МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КМДА

Київський професійний  ліцей  будівництва

і комунального господарства

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

для конкурсу професійної майстерності

з професії “Електромонтажник вторинних ланцюгів”

Розробив:             викладач  вищої категорії,

викладач-методист

Чубрикова Тамара Петрівна

_____________________

1. Яка електроустановка вважається дійсною?

1) справна електроустановка

2) електроустановка або її частина, яка знаходиться під напругою, або на яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів

3) електроустановка, яка знаходиться в постійній експлуатації

4) електроустановка, яка знаходиться під напругою не нижче 220В

2. Є провідник опором 20 Ом. Як із нього зробити провідник опором 5 ом?

1) відрізати половину

2) відрізати четвертину

3) скласти вдвоє

4) скласти вчетверо

3. Що є механічним параметром електротехнічних матеріалів?

1) руйнівна напруга при розтягуванні

2) питомий опір

3) теплостійкість

4) в’язкість

4. Що називається робочим заземленням?

1) навмисне електричне з'єднання будь-якої точки мережі, електроустановки чи обладнання з заземлюючим пристроєм

2) заземлення, яке виконується з метою електробезпеки

3) заземлення точки або точок струмоведучих частин електроустановки, що виконується для забезпечення роботи електроустановки (не в цілях електробезпеки)

5. Два резистора, опір яких 30 Ом і 20 Ом, з’єднані паралельно. Загальний опір даної ділянки дорівнює ...

1) 12 Ом

2) 50 Ом

3) 25 Ом

4)10 Ом

6. Що є електричним параметром електротехнічних матеріалів?

1) водопоглинання

2) холодостійкість

3) питомий електричний  опір

4) кислотне число

7. У якому максимальному радіусі від місця торкання землі електричним дротом можна потрапити під "крокову" напругу?

1) безпосередньо в місці торкання землі

2) в радіусі 5 м від місця торкання

3) в радіусі 8 м від місця торкання

4) в радіусі 2 м від місця торкання

8. Електричний опір – фізична величина, ...

1) яка виражає залежність сили струму від якостей провідника

2) яка виражає залежність сили струму від напруги

3) яка визначає характер взаємодії частин

4) яка характеризує кількість електричних зарядів, які рухаються через переріз провідника

9. Який питомий опір у діелектриків?

1) ρ = 108 ... 1018  Ом·м

2) ρ = 102 ... 107  Ом·м

3) ρ = 10-4 ... 108  Ом·м

4) ρ = 10-8 ... 10-18  Ом·м

10. В який колір повинні бути пофарбовані штучні заземлювачі?

1) у чорний

2) у синій

3) у зелений з жовтими смужками

4) вони не повинні мати забарвлення

11. В якому співвідношенні є помилка?

1) 1 мВ = 1000 В

2) 1 мВ = 0,001 В

3) 1 кВ = 1000 В

4) 1 В = 0,001 кВ

12. З якою метою рідкі діелектрики застосовують в трансформаторах?

1) для зменшення електричної міцності електричної ізоляції

2) для зменшення вологостійкості

3) для зменшення електричного опору

4) для підвищення електричної міцності електричної ізоляції

13. До якого виду плакатів безпеки відноситься плакат з написом "Заземлено"?

1) до забороняючих

2) до попереджуючих

3) до розпоряджаючих

4) до вказівних

14. При напрузі на кінцях провідника 6 В сила струму 1,5 А. Яка сила струму при напрузі 12 В?

1) 1 А

2) 2 А

3) 3 А

4) 9А

15. При яких умовах виникає  електрична корона?

1) при погіршенні електроізоляційних властивостей повітря

2) якщо немає газових включень всередині твердої ізоляції

3) якщо на повітря не діє підвищена напруга

4) якщо по проводам протікає малий струм.

16. Яку специфічну дію на організм людини надає електричний струм?

1) термічну (теплову) дію

2) механічну дію

3) електролітичну (біохімічну) дію

4) усі перераховані дії

17. Закон Ома для ділянки кола ...

1) сила струму прямо пропорційна опору провідника, обернено пропорційна напрузі на його кінцях

2) сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника і обернено пропорційна  його опору

3) сила струму прямо пропорційна заряду, який пройшов крізь провідник за одиницю часу

18. На які основні групи за призначенням поділяються лаки?

1) просочувальні, покривні, клеячі

2) повітряного сушіння та гарячого сушіння

3) масляні та гліфталеві

4) масляно-бітумні та кремнійорганічні

19. У якому випадку електродвигуни повинні бути негайно вимкнені від мережі живлення?

1) при появі диму або перших ознаках появи вогню

2) при поломці привідного механізму

3) при нагріванні підшипників понад встановлену температуру

4) при нещасному випадку з персоналом

5) у будь-якому з перерахованих випадків

20. За якою формулою можна обчислити опір провідника?

1) R = ρl/S

2) R = ρlS

3) R = ρS/l

4) R = l/ρS

21. В яких одиницях вимірюють електричну міцність?

1) В

2) В · м

3) МВ · м

4) МВ/м

22. Що необхідно зробити в першу чергу при ураженні людини електричним струмом?

1) зателефонувати до швидкої допомоги

2) провести відключення електричного струму

3)відтягнути потерпілого за одяг не менше ніж на 8 метрів від місця торкання проводом землі або від обладнання, що знаходиться під напругою

4) приступити до реанімації потерпілого

23. В електричний ланцюг увімкнуто кілька однакових ламп. При якому з’єднанні цих ламп потужність струму у них буде більшою?

1) при паралельному

2) при послідовному

3) при мішаному

4) визначити неможливо

24. Які матеріали відносяться до шаруватих пластмас?

- папери і картон

- полістирол, поліформальдегід

3) лакотканини

4) гетинакс, текстоліт, склотекстоліт

25. Яке максимальне значення напруги повинно застосовуватися для живлення переносних (ручних) світильників, що застосовуються в приміщеннях з підвищеною небезпекою?

1) не вище 12 В

2) не вище 42 В

3) не вище 50 В

4) не вище 127 В

26. Магнітна дія струму спостерігається при проходженні струму ...

1) тільки у вакуумі

2) тільки у розчинах

3) тільки у металах

4) у будь-якому середовищі

27. Який матеріал має найвищу електропровідність?

1) золото

2) срібло

3) алюміній

4) мідь

28. Який електричний струм небезпечніший для людини: постійний або змінний?

1) постійний струм

2) змінний струм

3) будь-який вплив небезпечний

29. Яким приладом можна вимірювати напругу в електричному ланцюгу?

1) гальванометром

2) вольтметром

3) амперметром

4) електроскопом

30. Що таке вініпласт?

1) твердий жорсткий матеріал, який дістають гарячим пресуванням полівінілхлориду

2) твердий матеріал, який дістають гарячим пресуванням полістиролу

3) жорсткий матеріал, який дістають гарячим пресуванням поліформальдегіду

4) твердий матеріал, який дістають з органічного скла

31. Яким чином слід пересуватися в зоні "крокової" напруги?

1) також як по звичайній землі

2) "гусячим кроком"

3)великим кроком дуже швидко

4) не має значення як йти

32. Навколо провідника зі струмом існує ...

1) тільки електричне поле

2) тільки магнітне поле

3) магнітне та електричне поле

4) електростатичне поле

33. Що таке процес полімеризації?

1) це процес з’єднання молекул вихідної речовини у великі молекули без зміни елементарного складу

2) це процес з’єднання молекул кількох вихідних речовин у великі молекули високополімерної речовини

3) це процес з’єднання молекул вихідної речовини у великі молекули зі зміною елементарного складу

34. Що називається захисним заземленням?

1) навмисне електричне з'єднання будь-якої точки мережі, електроустановки чи обладнання з заземлюючим пристроєм

2) заземлення, яке виконується з метою електробезпеки

3) заземлення точки чи точок струмоведучих частин електроустановки, що виконується для забезпечення роботи електроустановки (не в цілях електробезпеки)

35. Магнітне поле котушки зі струмом не залежить від ...

1) числа витків котушки

2) діаметра котушки

3) величини сили струму, який протікає по виткам котушки

4) наявність осердя у котушці

36. Як зміниться питомий опір при підвищенні температури у діелектриків?

1) зменшиться

2) збільшиться

3) не зміниться

37. Які плакати з перерахованих відносяться до попереджуючих?

1) Не вмикати! Працюють люди

2) Робота під напругою. Повторно не включати!

3) Заземлено

4) Обережно! Електрична напруга

38. Де використовують електромагніти?

1) в двигунах внутрішнього згоряння

2) в газових турбінах

3) в магнітних сепараторах

4) в електричних плитках

39. Про що свідчить тангенса кута діелектричних витрат?

1) визначає втрати енергії в провідниках

2) визначає витрати енергії в діелектриках

3) визначає витрати енергії в напівпровідниках

4) визначає витрати енергії в магнітних матеріалах

40. Які існують основні "петлі струму" - шляхи для проходження електричного струму через тіло людини?

1) рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога

2) рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-тулуб

3) рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-тулуб

4) рука-рука, ліва рука-нога, ліва рука-голова, нога-нога, голова-нога

41. Котушка з залізним осердям називається ...

1) електромагнітом

2) магнітом

3) електродвигуном

4) генератором

42. Які матеріали називаються діелектриками?

1) матеріал, у якого питомий електричний опір становить: ρ = 108 ... 1018  Ом·м

2) матеріал, у якого питомий електричний опір становить: ρ = 102 ... 107  Ом·м

3) матеріал, у якого питомий електричний опір становить: ρ = 10-4 ... 108  Ом·м

4) матеріал який проводить електричний струм

43. Протягом якого часу повинен забезпечуватися безпосередній контакт покажчика напруги з контрольованими струмоведучими частинами при перевірці відсутності напруги в електроустановках напругою до 1000В?

1) не менш 1 с

2) не менш 3 с

3) не менше 5 с

4) не менш 8 с

5) не менш 10 с

44. Що таке активний опір кола?

1) активний опір необоротно перетворює електричну енергію в інші види енергії

2) активний опір не перетворює електричну енергію в інші види енергії

3) опір, де відбуваються ємнісні процеси

4) опір, де відбуваються індуктивні процеси

45. На які основні групи поділяються діелектрики?

1) газоподібні, нафтові масла, пластмаси

2) повітря, совол, поліформальдегід

3) рідкі та тверді

4) газоподібні, рідкі, тверді

46. До роботи з електрикою допускаються особи із оформленням:

1) карти технологічного процесу

2) нормувальної карти

3) операційної карти

4) наряду-допуску

5) відповідного посвідчення

47. Що таке коефіцієнт потужності?

1) він показує, яку частину від повної потужності складає реактивна потужність

2) він показує, яку частину від повної потужності складає активна потужність

3) він показує втрати загальної потужності

4) він показує втрати реактивної потужності

48. Які діелектрики належать до газоподібних?

1) азот

2) елегаз

3) вуглекислий газ

4) повітря і всі гази

49. Що може бути використано в якості природних заземлювачів?

1) металеві труби водопроводу, прокладені в землі

2) трубопроводи каналізації

3) трубопроводи центрального опалення

4) будь-які з перерахованих трубопроводів

50. Які фізичні процеси відбуваються у конденсаторі при його приєднанні до джерела змінного струму?

1) конденсатор періодично заряджається

2) конденсатор розряджається

3) конденсатор періодично заряджається та розряджається

4) накопичується магнітна енергія

51. Де застосовується полівініхлоридний пластикат?

1) основна ізоляція монтажних проводів

2) для виготовлення захисних оболонок – шлангів

3) для виготовлення каркасів котушок

4) для основної ізоляція монтажних проводів та для виготовлення захисних оболонок

52. У яких електроустановках можна використовувати контрольні лампи в якості покажчиків напруги?

1) в електроустановках напругою не вище 380В

2) в електроустановках напругою не вище 220В

3) в електроустановках напругою не вище 1000

4) застосування контрольних ламп забороняється

53. Які види енергії використовуються у побуті?

1) теплова

2) світлова

3) звукова

4) теплова, світлова, звукова, електромагнітна

54. Як змінюється електричний опір провідників в залежності від температури?

1) при підвищенні температури опір збільшується

2) при підвищенні температури опір зменшується

3) при зменшенні температури опір збільшується

4) при підвищенні температури опір не змінюється

55. Яке значення опору захисного заземлення?

1) 10 Ом

2) 5 Ом

3) 4 Ома

4) 100 Ом

56. Що таке ротор?

1) обертова частина електричної машини постійного струму

2) обертова частина електричної машини змінного струму

3) нерухома частина електричної машини постійного струму

4) нерухома частина електричної машини змінного струм

57. До провідникових матеріалів з малим питомим опором відносяться ...

1) манганін, константан

2) вольфрам, ніхром

3) мідь, бронза, алюміній, срібло

4) фехраль

58. Які позначення повинні бути біля рубильників і розеток?

1) “Не лізь - вб’є”

2) 220 В, 380 В

3) позначення як вимикати і вмикати пристрій

59. Яким приладом можна вимірювати силу струму в електричному ланцюгу?

1) омметром

2) вольтметром

3) амперметром

4) ватметром

60. До провідникових матеріалів з великим питомим опором відносяться ...

1) срібло, вольфрам

2) ніхром, алюміній

3) мідь, бронза

4) манганін, константан

61. Яку надають першу допомогу при ураженні електричним струмом?

1) штучне дихання

2) накладання шини

3) звільнення від струмоведучих частин

4) накладання пов’язки

62. Яким приладом можна вимірювати опір провідника?

1) амперметром

2) ватметром

3) вольтметром

4) омметром

63. Що являють собою провідникові матеріали з великим питомим опором?

1) сплав срібла з нікелем

2) сплави металів на основі міді з нікелем

3) сплав алюмінію з нікелем

4) сплав нікелю з марганцем

64. До роботи по обладнанню електроустановок допускаються особи:

1) не молодші 16 років

2) не молодші 18 років

3) не молодші 20 років

4) не молодші 25 років

65. Які прилади відносяться до електронних?

1) транзистор, тиристор

2) газотрон, тиратрон

3) мікросхема

4) діод, тріод, тетрод, пентод.

66. Основними властивостями міді є ...

1) не стійка проти атмосферної корозії

2) великий електричний питомий опір

3) добрі механічні властивості і пластичність

4) великий температурний коефіцієнт питомого опору

67. Які літерні і колірні позначення повинні мати шини при постійному струмі?

1) позитивна шина (+) - червоним кольором, негативна (-) - синім і нульова робоча (М) - блакитним кольором

2) позитивна шина (+) - червоним кольором, негативна (-) - чорним і нульова робоча - блакитним кольором

3) позитивна шина (+) - червоним кольором, негативна (-) - чорним і нульова робоча - синім кольором

68. Яке основне призначення транзистора?

1) для випрямлення змінного струму

2) для стабілізації вихідної напруги

3) для швидкого перемикання електронних сигналів

4) для підсилення, генерування і комутації електричних сигналів

69. Що являють собою електровугільні матеріали?

1) сплави на основі графіту і алюмінію

2) сплави на основі нікелю, хрому

3) матеріали, які дістають пресуванням з металевих порошків з наступним спіканням їх

4) суміш вуглецевих матеріалів: графіту, коксу, сажі, антрациту

70. Протягом якого часу ізоляція електроінструмента повинна витримати необхідну певну напругу під час проведення випробувань після його капітального ремонту?

1) протягом 1 хв

2) протягом 5 хв

3) протягом 10 хв

71. Яке основне призначення діода?

1) для підсилення сигналу

2) для генерування сигналу

3)для випрямлення змінного струму

4) для перетворення сигналу

72. Бронза – це ...

1) сплави на основі міді

2) сплав алюмінію і олова

3) сплав нікелю і алюмінію

4) сплав берилію і олова

73. Як перевіряється справність кола заземлення?

1) за допомогою пристою на напругу не більше 12 В

2) за допомогою пристою на напругу не більше 42 В

3) один контакт пристрою підключається до заземлювального контакту штепсельної вилки, а другий – до доступної для дотику металевої  деталі електроінструмента

4) електроінструмент вважається справним, якщо пристрій показує наявність струму

5) електроінструмент вважається справним, якщо пристрій показує відсутність струму

74. При якому з’єднанні елементів електричного кола можливе виникнення резонансу напруги?

1) при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів

2) при паралельному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів

3) при послідовному з’єднанні індуктивного та ємнісного опорів

4) при паралельному з’єднанні індуктивного та ємнісного опорів

75. Що являють собою жаростійкі матеріали?

1) сплави на основі нікелю, хрому та деяких інших компонентів

2) сплави на основі алюмінію, хрому та деяких інших компонентів

3) сплави на основі міді, хрому та деяких інших компонентів

4) сплави на основі нікелю, міді та деяких інших компонентів

76. До додаткових електрозахисних засобів, що застосовуються в      електроустановках до 1000 В, належать...

1) діелектричні калоші

2) діелектричні килимки

3) захисні окуляри

4) спеціальні рукавиці

5) слюсарно-монтажний інструмент з ізольованими ручками

77. Чому електричний двигун називається асинхронним?

1) тому що швидкість обертання ротора більше швидкості обертання обертового магнітного поля

2) тому що швидкість обертання ротора менше швидкості обертання обертового магнітного поля

3) тому що швидкість обертання ротора дорівнює швидкості обертання обертового магнітного поля

4) тому що статор має трифазну обмотку

78. Які матеріали відносяться до шаруватих пластмас?

1) папери і картон

2) полістирол, поліформальдегід

3) лакотканини

4) гетинакс, текстоліт, склотекстоліт

79. Електробезпека – це :

1) явище, що характеризується сукупністю електротравм

2) травма, що викликана впливом електричного струму або електричної дуги

3) система організаційних та технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики

80.  Що таке статор?

1) обертова частина електричної машини постійного струму

2) обертова частина електричної машини змінного струму

3) нерухома частина електричної машини

4) нерухома частина електричної машини змінного струму

81. Яке призначення монтажних проводів?

1) для виготовлення нагрівальних приладів

2) для різного роду з’єднань в електричних апаратах, приладах

3) для виготовлення обмоток електричних апаратів

4) для виготовлення дроселів.

82.   До роботи з електрикою допускаються:

1) які мають вищу освіту

2) які є адміністративно-технічним персоналом

3) відповідних кваліфікаційних груп з електробезпеки

83.  Для чого слугує колектор у двигунах постійного струму?

1) для зняття електричної напруги

2) для перетворення сталої напруги в змінну в обмотці якоря

3) для подачі електричної напруги

4) для випрямлення змінної ЕРС, що індукується в обертовій обмотці якоря

84. Які проводи  є установчими?

1) ПБД, АПБД, ПЛД

2) ПЕВШО

3) ПЕВ, ПЕМ

4) АПВ, ПГВ, АПРВ, ПП

85. До роботи з електрикою не допускаються:

1) особи молодші 21 року

2) особи молодші 16 років

3) вік не обмежується

4) особи віком до 18 років

86. Яке призначення запобіжника?

1) автоматичне відключення електричного ланцюга при перевантаженнях

2) автоматичне відключення електричного ланцюга при коротких замиканнях

3) автоматичне відключення електричного ланцюга при перевантаженнях та коротких замиканнях

4) автоматичне відключення електричного ланцюга при зниженні напруги

87. Який вид ізоляції установчих проводів забезпечує їм найбільшу холодостійкість?

1) гумова ізоляція на основі бутилкаучуку

2) з пластмасовою ізоляцією

3) з ізоляцією з кремнійорганічної гуми

4) з ізоляцією з полівінілхлоридного пластикату

88. Які засоби захисту відносяться до основних ізолюючих електрозахисних засобів для електроустановок напругою до 1000В?

1) ізолюючі штанги всіх видів, ізолюючі кліщі, покажчики напруги, електровимірювальні кліщі, діелектричні рукавички, ручний ізолюючий інструмент

2) ізолюючі штанги всіх видів, ізолюючі кліщі, покажчики напруги, електровимірювальні ковпаки і накладки, діелектричні рукавички, ручний ізолюючий інструмент

3) ізолюючі штанги всіх видів, ізолюючі кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, калоші та боти, ручний ізолюючий інструмент

4) ізолюючі штанги всіх видів, ізолюючі кліщі, ковпаки, покриття і накладки, покажчики напруги, діелектричні рукавички, калоші та боти, ручний ізолюючий інструмент

89. На  балоні першої лампи написано 24 В і 0,7 А, на другій – 120 В і 0,1 А. У якої лампи потужність більше?

1) у першій

2) у другій

3) потужність двох ламп однакова

4) визначити неможливо

90. Що визначає тангенс кута діелектричних витрат?

1) здатність діелектрика утворювати електричну міцність

2) втрати енергії у провідників

3) втрати енергії в діелектриках

4) зміну питомого електричного опору матеріалу

91. Смертельно небезпечною величиною електричного змінного струму, що протікає через тіло людини, слід вважати:

1) 20 мА

2) 40 мА

3) 60 мА

4) 100 мА

92. Яким приладом можна вимірювати потужність в електричному ланцюгу?

1) вольтметром

2) амперметром

3) ватметром

4) омметром

93. З якою метою застосовують трансформаторне масло в силовому трансформаторі?

1) для зменшення вологостійкості

2) для зменшення електричної міцності електричної ізоляції

3) для виконня ролі тепловідвідного середовища

4) для зменшення електричного опору

94. На резисторі 15000 мОм спад напруги дорівнює 30 В. Визначити силу струму в резисторі.

1) 500 А

2) 2 А

3) 0,2 А

4)  5 А

95. Визначити спад напруги на резисторі опором 20000 мОм, якщо по ньому проходить струм 0, 25 А?

1) 400 В

2) 5000 В

3) 800 В

4) 5 В

96. Хто створив трифазну систему передачі і розподілення електричної енергії?

1) Якобі

2) Вольт

3) Доліво-Добровольський

4) Попов

97. Як називається електрична машина, яка виробляє електричну енергію?

1) трансформатор

2) двигун

3) акумулятор

4) генератор

98. Скільки електроенергії витрачає утюг за 30 хвилин, якщо його потужність 600 Вт?

1) 300 кВт·год

2) 300 Вт·год

3) 180 кВт·год

4) 300 кВт·год

99. Роботу електричного струму вимірюють ...

1) амперметром

2) вольтметром

3) секундоміром

4) електролічильником

100. Як потрібно увімкнути у мережу плавкий запобіжник з побутовими приладами?

1) тільки послідовно

2) тільки паралельно

3) незалежно від електроприладів

4) можна послідовно, можна паралельно

ВІДПОВІДІ

на тестові питання

для конкурсу професійної майстерності

з професії “Електромонтажник вторинних ланцюгів”

| № завдання | Вірна відповідь |
| --- | --- |
| 1 | 2) електроустановка або її частина, яка знаходиться під напругою, або на яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів |
| 2 | 3) скласти вдвоє |
| 3 | 1) руйнівна напруга при розтягуванні |
| 4 | 3) заземлення точки або точок струмоведучих частин електроустановки, що виконується для забезпечення роботи електроустановки (не в цілях електробезпеки) |
| 5 | 1) 12 Ом |
| 6 | 3) питомий електричний опір |
| 7 | 3) в радіусі 8 м від місця торкання |
| 8 | 1) яка виражає залежність сили струму від якостей провідника |
| 9 | 1) ρ = 108 ... 1018 Ом · м |
| 10 | 4) вони не повинні мати забарвлення |
| 11 | 1) 1 мВ = 1000 В |
| 12 | 4) для підвищення електричної міцності електричної ізоляції |
| 13 | 4) до вказівних |
| 14 | 3) 3 А |
| 15 | 1) при погіршенні електроізоляційних властивостей повітря |
| 16 | 4) усі перераховані дії |
| 17 | 2) сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника і обернено пропорційна його опору |
| 18 | 1) просочувальні, покривні, клеячі |
| 19 | 5) у будь-якому з перерахованих випадків |
| 20 | 1) R = ρl/S |
| 21 | 4) МВ/м |
| 22 | 2) провести відключення електричного струму |
| 23 | 1) при паралельному |
| 24 | 4) гетинакс, текстоліт, склотекстоліт |
| 25 | 2) не вище 42 В |
| 26 | 3) тільки у металах |
| 27 | 2) срібло |
| 28 | 2) змінний струм |
| 29 | 2) вольтметром |
| 30 | 1) твердий жорсткий матеріал, який дістають гарячим пресуванням полівінілхлориду |
| 31 | 2) "гусячим кроком" |
| 32 | 3) магнітне та електричне поле |
| 33 | 1) це процес з’єднання молекул вихідної речовини у великі молекули без зміни елементарного складу |
| 34 | 2) заземлення, яке виконується з метою електробезпеки |
| 35 | 2) діаметра котушки |
| 36 | 1) зменшиться |
| 37 | 4) Обережно! Електрична напруга |
| 38 | 3) в магнітних сепараторах |
| 39 | 2) визначає витрати енергії в діелектриках |
| 40 | 1) рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога |
| 41 | 1) електромагнітом |
| 42 | 1) матеріал, у якого питомий електричний опір становить: ρ = 108 ... 1018 Ом·м |
| 43 | 3) не менше 5 с |
| 44 | 1) активний опір необоротно перетворює електричну енергію в інші види енергії |
| 45 | 4) газоподібні, рідкі, тверді |
| 46 | 4) наряду-допуску |
| 47 | 2) він показує, яку частину від повної потужності складає активна потужність |
| 48 | 4) повітря і всі гази |
| 49 | 1) металеві труби водопроводу, прокладені в землі |
| 50 | 3) конденсатор періодично заряджається та розряджається |
| 51 | 4) для основної ізоляція монтажних проводів та для виготовлення захисних оболонок |
| 52 | 4) застосування контрольних ламп забороняється |
| 53 | 4) теплова, світлова, звукова, електромагнітна |
| 54 | 3) при зменшенні температури опір збільшується |
| 55 | 3) 4 Ома |
| 56 | 2) обертова частина електричної машини змінного струму |
| 57 | 3) мідь, бронза, алюміній, срібло |
| 58 | 2) 220 В, 380 В |
| 59 | 3) амперметром |
| 60 | 4) манганін, константан |
| 61 | 3) звільнення від струмоведучих частин |
| 62 | 4) омметром |
| 63 | 2) сплави металів на основі міді з нікелем |
| 64 | 2) не молодші 18 років |
| 65 | 2) газотрон, тиратрон |
| 66 | 3) добрі механічні властивості і пластичність |
| 67 | 1) позитивна шина (+) - червоним кольором, негативна (-) - синім і нульова робоча (М) - блакитним кольором |
| 68 | 4) для підсилення, генерування і комутації електричних сигналів |
| 69 | 4) суміш вуглецевих матеріалів: графіту, коксу, сажі, антрациту |
| 70 | 1) протягом 1 хв |
| 71 | 3)для випрямлення змінного струму |
| 72 | 1) сплави на основі міді |
| 73 | 3) один контакт пристрою підключається до заземлювального контакту штепсельної вилки, а другий – до доступної для дотику металевої деталі електроінструмента |
| 74 | 1) при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів |
| 75 | 1) сплави на основі нікелю, хрому та деяких інших компонентів |
| 76 | 1) діелектричні калоші 2) діелектричні килимки 3) захисні окуляри |
| 77 | 2) тому що швидкість обертання ротора менше швидкості обертання обертового магнітного поля |
| 78 | 4) гетинакс, текстоліт, склотекстоліт |
| 79 | 3) система організаційних та технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики |
| 80 | 3) нерухома частина електричної машини |
| 81 | 2) для різного роду з’єднань в електричних апаратах, приладах |
| 82 | 2) які є адміністративно-технічним персоналом 3) відповідних кваліфікаційних груп з електробезпеки |
| 83 | 2) для перетворення сталої напруги в змінну в обмотці якоря |
| 84 | 4) АПВ, ПГВ, АПРВ, ПП |
| 85 | 2) особи молодші 16 років |
| 86 | 3) автоматичне відключення електричного ланцюга при перевантаженнях та коротких замиканнях |
| 87 | 3) з ізоляцією з кремнійорганічної гуми |
| 88 | 1) ізолюючі штанги всіх видів, ізолюючі кліщі, покажчики напруги, електровимірювальні кліщі, діелектричні рукавички, ручний ізолюючий інструмент |
| 89 | 1) у першій |
| 90 | 3) втрати енергії в діелектриках |
| 91 |  |
| 92 | 3) ватметром |
| 93 | 3) для виконня ролі тепловідвідного середовища |
| 94 | 2) 2 А |
| 95 | 4) 5 В |
| 96 | 3) Доліво-Добровольський |
| 97 | 4) генератор |
| 98 | 2) 300 Вт·год |
| 99 | 4) електролічильником |
| 100 | 1) тільки послідовно |

Список використаної літератури

1. Анисимов М.В. Освітлення і силове електроустаткування: Лабораторний практикум. – К.: Либідь, 1997. – 144с.

2. Атабеков В.Б. Монтаж електричних мереж і силового електроустаткування: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 247 с.

3. Бондар В.М. Монтаж освітлювальних, силових мереж і електроустаткування: В запитаннях і відповідях. Навч. посібн. – К.: Вища шк., 1995. – 208 с.

4. Бондар В.М. Практична електротехніка для робітничих професій: Підручник. – К.: Веселка,1997. – 191с.

5. Гуржій А.М. Електричні і радіотехнічні вимірювання: Посібник. – К.: Навч.книга,2002. – 287 с.

6. «Електробезпека на виробництві і в побуті»

7. Падалка Дмитро.  Електроінструмент: від початківця до професіонала. Навчальний посібник

8. Правила улаштування електроустановок. ПУЕ.

9. Принц М.В., Цимбалістий В.М. Освітлювальне і силове електроустаткування. Монтаж і обслуговування. - Львів: Оріяна-Нова, 2005. – 296 с.

10. Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 320с.