МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КМДА

Київський професійний  ліцей  будівництва

і комунального господарства

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДВИГУНОМ (МСУД) TSI

Урок-конференція

з предмету “Спеціальна технологія будови автомобіля”

Професія:   Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (спеціалізація: слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті)

Розробив:             викладач  вищої категорії,

викладач-методист

Чубрикова Тамара Петрівна

_____________________

Епіграф уроку: 
”Застосування інноваційних педагогічних технологій - шлях до покращення якості знань”

Тема уроку: “Мікропроцесорна система управління двигуном (МСУД) TSI”.

Мета: поглибити знання про електронні системи управління двигунів, узагальнити і систематизувати знання з даної теми; розвивати навички учбово-пошукової діяльності учнів, вміння аналізувати і систематизувати інформацію з різних джерел; виховувати інтерес до обраної професії, вміння захищати свої думки.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань

Форма уроку: учнівська конференція

Матеріальне оснащення: персональний комп'ютер; мультимедійний проектор; екран, презентації, створені за допомогою засобів Microsoft PowerPoint; роздатковий матеріал.

Структура  уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація і актуалізація навчальної діяльності.

ІІІ. Виклад і закріплення матеріалу у формі презентацій учнівських проектів.

ІV. Підведення підсумків уроку.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Вступне слово викладача: “Добрий день, дорогі друзі! Добрий день, шановні гості! Сьогодні ми зібралися з вами, щоб поговорити про актуальну тему –системи управління двигуном, а саме про електронні системи управління двигуном”.

На даній конференції нам будуть представлені презентації учнівських проектів з таких тем:

“Особливості двигуна TSI”

Відеофільм “Принцип дії двигуна 1,4 TSI”

“Датчики – пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування”

“Виконуючі механізми системи управління двигуном TSI”

“Блоки управління двигуном TSI”

Відеофільм “Система управління  Bosch Motronic для двигуна TSI”

Учні повинні були створити комп'ютерну презентацію за допомогою програми Microsoft PowerPoint на 10-12 слайдів (5-10 хвилин)

ІІ. Мотивація і актуалізація навчальної діяльності

Презентація проекту викладача “Двигун автомобіля – “серце” машини” (див. Додаток 1).

Перед тим як заслухати та проглянути проекти учнів викладач пропонує пригадати основні поняття про двигуни автомобіля та системи їх управління.

Питання для "Бліц-опитування" учнів

| 1. | Що таке автомобіль? | - безрейковий транспортний засіб, на колісному ходу, призначений для перевезення пасажирів та вантажу. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Що позначає слово “інжектор” в перекладі з англійського? | - inject - "впорскування"; форсунка |
| 3. | З чого складається найпростіша інжекторна система? | - електричний бензонасос - регулятор тиску - електронний блок керування - датчики: кута повороту дросельної заслінки; температури охолоджувальної рідини; числа оборотів колінчастого вала - інжектор |
| 4. | На які основні типи поділяються сучасні системи впорскування? | - моновпорскувальні ( одноточкові) - багатоточкові (кожен циліндр має свою форсунку) |
| 5. | Що таке датчики? | - це пристрої для сприйняття інформації. |
| 6. | Що позначає термін MPI - multi point Injection? | Термін, який позначає розподілене впорскування палива. |
| 7. | Що таке розподілене впорскування палива? | - паливні форсунки розташовані у впускному колекторі - управління впорскуванням відбувається для кожного циліндра окремо - момент впорскування узгоджений з часом відкриття впускних клапанів |
| 8. | Які переваги має двигун з прямим впорскуванням палива? | - при роботі двигуна на бідних сумішах дросельна заслінка відкривається на більший кут, завдяки чому при підсосі повітря створюється менший опір. - при впорскуванні палива прямо в циліндри двигуна знижується температура повітря, яке поступає в циліндри - двигун з прямим впорскуванням палива може працювати на сумішах з коефіцієнтом надлишку повітря до трьох. |
| 9. | Для чого використовується сигнал датчика тиску у впускному трубопроводі? | - для визначення навантаження при пуску двигуна - для точного визначення кількості перепускних відпрацьованих газів |
| 10. | Який тиск діє в паливній системі? | - в контурі високого тиску діє тиск від 50 до 100 бар в залежності від режиму роботи двигуна. - в контурі низького тиску паливо надходить під тиском 3 бар. |
| 11. | Що таке лямбда-зонд? | - кисневий датчик, який вимірює вміст кисню у вихлопних газах – основний показник якості згоряння. |
| 12. | Скільки необхідно повітря для повного згоряння 1 кг бензину? | -14,5 кг повітря |
| 13. | Що таке K-Jetronic? | - система механічного впорскування, яка використовує транзисторну систему запалювання |
| 14. | Що позначає CAN у шині даних? | - Controller Area Network ( локальна мережа контролерів) |
| 15. | Яке призначення шини даних CAN? | - шина даних дозволяє блокам управління обмінюватися великим об’ємом інформації з високою швидкістю та низьким рівнем помилок. |
| 16. | Що таке каталізатор? | - пристрій для очищення відпрацьованих газів, які вміщують метали |
| 17. | Що таке октанове число? | - здатність бензину до детонації |
| 18. | Що таке детонація? | - мікровибух (згорання пальної суміші зі швидкістю більше 2500 м/с) |
| 19. | Що таке ВМТ? | - верхня мертва точка (максимальне відхилення поршня від осі колінчастого вала) |
| 20. | Що таке НМТ? | - нижня мертва точка (мінімальне відхилення поршня від осі колінчастого вала) |
| 21. | Що таке електроліт? | - суміш сірчаної кислоти в дистильованій воді |
| 22. | З яких основних тактів складається робочий цикл двигуна? | - впуск, стиск, робочий хід, випуск |
| 23. | Який струм споживає електрообладнання автомобіля? | - постійний |
| 24. | Яке призначення стартера? | - для попереднього пуску двигуна |
| 25. | Якого типу генератор на автомобілі? | - трифазний змінного струму |
| 26. | З яких основних частин складається стартер? | - двигун постійного струму, тягове реле, щітковий вузол, привод |
| 27. | Що виникає на затискачах акумуляторної батареї? | - електрорушійна сила. |
| 28. | Що таке гомогенне сумішоутворення? | - це однорідне сумішоутворення. |
| 29. | Для чого потрібен адсорбер? | - це елемент замкнутого ланцюга рециркуляції парів бензину. Нормами Євро-2 заборонений контакт вентиляції бензобака з атмосферою, пари бензину повинні збиратися (адсорбуватися) та при продувці посилатися у циліндри на дожиг. |
| 30. | Що таке KЕ-Jetronic? | - це система механічного впорскування з розподілювачем з датчиком Холла, яка управляється електронікою. |

ІІІ. Виклад і закріплення матеріалу у формі презентацій учнівських проектів.

Викладач. Вивчаючи предмет спеціальної технології, ми з вами закладаємо фундамент, робимо свій маленький внесок у формування розвитку суспільства – світ знань.

На нашій конференції учні поділяться своїми знаннями в галузі спеціальної технології з професій “Слюсар з ремонту автомобілів”, "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті", покажуть, які практичні навички вони отримали за період навчання.

Після виступу кожного інші учні будуть мати можливість ставити питання по суті проекту.

Перший учень. Презентація проекту “Особливості двигуна TSI”.

Другий учень. Презентація відеофільму “Двигун TSI”.

Третій учень. Презентація проекту “Датчики – пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування”.

Четвертий  учень. Презентація проекту “Виконуючі механізми системи управління двигуном TSI”.

П'ятий  учень. Презентація проекту “Блоки управління двигуном TSI”.

Шостий учень. Презентація відеофільму “Система управління  Bosch Motronic для двигуна TSI”.

ІV. Підведення підсумків уроку.

Заключне слово викладача. На закінчення нашої конференції потрібно сказати, що наші учні, яким жити і працювати у новому тисячоріччі, повинні вміти застосовувати на практиці не тільки отримані в ліцеї знання, але і самостійно здобувати необхідну інформацію.

Учні повинні навчитися вирішувати різноманітні проблеми, швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, бачити проблеми, які виникають, і, використовуючи сучасні технології, шукати шляхи раціонального їхнього вирішення.

Чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, що здобуваються ними, можуть бути застосовані у повсякденному житті.

Учні повинні бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити, бути комунікабельними, уміти контактувати із представниками різних соціальних груп.

Розповідь про мікропроцесорні системи управління двигуном може бути нескінченною. Не так важливо, яка наша думка щодо теми, як варто лише погодитися з тим, що сказав мудрець: “Немає простих рішень, є тільки розумний вибір”.

Просимо присутніх проголосувати за найкращу презентацію на спеціально розданих картках.

Оголошення результатів голосування.

Оцінки за роботу інших учнів на уроці.

Домашнє завдання. Підготуватися до тематичного оцінювання з теми: "Загальна будова і робочий цикл двигуна".

Додаток 1

Презентація проекту викладача

“Двигун автомобіля – “серце” машини”

Список використаної літератури

1. Автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, и их модификации. Цветной иллюстрированный альбом.

2. Автомобили ВАЗ-2113і-14і-15і. Ремонт без проблем. Пошаговый ремонт в фотографиях.  Из-во Третий РИМ. Цветной иллюстрированный альбом.

3. Автомобиль ВАЗ-2106/03. Інструкція по експлуатації Цветной иллюстрированный альбом.

4. Автомобіль. Навч. посібник для 10-11 класу середніх загальноосвітніх шк. 10. П. Агафонов, І.П. Пляжанов, В.Е. Рубляж, К.С. Шастопалов; За ред. І.П. Пляханова. – 2-ге вид, перероб. і  доп; - К Освіта, 1992.-320с.

5. Альбом електричних схем ВАЗ 2108/09.

6. Бабіч Б.С. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів: Підручник . - К.: Либідь , 2001. – 460 с.

7. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. –К.:Либідь, 1999. –400с.

8. Пособие по программе самообразования № 296. Двигатели FSI рабочим объемом 1,4 и 1,6 л с цепным приводом распределительных валов.

9. Программа самообучения 253.Устройство и принцип действия. Система непосредственного впрыска бензина Bosh Motronic MED 7.

10. Программа самообучения 359. Конструкция и принцип действия. Service Training. Двигатель 1,4 л TSI с двойным нагнетателем.

11. Программа самообучения 423. Service Training Golf 2009.

Руководство по эксплуатации Volkswagen Golf 2010.

Зображення для презентацій взяті з даної літератури.