Управління освіти, науки та молоді
Херсонської обласної державної адміністрації
Державний навчальний заклад
«Вище професійне училище № 2 м. Херсона»

Автор:

майстер в/н Василишина І.В.

2016-2017 н.р.

А Н О Т А Ц І Я

Майстер-клас, який представлений у методичній розробці – це сучасна форма проведення навчального тренінгу для відпрацювання практичних навичок  з професії маляр.

Мета майстер-класу: підвищення професійного рівня та обміну найкращого досвіду серед учасників, розширення світогляду й залучення до новітніх галузей знань.

Завдання майстер-класу:

- передача  викладачем, майстром  виробничого навчання свого досвіду способом безпосереднього й коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;

- спільне відпрацювання методичних підходів викладача, майстра в/н  і прийомів вирішення визначеної в програмі майстер-класу проблеми;

- надання допомоги учасникам майстер-класу у визначенні завдань саморозвитку та формування індивідуального плану самоосвіти та самовдосконалення;

- навчання учасників майстер – класу навичкам щодо нанесення емалевої фарби з молотковим ефектом  на металеві поверхні.

Основний принцип майстер-класу: « Я знаю, як це зробити, і я навчу вас».  Методична розробка буде цікавою для викладачів, майстрів в/н та учнів ПТНЗ ( які вивчають теми» Опоряджувальні роботи»).

В С Т У П

Щоб стати справжнім майстром своєї справи, викладачеві або майстрові виробничого навчання потрібно постійно навчатися одне в одного. І найкращим приводом для цього повинен стати  взаємообмін професійним досвідом, взаємо навчання, взаємовдосконалення виховної та викладацької діяльності.

Одна з ефективних форм професійного навчання педагогів є майстер-клас. Майстер-клас – ефективна форма передачі знань і вмінь, обміну досвідом навчання й виховання, центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних методів освоєння певного змісту за активної участі всіх присутніх на занятті. Це особлива форма навчального заняття, основана на практичних діях показу й демонстрації творчого вирішення пізнавального педагогічного завдання.

Під час проведення майстер-класу  викладач теоретично доносить інформацію до слухачів, демонструє через мультимедійну систему наочний матеріал, а майстер в/н показує, як застосувати на практиці нову технологію.

На майстер-класі відбувається обмін думками  спеціалістів, які можуть допомогти менш досвідченим слухачам у вдосконаленні їхньої професійної діяльності, передати досвід у проведенні майстер-класу фахівцям  іншого напрямку підготовки.

Завдяки майстер-класам здійснюється добір засобів і методів інноваційної  діяльності у ДНЗ « Вище професійне училище № 2 м.Херсона».

Тема «Технологія нанесення емалевої фарби з молотковим ефектом на металевій поверхні»

Мета проведення  майстер – класу:

- інформування слухачів про емалеву фарбу  з молотковим  ефектом, сфера застосування, декоративність та різноманіття кольорів.

- поглибити поняття слухачів про  переваги даного матеріалу та сферу застосування.

Мотивація:  заохочення  слухачів майстер – класу до активного впровадження сучасних будівельних  матеріалів у навчально-виробничий процес.

Структура  проведення

І етап

- Загальні відомості про  емалеві фарби з молотковим ефектом, їх вибір, види, технічні характеристики, область  застосування

- Демонстрація  мультимедійної презентації ( 5-7хв) з коментарями.

ІІ етап

- Технологія підготовки основи під фарбування металевих поверхонь. Вимоги до основи.

- Технологічна послідовність  нанесення фарби на поверхню  за допомогою:  щітки, валика,  фарборозпилювача.

- Ознайомлення слухачів з ціновою політикою матеріалу.

План-конспект

(Слайд 2)

Асортимент сучасного ринку лакових матеріалів вражає своїм різноманіттям. За останній час суттєво піднявся попит на декоративне покриття, з яких можна виділити  фарбу з молотковим  ефектом,  декоративний ефект який нагадує чеканку молотка після висихання.

Історія молоткової фарби:  фактура молоткового ефекту насправді не є новою, як говорять «Все нове це добре забуде старе» саме цей вислів підходить для цієї фарби. В перше лакофарбові покриття з молотковим ефектом з успіхом застосовувалися ще в СРСР для фарбування продовольчої техніки, лабораторного устаткування. Використовували найдешевший  сірий пігмент , але головною задачею даної фарби являлось антикорозійне покриття, висока стійкість до механічних пошкоджень, а також на заводах по виробництву  автомобільних деталей  їх покривали саме цією фарбою.

Сьогодні я хочу вас проінформувати  про фарбу українського виробника «Хаммерлайн»,

Переваги (слайд 3):

- високий діапазон  експлуатації температур: від +80 до 150 0С;

- перед нанесенням на іржу не потребує попередньої підготовки;

- не має токсичного запаху;

- колір не змінюється  на протязі 3-хроків.

- менше піддається забрудненню.

- швидке  висихання (до 3 годин);

- має самовирівнюючий   ефект (приховує мілкі подряпини,  нерівності);

- підвищена стійкість до зношування;

- відмінна  атмосферостійкість, водо  і  солестійкість;

- високі  антикорозійні властивості;

- надзвичайний декаративний  ефект;

- перешкоджає  розвитку корозії;

- довгостроковий  вид покриття (до 7 років.)

Недоліки (слайд 4):

- склад фарби не дозволяється наносити на поверхню, яка раніше була пофарбована фарбами на основі бітуму;

- температура нанесення фарби : 10 +25 градусів;

- остаточне висихання : 14 днів (додаток 1 рис.1)

Склад фарби (слайд 5):

- акрилові, епоксидні і алкідно - стирольні компоненти;
силіконові смоли;

- металічні пігменти;

- наповнювач: мікрофракційне скло, алюмінієва пудра.

Асортимент матеріалу (слайд 6, 7):

На даний момент різноманіття продукції дуже велике, через свої властивості вона має хороший попит, тим самим торгівельні марки,  як українських так і зарубіжних виробників представляють великий асортимент. Через певний ефект даної фарби  з ними випускають розчинники, якими слід користуватися лише при роботі з даним матеріалом,  щоб фарба не втратила своїх властивостей.  Взагалі фарба не потребує попереднього приготування, але при роботі з фарбопультом її  слід розвести до робочої в’язкості.

Так, як раніше фарбу застосовували лише для продовольчого фарбування, вона не мала різноманіття фактури ні кольору.

(Слайд  8, 9)

На даний момент ми можемо з вами  побачити шагрень даної фарби, вона залежить від наповнювача, якщо в даній фарбі  використовують алюмінієву пудру то фактура буде мілкою,  при використанні мікрофракційного  скла шагрені буде крупніша.

Різноманіття кольорової гамми також  розширилась, якщо раніше вона була представлена тільки в сірих кольорах, то зараз випускається як хроматичних так і в ахроматичних відтінках, що дає змогу широко застосовувати її  в побуті і не лише. (додаток 1 рис.2)

(слайд  10,11)

Найчастіше її використовують для фарбування кованих елементів, парканів, воріт, використовують для фарбування металопластикових дверей, також її можна використовувати для фарбування пластикових каналізаційних труб  і навіть для фарбування автомобілів.

Витрати:

- на 1 м2    90-130 гр.

Вартість: (слайд  12)

- 86,04 грн. -  аерозоль «Лакко»;

- 122 грн.  - 0.7 кг фарба «Хаммер лайн»;

- 370грн. - 0,75 л  фарба «Хаммерайт»

Правила безпеки праці: (слайд 13)

- користуватися справними засобами підмащування та засобами індивідуального захисту;

- проводити роботи при достатньому  освітленні  робочої  зони  та вентиляції (додаток 1 рис.3)

Способи нанесення фарби з металевим ефектом: (слайд 14)

- щіткою, валиком, фарборозпилювачем

Практичний показ майстра виробничого навчання:

Як щойно ви почули, що фарбувати цією фарбою ми можемо за допомогою таких інструментів як: щітка, велюровий валик та фарбопультом.

Ще раз нагадаю вам, що фарба у нас фірми «Хаммер лайн» нашого вітчизняного виробника, тому перед початком фарбування нам необхідно металеву поверхню підготувати, а саме: очистити від пилу і бруду, обезжирити  та прогрунтувати.

Я попередньо вже виконала всі ці операції .

А зараз я вам покажу практично, як виконувати пофарбування металевої поверхні  фарбою «Хаммер лайн» с молотковим ефектом, і свій показ пофарбування я почну саме щіткою. Хочу вам сказати, що пофарбування щіткою виконують  тяжко доступні місця, кути або ковані, фігурні  металеві вироби, а у нас  - виріб троянда. (додаток 1 рис.4).

Цю фарбу потрібно наносити товстим шаром, приблизно 2мм, але так , щоб вона не стікала, як що в один шар не можливо пофарбувати, тоді потрібно фарбу наносити в два шари.

Фарбу потрібно наносити у не розведеному виді, або при незначному розведені розріджувачем, як що ми дуже багато розведемо то буде інший ефект молоткової фарби (шагрені такої шагрені) .(додаток 1 рис. 5)

Також ми можемо наносити фарбу валиком, але поверхня повинна бути тільки в горизонтальному положенні. Фарбу набираємо на валик не розкатуючи  його по поверхні ванночки, як ми це робимо при фарбуванні звичайними фарбами  (додаток 1 рис. 6).

Фарбу наносимо на поверхні рівним шаром, ось такими рухами,  наносим товщиною приблизно 2мм. Якщо ми змінюємо напрямок руху валика то наша пофарбована поверхня приймає іншу фактуру.

(додаток 1 рис 7.).

Також ми можемо виконати фарбування поверхні  фарборозпилювачем, в даному випадку я використовую ось такий фарборозпилювач «Пензуй». (додаток 1 рис 8.)

За  здалегіть  я підготувала  фарбу, розвила розчинником  та залила фарбу в бачок фарборозпилювача.

Рухаємо фарборозпилювач рівно в горизонтальному напрямі, а потім повертаємо в вертикальний напрямок для того щоб, фарба покрила поверхню товстим шаром , але при цьому маляр повинен проявити таку уважність до пофарбування, щоб на поверхні не утворилися дефекти, тобто поверхня не повинна бути пятнистою, щоб не було на ній напливів та зморшок.

(додаток 1 рис .9)

При нанесені фарби фарбопультом, молоткова фарба має інший ефект шагрені.

Також, щоб ефект шагрені  був більш вразливіший фарбу фарбопультом наносять в два шари, між шарова сушка складає 3 години при температурі від +18° до +22° .  (додаток 1 рис 10.)

Хочу звернути вашу увагу на те , що коли ми використовуємо фарбу не розведену , фарбуємо щіткою або валиком, то при висиханні, ця пофарбована поверхня глянцева, а при фарбуванні фарборозпилювачем  на пів матова.

(додаток 1. рис. 2)

Цінова політика фарбування поверхонь фарбою фірми «Хаммер

лайн»

буде залежить від конкретного виробу, як що це ковані, фігурні вироби , то вартість пофарбування за 1м² становить  130 – 180грн.  Як що це гаражні ворота , або ворота на подвір’ї то вартість цього пофарбування коливається у межах  від  75 – 100грн за 1м².

Додаток 1

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис. 11

В И С Н О В О К

Майстер-клас – це ефективна форма передання знань,вмінь, обміну досвідом навчання й виховання.  Майстер-клас – це показове заняття фахівців на якому  прослідковується співпраця, співтворчість, спільний пошук.  Правильно організований майстер-клас допомагає педагогічним працівникам донести до колег педагогічний досвід, а їм підвищити професійну компетентність.

Під час проведення  майстер-класу педагогічні працівники училища здобувають й закріплюють практичні знання і навички. Мають можливість ознайомитися з новою технологією та особистою методикою проведення розробників даного майстер-класу.

Мета проведеного майстер-класу учасниками заходу  досягнута.