МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ

Тема: Побудова креслення прямої двошовної спідниці

Мета:

навчальна: засвоєння учнями відомостей про розрахунок та побудову креслення основи прямої спідниці. Формування вміння побудови креслення прямої двошовної спідниці;

виховна: виховання в учнів старанності, працелюбності, уважності під час виконання практичних завдань;

розвиваюча: розвиток в учнів логічного та дивергентного мислення, пізнавального інтересу до навчання.

Об'єкт роботи: пряма двошовна спідниця.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення: інструкційні карти: „Ілюзія Мюллера-Ляйєра”, „Різновиди тканини”, „Ілюзійне сприймання”, „Схема базисної сітки основи прямої спідниці”, „Побудова креслення основи прямої двошовної спідниці”.  Картки № 1, № 2, № 3, робочий зошит, креслярський інструмент, міліметровий папір, масштабна лінійка, лінійка-лекало.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Домінуючий метод проведення уроку: пояснення з наочним ілюструванням.

Міжпредметні зв'язки: креслення, математика, малювання.

Рекомендована література:

1. Амирова Э. К. Конструирование одежды. – М.: Мастерство, 2002. – 496 с.

2. Папрецкене И. Л. Основы конструирования плечевых изделий. – Уфа: «Уфимский колледж технологии и дизайнатехника», 2009. – 175с.

Хід уроку

І. Організаційна частина

1. Зайшовши в клас, вітаюсь з учнями.

2. Роблю перекличку, відмічаю відсутніх на уроці.

3. Візуально перевіряю готовність учнів до уроку (наявність зошиті, креслярських інструментів, масштабних лінійок, лінійок-лекал).

II. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення теми: Розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання спідниці.

Звертаюсь до учнів: „Давайте пригадаємо матеріал попереднього уроку шляхом гри між двома командами. Зміст якої полягає у тому, що я буду почергово давати командам однакові творчі завдання, які необхідно виконати правильно і швидше за суперника, для того, щоб одержати бал. В кінці підраховуються бали і оголошується команда  переможців”.

Творчі завдання командам

1. В таблиці 1 заповнити пропущені місця, які відповідають міркам необхідних для побудови будь-якого фасону спідниці (ілюстрування картки № 1).

Картка № 1

Таблиця 1. Розмірні характеристики фігури для побудови креслення виробу

| № | Розмірна ознака | Позначення | Визначення розмірної ознаки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Півобхват шиї | Сш |  |
| 2. | Півобхват талії |  | Горизонтально по найтоншій частині талії. Записують в половинному розмірі |
| 3. |  | Сс | Горизонтально по самій опуклій частині стегон і сідниць. Записують в половинному розмірі |
| 4. | Ширина грудей | Шг |  |
| 5. |  | Шс | Горизонтально між задніми під паховими впадинами через виступаючі точки лопаток. Записують повністю |
| 6. | Довжина переду до талії | Дпт | Вертикально від вихідної точки (збоку шиї) через центр грудей до талії. Записують повністю |
| 7. | Довжина спинки до талії |  | Вертикально від 7 шийного хребця через виступ лопаток до лінії талії. Записують повністю |
| 8. | Довжина виробу | Дв |  |

Відповідь:   2 – Ст;    3 – Півобхват стегон;   8 – Вертикально від талії до низу (бажаної довжини). 3аписують повністю.

2. Встановити співвідношення між розмірними характеристиками фігури – півобхватом талії та півобхватом стегон враховуючи, що півобхват грудей рівний 48 см.

Відповідь: Ми знаємо, що окремі частини тіла людини пропорційні між собою, так якщо є мірка півобхвату грудей, то з неї можна визначити співвідношення півобхвату стегон і талії, адже Ст = Сг – 10, а Сс = Сг + 4. Тому, Ст :Сс, як Сг – 10 : Сг + 4 і якщо Сг = 48, то Ст : Сс = 38 : 52.

3. Мірки довжини та ширини знімають і записують повністю, а мірки окружності знімають повністю, а записують у половинному розмірі. Чому це так? Обґрунтувати відповідь.

Відповідь: Мірки обхватів записуються в половинному розмірі тому, що будь-який виріб складається з задньої і передньої половинок для побудови яких використовують мірки півобхвату.

4. Зарисувати ескіз спідниці, для побудови креслення якої достатньо лише мірки Обхвату талії.

Відповідь:

Рис.1 Орієнтовний розв’язок завдання

5. Визначити необхідні прибавки для побудови креслення спідниць зображених на картці №2. (ілюстрування картки № 2).

Картка № 2

1                        2                           3

Рис. 2 Зображення моделей спідниць

Відповідь: 1 – ПТ =1÷1,5; Пс=1,5÷2.    2 – Пт=1,5÷2.  3 – Пт=1,5÷2; Пс = 5 ÷ 8.

III. Мотивація навчальної діяльності

Звертаюсь до учнів: „Пошиття одягу власними зусиллями завжди було і, напевне, ще тривалий час буде залишатись однією із розповсюджених і улюблених занять багатьох жінок. Адже отримати виріб саме такий, який подобається, відповідає смаку і добре „сидить” на фігурі, можливо,  виготовивши його власноруч.

В той же час, успіх замисленого залежить не лише від вроджених здібностей до кравецької справи, особливостей жіночої інтуїції чи смаку. Як і в будь-якій іншій роботі, необхідні певні знання і вміння, без яких пошиття одягу перетворюється в невдячну працю, а його результати стають джерелом прикростей. Процес виготовлення одягу може бути зведений до трьох основних етапів: вибору моделі, конструювання (побудови кресленння базової основи) і моделювання (розробки фасону) та власне пошиття самого виробу.

Отож сьогодні на уроці ми з вами вивчимо нову тему”.

IV. Повідомлення теми, мети, плану уроку

Тема уроку: Побудова креслення прямої двошовної спідниці

Мета уроку: засвоїти відомості про розрахунок та побудову креслення основи прямої спідниці, сформувати вміння побудови креслення прямої двошовної спідниці.

План уроку:

1. Загальні відомості про конструювання спідниць.

2. Розрахунок та побудова креслення основи прямої двошовної спідниці.

V. Повідомлення нового матеріалу

Для висвітлення першого питання застосовую метод пояснення (з елементами бесіди) з ілюструванням інструкційних карт „Ілюзійне сприймання”, „Ілюзія Мюллера-Ляйєра”, „Різновиди тканини”, „Схема базисної сітки основи прямої спідниці”.

Отже, (задаю учням запитання) давайте разом пригадаємо, що ж таке конструювання?     Які    види   спідниці    за   конструкцією    ви    знаєте?

Діти пригадують, що конструювання – це сукупність методів і прийомів, які дають можливість побудувати плоскі деталі крою, конфігурація яких забезпечує створення виробу певної форми. Залежно від конструкції спідниці поділяються на спідниці прямої та конічної форми.

Хочу доповнити відповідь, що конструювання – це етап виготовлення виробу від якого залежить відповідність його задуманій моделі, вибраній тканині, сучасному напрямку моди, технології виготовлення виробу. Тобто в конструкції виробу має бути все продумано і кожний елемент моделі свідомо передбачається конструктором.

При конструюванні спідниці велике значення має врахування особливостей будови тіла людини. Адже виріб цінний для нас лише тоді, коли форма його крою, лінії, пропорції роблять фігуру красивою, стрункою, відповідають нашому естетичному уявленню. У кожного різновиду будови тіла можуть бути свої особливості: вузька талія і широкі стегна, великі сідниці чи великий живіт, занижена лінія талії та інші.

(Задаю учням запитання) А як на вашу думку можна визначити ці особливості фігури?

Діти розмірковують і самостійно приходять до висновку, що особливості будови тіла людини можна визначити, як візуально так і за допомогою встановленого критерію пропорційності фігури, а саме – Сг : Ст : Сс, як Сг : Сг – 10 : Сг + 4.

Правильно оцінивши недоліки фігури, можна певною мірою їх приховати вибором фасону спідниці або її елементів, внесенням змін в побудову конструкції, використанням ілюзійного сприйняття.

Особливу увагу слід звернути на вміле застосування ілюзійного сприйняття, яке необхідно використовувати під час конструювання. Існує так звана „ілюзія Мюллера-Ляйєра” – відрізок, на кінцях якого знаходяться спрямовані всередину кути, здається коротшим, ніж рівний йому відрізок, який з обох кінців обмежений кутами, повернутими назовні (ілюстрування інструкційної карти „Ілюзія Мюллера-Ляйєра” (рис. 3)).

Рис. 3 „Ілюзія Мюллера-Ляйєра”

Така ілюзія зримо „вкорочує” або „подовжує” фігуру. Наприклад, якщо гострий кут лежить посередині талії, то талія стає вужчою, а стегна розширюються і т. д. (В цьому учні переконуються аналізуючи наведений мною приклад зображений на інструкційній карті „Ілюзійне сприйняття ”(рис. 4)).

Рис. 4. Ілюзійне сприйняття

(Задаю учням запитання) Скажіть, при якому недоліку фігури ми можемо використати цей ефект? Учні висловлюють свої припущення і приходять до висновку, що це можна використати в випадку, коли в людини широка талія та вузькі стегна. (Продовжую пояснювати новий матеріал) Лінії спідниці мають деяку особливість: залежно від розміщення на поверхні об'ємної форми, створюють ті чи інші враження. Два однакові прямокутники, один з яких заповнений горизонтальними лініями, а другий – вертикальними, зримо сприймаються неоднаковими (ілюстрування інструкційної карти „Різновиди тканини”(рис. 5)).

Рис. 5. Різновиди тканини

Перший здається вищим і вужчим. Якщо ліній небагато і вони розташовані на великій відстані одна від одної, попередня ілюзія зникає і створюється зворотне враження.

(Задаю учням запитання) Як застосувати цю ілюзію для того, щоб приховати недоліки фігури?

Учні самостійно виявляють, що часті вертикальні смужки, незалежно від того, створенні вони складками, оздобленням чи малюнком тканини, зримо розширюють фігуру і роблять її нижчою, а рідкі вертикальні – зменшують ширину і збільшують висоту фігури.

Протилежний ефект у першому й другому випадках досягається наявністю частих і рідких поперечних ліній. Ці ілюзії використовуються в тих випадках, коли потрібно зримо збільшити чи зменшити зріст людини, об'єм стегон та інше. Звичайно це слід враховувати при конструюванні.

Отже, ми можемо зробити висновок, що конструювання – це творчий процес, в конструкції виробу має бути все продумано і кожний елемент моделі свідомо передбачається конструктором.

А тепер перейдемо безпосередньо до особливостей побудови креслення спідниці.

(Задаю учням запитання) Давайте пригадаємо з попередніх уроків як спідниці поділяються за конструкцією і, що необхідно знати для побудови креслення цих виробів?

Учні пригадують, що за конструкцією спідниці поділяють на прямі та конічні, що для розробки конструкції  прямої спідниці необхідно знати мірки півобхвату талії і стегон, величину прибавок до них та мірку довжини виробу, а для конічної – лише півобхват талії, величину прибавки до неї та мірку довжини виробу.

Незважаючи на те, що за конструкцією спідниці поділяють на прямі та конічні, прямий крій двошовної спідниці вважають основним (основою) тому, що всі рисунки викройок спідниць цих двох форм, незважаючи на різноманітність фасонів, можна побудувати на основі креслення двошовної прямої спідниці.

Щоб навчитися правильно будувати креслення спідниці всіх розмірів і фасонів, треба добре знати розміщення на кресленні основних ліній і точок. Розглянемо їх на базисній сітці основи прямої спідниць.

(Ілюстрування інструкційної карти  „Схема базисної сітки основи прямої спідниці”(рис. 6)). Сітка прямої спідниці складається з горизонтальних ліній: талії, стегон, низу, вертикальних ліній: середини заднього полотнища, бічної, середини переднього полотнища, задньої виточки, передньої виточки.

Рис. 6 Схема базисної сітки основи прямої спідниці

Форма сітки  для всіх розмірів виробу постійна, змінюються лише її розміри відповідно до розмірів фігури людини. Усі креслення спідниці будуються без припусків на шви.

Для висвітлення другого питання застосовую метод пояснення (з елементами бесіди) з ілюструванням інструкційної карти „Побудова креслення основи прямої двошовної спідниці” та зарисовок побудови креслення на дошці.

Отже, давайте проаналізуємо креслення основи прямої спідниці (ілюстрування інструкційної карти (рис. 7)).

Рис. 7 Побудова креслення основи прямої двошовної спідниці

Разом з учнями з'ясовуємо, що зображення на інструкційній карті аналогічне зображенню базисної сітки прямої спідниці, а також, що ділянка ТТ3 відповідає лінії талії, ББ3 – лінії стегон, НН3 – лінії низу, Т1Н1 і Т4Н4 – бічним  лініям, ТН і Т3Н3 – лінії середини переднього і заднього полотнища, Т2Б2 – лінії задньої виточки, Т3Б3 – лінії передньої виточки.

Величини цих ділянок визначаються за розрахунковими формулами, які ми визначимо під час побудови креслення.

Отож давайте разом, я – на дошці, а ви – у своїх зошитах, побудуємо креслення основи прямої  двошовної спідниці в масштабі 1 : 4, при цьому ви не лише засвоїти основні правила побудови, а й закріпити свої знання з креслення, малювання та математики (фронтальне виконання побудови прямої двошовної спідниці).

Побудова креслення викрійки заднього полотнища. Будуємо прямий кут з вершиною в точці Т: горизонталь – положення лінії талії (задаю учням запитання), а вертикаль? Учні відповідають – положення середини заднього полотнища.

Вниз відкладаємо відрізки ТБ, який рівний 18 см та ТН, що дорівнює Дв. Через точки Б і Н проводимо горизонталі. На горизонталях Т, Н, Б відкладаємо: ширину заднього полотнища по лінії талії – ТТ1 = ½Ст + 4 ÷ 5 (розхил виточки) – Пт, ширину заднього полотнища по лінії стегон – ББ1 = ½Сс, ширину заднього полотнища по лінії низу – НН1 = ББ1. Знаходимо точки розміщення задньої талевої виточки: по лінії талії – ТТ2 = ½ТТ1 –1, по лінії стегон – ББ2 = ТТ2 + 1.

(Задаю учням завдання) А тепер самостійно оформіть талеву виточку, верхній та бічний зрізи спідниці, як це зображено на інструкційній карті (ілюстрування інструкційної карти).

Побудова креслення викрійки переднього полотнища. Продовжуємо горизонталі через точки Т, Н, Б. Проводимо вертикаль Т3Н3, яка обмежена лініями Т і Н. Відкладаємо відрізки по лінії талії, стегон і низу: Т3Т4 = ½ Ст + 2 ÷ 2,5 (розхил виточки) + Пт + 0,5(на посадку), Б3Б4 = ½ Сс + 1 ÷ 2, Н3Н4 = Б3Б4.

(Задаю учням запитання) Скажіть, що це за конструктивні ділянки?

Учні відповідають, що відрізок Т3Т4 – це ширина переднього полотнища по лінії талії, Б3Б4 – ширина переднього полотнища по лінії стегон і Н3Н4 – ширина переднього полотнища по лінії низу.

Знаходимо точки розміщення передньої виточки: по лінії талії – Т3Т5 =  = ½ × Т3Т4 – 1, по лінії стегон – Б3Б5 = Т3Т5 + 1.

(Задаю учням завдання) Знову ж таки самостійно оформіть талеву виточку, верхній та бічний зрізи спідниці, як це зображено на інструкційній карті (ілюстрування інструкційної карти).

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Для закріплення знань пропоную учням виконати ряд завдань.

Завдання:

1. Визначити особливості (недоліки) фігури людини знаючи, що Сг = 48, Ст = 30, а Сс = 55 і запропонувати, як цей недолік можна приховати.

Відповідь: Фігурі притаманний такий недолік, як вузька талія та широкі стегна, це можна приховати наступним чином: підібравши тканину в вертикальну, дрібну смужку, внесенням змін у побудову виробу – розширенням спідниці по низу, доконструюванням кокетки типу трикутника з вершиною спрямованою до лінії талії та інші.

2. Проаналізувати визначення та заповнити пропущенні місця. Заповнений простір ілюзійно сприймається..., ніж...., тому в тій частині фігури, яку не бажано збільшувати, краще....

Відповідь: Заповнений простір ілюзійно сприймається більшим, ніж незаповнений, тому в тій частині фігури, яку не бажано збільшувати, краще уникати нагромадження ліній і оздоблення.

3. Доповнити таблицю  2  (ілюстрування картки № 3).

Картка № 3

Таблиця 2. Побудова основи прямої двошовної спідниці

| № | Позна- чення | Назва ділянки | Розрахункова формула |
| --- | --- | --- | --- |
| Заднє полотнище |  |  |  |
| 1. | Т | Прямий кут в т. Т | — |
| 2. |  |  | ТН = Дв |
| 3. | ТБ | Лінія стегон |  |
| 4. | ТТ1 | Ширина полотнища по л. талії | ТТ1 = ½ Ст + 4 ÷ 5 (розхил виточки) – Пт |
| 5. |  | Ширина полотнища по л. стегон | ББ1 = ½ Сс |
| 6. | ТТ2 | Розміщення задньої талевої виточки |  |
| 7. | ББ2 |  | ББ2 = ТТ2 + 1 |
| 8. | НН1 |  | НН1 = ББ1 |
| Переднє полотнище |  |  |  |
| 9. |  | Ширина полотнища по л. талії | = ½ Ст + 2 ÷ 2,5 (розхил виточки) + + Пт + 0,5 (на посадку) |
| 10. | Б3Б4 | Ширина полотнища по л. стегон | Б3Б4 = ½ Сс + 1 ÷ 2 |
| 11. | Т3Т5 |  | Т3Т5 = ½ Т3Т4 – 1 |
| 12. | Б3Б5 |  |  |
| 13. | Н3Н4 | Ширина по л. низу | Н3Н4 = Б3Б4 |

Відповідь:  2. ТН;     3. ТБ = 18;     5. ТТ2 =  ½ ТТ1 – 1;   8. Ширина по л. низу;

9. Т3Т4;  11. Розміщення передньої виточки;   12. Б3Б5 = Т3Т5   + 1.

4. Як ви думаєте, чому, незважаючи на те, що основою побудови креслення будь-якої спідниці є креслення прямої спідниці, все ж таки використовують креслення конічної спідниці?

Відповідь: Тому, що щоб побудувати на основі прямої спідниці – конічну потрібно внести до конструкції зміни, а це в свою чергу спричинить нераціональне використання часу.

5. Чому на передньому полотнищі прямої спідниці талева виточка має менший розхил і розміщена вище над лінією талії ніж на задньому полотнищі; з чим це пов'язано?

Відповідь: Це пов'язано з особливістю будови тіла людини, а саме виступ живота менший за виступ сідниць, тому й талева виточка на передньому полотнищі має меншу довжину і менший розхил ніж задня талева виточка.

6. Пояснити, чому на кресленні прямої спідниці будуються талеві виточки, а на основі конічної ні.

Відповідь: Тому, що для побудови конічної спідниці, на відмінну від прямої, використовуються лише мірка півобхвату талії, за силуетом ця спідниця – вільна і не передбачає „повторення” фігури людини.

VII. Підведення підсумків уроку

Провожу з учнями бесіду: що нового дізнались на уроці? Що навчились?

Разом з учнями аналізую виконання завдань: правильність та оригінальність, характерні особливості їх виконання.

Виставляю учням оцінки, мотивуючи їх (враховуючи активність прийняття участі в грі, в фронтальній роботі при розрахунках та побудові креслення двошовної спідниці).

Задаю домашнє завдання: „Вивчити теоретичний матеріал сьогоднішнього уроку та виконати побудову креслення прямої двошовної спідниці за власними розмірними значеннями”.