Державний навчальний заклад

«Вище професійне училище  № 2  м.Херсона»

Тема № 6:

«Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин у нижньому положенні шва»

(60 годин)

Урок 2:

«Наплавлення валиків на сталеві пластини

у нижньому положенні шва»

(6 годин)

2018 р.

Урок виробничого навчання

Тема уроку:

«Наплавлення валиків на сталеві

пластини у нижньому положенні шва»

Мета уроку:

- Навчальна: навчити учнів наплавлювати  валики на сталеві пластини у нижньому положенні шва.

- Розвивальна: розвивати уміння та навички з наплавлення валиків на сталеві пластини у нижньому положенні шва, розвивати логічне і аналітичне мислення.

- Виховна: виховувати працелюбність, цілеспрямованість, почуття відповідальності, бережне ставлення до інструментів, обладнання, матеріалів, раціональне використання робочого часу.

Тип уроку:  урок	формування первинних умінь та навичок.

Методи ,прийоми

навчання:	розповідь, практичний показ вправ

Міжпредметні

зв’язки: 	обладнання та технології зварювальних робіт  «Обладнання для зварювальних робіт» ;

технологія електродугового зварювання «Класифікація швів», «Зварні дефекти»,» Зварні з’єднання , Режим зварювання»;

матеріалознавство »Види електродних матеріалів»,»Матеріали для наплавлення»,»Вплив температури»,

охорона праці » Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах»

Дидактичне забезпечення:

- плакати: 	1. «Маніпулювання електродом»;

2. «Способи виконання швів різної довжини».

- інструкційно-технологічні карта:

- «Наплавлення валиків на сталеві пластини в нижньому положенні шва»;

Матеріально-технічне забезпечення:

обладнання:

зварювальний трансформатор; робочий стіл з регулювальною кришкою та додатковим освітленням, вентиляцією;

- стенди:

- «Зварювання швів у різних просторових положеннях»;

- «Типи зварювальних швів та з’єднань».

- «Інструмент електрозварника»

інструменти: молоточок,  металева щітка; креслярка, кутник, рулетка.

матеріали: електроди типу Е42 Ø 3 мм, сталеві пластини розміром

150 х 100 х 4 мм.

- індивідуальні засоби захисту: робочий костюм, спеціальне взуття, головний убір, захисні рукавиці, щиток зі змінними світлофільтрами або захисна маска для зварника.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

- Перевірка наявності учнів на уроці.

- Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Вступний інструктаж.

- Повідомлення теми, мети уроку:

«Наплавлення валиків на сталеві пластини

у нижньому положенні шва»

Сьогодні ми повинні навчитися наплавлювати  валики на сталеві пластини у нижньому положенні шва.

- Мотивація уроку.

Наплавлення валиків є першим етапом в навчанні професії зварника для оволодіння техніки накладання швів. Наплавлення, як і зварювання широко застосовують в зварювальних роботах. Його використовують для відновлення форми і розмірів спрацьованих деталей, зварюванні тріщин, вибоїн і раковин у чавунних виробах. Від того, як ви засвоїте сьогоднішній матеріал залежить в подальшому якість виробів з металу, які ви будете виготовляти.

Вірш  про зварника

Ми працюємо в епоху прогресу, 
А колись ще не знав і Платон: 
Як з’єднав металеві процеси 
Геніальний учений Патон. 
Запальник, рукавиці і маска, 
Водень, кисень, аргон і пропан – 
Вогняна, феєрична я казка, 
Зазвучала, як новий орган 
Електричні напівавтомати, 
Електродів бенгальський вогонь 
Розсипають, мов зоряні шати, 
Наші хлопці із теплих долонь. 
Він складний, науковий, просторий – 
Світ металів – з’єднання ідей. 
І в конструкціях легких, прозорих 
Важка праця звичайних людей 
Знають, як керувати дугою, 
Наче лицарі носять шолом, 
Якщо хочеш – здобудь перемогу! 
Подолай перешкоди в собі, 
Обери ту єдину дорогу, 
Що відкриє таланти в тобі.

  - Актуалізація опорних знань учнів:

Перш, ніж перейти до розгляду нової теми, давайте з вами пригадаємо матеріал попереднього уроку, завдяки якому у нас будуть формуватись знання ,уміння , які допоможуть нам краще засвоїти матеріал  з нової теми.

Оголошення критеріїв оцінювання за відповіді та практичний показ вправ.

Питання до учнів:

Картка-завдання № 1

- Теоретична частина. Яка будова зварювального трансформатора та принцип дії? – 1 бал.

- Практична частина. Дотримуючись правил безпеки праці, підібрати під зварювальний електрод «Моноліт» діаметром 3 мм зварювальний струм. – 2 бали.

Картка-завдання № 2

- Теоретична частина. Яка будова зварювального випрямляча та      принцип дії? – 1 бал.

- Практична частина. Дотримуючись правил безпеки праці, підібрати під зварювальний інвертор зварювальний струм, електрод діаметром 4 мм «УОНИ». – 2 бали.

Картка-завдання № 3

- Теоретична частина. Що таке зварювальна дуга? – 1 бал.

- Практична частина. Дотримуючись правил безпеки праці, продемонструвати способи запалення зварювальної дуги. – 2 бали.

Аналізую та доповнюю відповіді учнів, підводжу підсумки повторення матеріалу з минулої теми.

Виклад нового матеріалу

П Л А Н

- Безпека праці при дуговому наплавленні валиків на сталеві пластини в нижньому положенні.

- Організація робочого місця.

- Вибір режиму зварювання.

- Наплавлення ниткових та поширених валиків  на сталеві пластини у нижньому положенні шва.

- Дефекти зварювальних швів.

Під час вивчення нової теми  «Наплавлення валиків на сталеві пластини у нижньому положенні шва»  ми сьогодні навчимося:

  - підтримувати стабільне горіння дуги нормальної довжини;

  - здійснювати коливальні рухи електродом поперек шва;

  - заварювати кратер в кінці шва;

  - запалювати дугу після її обриву;

1. Ознайомлення учнів з правилами безпеки праці (інструктаж).

  - Під час роботи учням-електрозварникам суворо забороняється:

- самостійно ремонтувати і налагоджувати зварювальне обладнання;

- торкатися струмопровідних частин обладнання, яке знаходиться під напругою, проводів з пошкодженою ізоляцією;

- дивитися на зварювальну дугу незахищеними очима;

- залишати робоче місце під напругою на тривалий час;

- працювати у мокрому одязі і взутті;

  - Учень електрозварник повинен:

- користуватись спецодягом, спецвзуттям та засобами захисту;

- виконувати тільки те завдання зі зварювання, з якого він проінструктований;

- не допускати знаходження сторонніх осіб на своєму робочому місці;

- пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку учнів, що працюють поруч;

- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння та вміти надавати першу медичну допомогу;

  - Вимоги безпеки праці перед початком роботи:

- надіти спецодяг, спецвзуття, засоби захисту;

- підготувати робоче місце;

- перевірити наявність і справність робочого інструмента, пристосувань;

- одержати завдання від майстра виробничого навчання;

- Вимоги безпеки праці під час виконання роботи:

- місце зварювання повинно закриватись переносними щитами чи брезентовими шторами;

- під час роботи учень повинен слідкувати за дотриманням вимог безпеки праці і чистотою робочого місця;

- одяг і рукавиці зварника не повинні бути забруднені мастилом, жиром;

- для захисту очей та обличчя учень повинен користуватись ручним щитком або маскою електрозварника із світлофільтрами.

  - Вимоги після закінчення роботи:

- учень повинен доповісти майстру в/н про закінчення роботи.

- учень зобов’язаний прибрати за собою робоче місце і передати майстру в/н в належному технічному стані;

- покласти на місце інструменти, інвентар та приладдя;

- зняти і привести в належний стан спецодяг, засоби індивідуального захисту.

ІІ. Організація робочого місця:

- Перед початком виконання наплавлення валиків на сталеві пластини, необхідно правильно організувати робоче місце:

- Зварювальний пост або спец.приміщення повинно бути чистим, не забрудненим та відповідати вимогам безпеки праці;

- Обладнання, на якому буде виконуватись зварювання, повинно бути заземленим, без внутрішніх та зовнішніх пошкоджень струмонесучих елементів, та відповідати вимогам безпечної експлуатації.

- Індивідуальні засоби захисту повинні включати в себе: головний убір, спец.костюм,  зварювальні рукавички (краги), спецвзуття.

ІІІ. Вибір режиму зварювання:

Перед початком виконання наплавлення необхідно правильно підібрати режим зварювання, що включає:

- товщину зварювального металу;

- діаметр електроду;

- зварювальний струм.

У залежності від товщини металу підбираємо діаметр електроду (товщина металу Sметал = 4 мм, діаметр електроду підбирається на 1 мм товщини металу, 1 мм товщини електроду). Виходячи з цього, при товщині металевої пластини у 4 мм підбираємо електрод діаметром 3 мм. Зварювальний струм вибираємо за спрощеною формулою:

Ізв = (20 + 6 х dе) х dе , де число 20 та 6 – коефіцієнти; dе – діаметр електроду.

Ізв = (20 + 6 х3) х 3 = 114 А.

IV. Наплавлення ниткових та поширених валиків

у нижньому положенні.

Отже, при наплавленні ниткових  валиків електроду надають два рухи:

  - поступальний «зверху-вниз»;

  - вздовж осі шва.

А при наплавленні поширених валиків електроду надають три рухи:

  - поступальний «зверху-вниз»;

  - вздовж осі зварювального шва;

  - коливальні рухи.

Під час руху електрода вздовж осі, його нахиляють під кутом   15-30° до вертикалі. Краплини металу при розплавлені кінця електрода переміщуються в напрямку його осі і потрапляють на розплавлений метал ванни.

Довжину дуги потрібно підтримувати максимально короткою (2-3 мм), але не допускати коротких замкнень електрода з пластиною, так як може відбутися «примерзання» електрода.

Ширина шва при наплавленні вузького валика має бути в межах 0,8-1,5 діаметра електрода.

При наплавлені поширених валиків застосовують коливальні рухи. Електроду надають три рухи:

- поступальний «зверху вниз»;

- вздовж осі шва;

- коливальний рух електрода поперек осі шва.

Коливальні рухи необхідні для кращого прогріву зварюваних країв і одержання шва потрібної ширини. Ширина розширеного валика має коливатися в межах 2-4 діаметра електрода. Поперечні коливання електрода, а також переміщення вздовж пластини здійснюють з однаковою швидкістю.

Розрізняють два способи наплавлення валиків – електродом, розміщеним «кутом вперед» і «кутом назад». Під час зварювання «кутом вперед» зварювальну дугу спрямовують наперед зварювальної ванни, що утворюється. Під час зварювання валиків «кутом назад» зварювальну дугу спрямовують у бік утвореного зварного шва. Вправи слід виконувати на гранично короткій дузі таким чином, щоб шлак розподілявся за нею, не змішувався з розплавленим металом і не затікав наперед дуги.

Під час наплавлення валиків основною складністю є спостереження за формуванням шва, так як шлак, що утворюється, покриває рідкий метал. Шлак має покривати валик рівномірним шаром. Поверхня валика після зняття шлаку повинна  мати дрібно-лускову будову. У кінці валика кратер повинен бути старанно заварений. Не заварений кратер може бути причиною утворення тріщин. Існують два способи заварювання кратера.

- Перший: кратер заварюють дуже короткою дугою або шляхом частих коротких замкнень електрода з пластиною.

- Другий:  електрод тримають абсолютно нерухомо до повного обриву дуги.

У разі обриву дуги її слід запалити знову перед кратером, а потім, електрод повернути назад, переплавити охолоджений метал зварювальної ванни і лише після цього продовжувати подальший рух електрода вперед.

V. Дефекти зварювальних швів.

Існує два дефекти зварювальних швів – зовнішній та внутрішній.

До зовнішніх дефектів відносяться:

Підрізи – дефекти зварного з'єднання, місцеве зменшення товщини основного металу у вигляді  канавок,  які розташовуються

вздовж межі зварного шва. Підрізи відносять до зварних дефектів, які дуже часто зустрічаються при зварюванні кутових швів з високою напругою дуги і у випадку неточного ведення електрода.

Одна з кромок проплавляється глибше, метал стікає на горизонтально розташовану деталь і його не вистачає для заповнення канавки.

У стикових швах підрізи утворюються рідше. Часто при підвищеній напрузі дуги і великій швидкості зварювання утворюються двобічні підрізи. Такі підрізи утворюються й у випадку збільшення кута розробки при автоматичному зварюванні.

Однобічні підрізи можуть спричинювати зміщення електрода 3 осі стику і  неправильне ведення електрода, особливо при  зварюванні горизонтальних швів на вертикальній площині.

Напливи – дефекти зварного з'єднання, які утворюються при натіканні металу шва на основний метал, але з ним не сплавляється. Напливи можуть утворитися через недостатність пій

пруги дуги, наявності на зварних кромках товстого шару окалини, лишньої кількості при садкового матеріалу. В кільцевих поворотних стикових швах поява напливів викликається неправильним розташуванням електрода відносно зеніту. Напливи можуть мати невелику довжину або бути протяжними.

Пропали – дефекти зварювання, які проявляються витіканням металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому порожнини.

Причиною  виникнення пропаду  може бути велика сила зварювального  струму, збільшення зазору між кромками, недостатня товщина підкладної стрічки або її нещільне прилягання. При зварюванні поворотних кільцевих швів появі пропалів сприяє зміщення електрода від зеніту у бік обертання виробу. Це викликає стікання рідкого металу з-під кінця електрода; виникає більш активна пропалююча дія дуги. Дефектні місця повинні бути видалені й заварені заново.

Кратери – дефекти зварних швів у вигляді заглиблень, які залишаються в місцях обриву дуги.

Усадочні крихкості в кратерах часто є причиною утворення тріщин. Тому дефектні місця повинні бути зачищені та заварені. У випадках механізованих видів зварювання застосовують вивідні планки, на яких закінчують  шви.

Потім  планки з кінцями швів і кратерами на них видаляють. В електричних схемах автоматів передбачають такі елементи, які забезпечують можливість автоматичного заварювання кратера.

Свищі – дефекти у вигляді порожнин у зварних швах, які виходять на їх поверхню.

Свищі, як правило, розвиваються і канальних пор. Значна кількість поверхневих дефектів сигналізує також про наявність внутрішніх дефектів.

Тріщини – це дефекти зварних швів, макроскопічні й  мікроскопічні руйнування, порожнини,  які утворилися з дуже малим початковим розкриттям. Під дією залишкових і робочих напружень тріщини можуть поширюватись з  дуже великими швидкостями. Тому викликані ними крихкі руйнування проходять майже миттєво й дуже небезпечні.

Залежно від температури, при якій вони виникають, розрізняють гарячі та холодні тріщини.

Гарячі тріщини – це руйнування металу, який кристалізується і проходить по рідких прошарках під дією напружень розтягу. Ці напруження проявляються  внаслідок примусової усадки металу шва і нерівномірного нагрівання ділянок основного металу, який прилягає до нього.

Утворення гарячих тріщин пов'язане із спільною дією двох факторів. По мірі кристалізації скорочується кількість рідкої фази, що призводить до  зменшення деформаційної властивості сплаву. Крім того в температурному інтервалі крихкості пластичні властивості сплаву найнижчі.

Кристалізаційні тріщини утворюються, якщо пластична деформація за час перебування металу в температурному інтервалі крихкості пройде в  ньому пластичність сплаву. Для гарячих тріщин характерним є мікрокристалізаційний вид руйнування, який розвивається по межах зерен при наявності між ними рідкого прошарку, або ж за рахунок  проковзування між  зернами, яке проходить при підвищених температурах після закінчення процесу кристалізації.

Гарячі тріщини можуть виникнути як в основному, так і в металі зони термічного впливу. Вони бувають поздовжніми, поперечними, поздовжні з поперечними розгалуженнями, можуть виходити на поверхню або залишатися схованими. Можливість утворення гарячих тріщин залежить від хімічного складу металу шва, швидкості наростання та величини напруження розтягу, форми зварювальної ванни й шва, розміру первинних кристалітів. Вона збільшується з підвищенням у металі шва вуглецю, кремнію, нікелю, шкідливих домішок сірки та фосфору. Стійкість зварних швів проти утворення гарячих тріщин підвищують марганець, хром, частково кисень, а також зниження величини і швидкості наростання розтягуючих зусиль. Останнє досягається зменшенням жорсткості вузлів, застосуванням способу зварювання з порошкоподібним присаджувальним матеріалом, використанням спеціальних технологічних прийомів (попередній підігрів тощо). Вплив коефіцієнта форми шва на вірогідність утворення тріщин не однозначне. При значенні коефіцієнта форми шва менше 1,8 і більше 10 опірність виникнення гарячих тріщин знижується навіть при відносно невеликому вмісті вуглецю.

Холодні тріщини найчастіше утворюються в зоні термічного впливу, рідше в металі шва зварних з'єднань середньо - і високолегованих сталей перлітного і мартенситного класів.

Поява холодних тріщин пояснюється дією комплексу причин.  Одна з

них — це вплив високих внутрішніх напружень. Вони виникають у  зв'язку

з об'ємним ефектом, який сприяє мартенситному перетворенню, що проходить в умовах зниження пластичності металу. Тому холодні тріщини виникають як при температурах розпаду залишкового аустеніту (120°С і нижче), так і при кімнатній температурі через декілька хвилин, а часом і через більш тривалий термін після закінчення зварювання.

Високі внутрішні напруги можуть також розвиватися внаслідок адсорбції розчиненого в металі водню на поверхнях внутрішніх дефектів і накопичення його в мікронещільностях.  Вважають також, що холодні тріщини виникають при сповільненому руйнуванні металу під дією напружень, які накопичуються на межах зерен. Ці напруження є перпендикулярними напрямку дії нормальних напружень.

Непровари – це ділянки  зварного з'єднання, де відсутнє сплавлення між зварними деталями, наприклад, у корені шва, між основним і наплавленим металом (по кромці), або між суміжними шарами наплавленого металу.

Поверхні непровару покриті тонкими оксидними плівками та іншими забрудненнями. Дуже часто пустоти, утворені не проварами заповнюються шлаком. Закінчення не проварів у металі шва або на межі сплавлення, як правило, мають дуже мале розкриття. Непровари зменшують робочий переріз зварного шва, що може призвести до зниження працездатності зварного з'єднання. Будучи концентраторами напружень, непровари можуть викликати появу тріщин,  зменшити корозійну стійкість зварного  з'єднання та призвести до корозійного розтріскування.

Непровари можуть бути викликані багатьма причинами: малим кутом розкриття кромок, малим зазором, великим  притупленням при недостатній силі струму, великою силою струму зварювання, зміщенням електрода від

осі шва, особливо при зварюванні двобічних швів, недостатнім очищанням шлаку перед накладанням наступних шарів, порошкоподібним матеріалом при зменшеній силі струму і великій швидкості зварювання, низькій кваліфікації зварника.

Непровари є дуже небезпечними дефектами зварювання.

Пори – це  порожнини в металі шва, заповнені газами. Вони мають сферичну або близьку до неї форму. В зварних швах вуглецевих сталей пори часто мають трубчасту форму. Почергово, виникаючи в рідкому металі за рахунок інтенсивного газоутворення, деякі бульбашки газу встигають підійнятись на поверхню і вийти в атмосферу. Частина з них залишається в металі шва. Розміри таких пор коливаються від мікроскопічних до 2-3 мм у діаметрі і за рахунок дифузії газів (у першу чергу водню) можуть рости. Утворюються раковини (порожнини  неправильної форми і більших,  чим пори розмірів), а також свищі, що виходять на поверхню. Крім поодиноких пор, викликаних дією випадкових факторів, у зварних швах можуть появлятися пори, які рівномірно розподіляються по всьому перерізу шва, розташовуються у вигляді ланцюжків або окремих скупчень.

До основних причин, які викликають появу пор відносяться: погане очищання зварних кромок від  іржі, масел та інших  забруднень, підвищений вміст вуглецю в основному або при садковому  матеріалі, велика  швидкість зварювання, при якій не встигає пройти газовиділення і пори залишаються в металі шва, велика вологість електродних покрить, флюсу, зварювання при несприятливих погодних умовах.

Шлакові включення – це порожнини в металі зварного шва, заповнені  шлаками,  які не встигли виплисти на поверхню шва.

Шлакові включення  утворюються при великій швидкості  зварювання,  при  сильних забрудненнях кромок і при багатошаровому зварюванні у випадку поганого очищання від шлаку поверхні швів між шарами. Розміри шлакових включень можуть досягати декількох міліметрів у поперечному перерізі, десяти і більше міліметрів за довжиною.  Форма  шлакових включень може бути дуже різноманітною,  внаслідок  чого вони є не безпечнішими дефектами, ніж круглі пори.

Закріплення нового матеріалу:

Зараз ми закріпимо новий матеріал з теми  «Наплавлення валиків на сталеві пластини  у нижньому положенні шва».

Питання до учнів:

- Показати  способи запалення зварювальної дуги.

- Виконати зварювання ниткового валика.

- Виконати зварювання поширеного валика.

- Назвати, які існують правила безпеки праці при дуговому наплавленні валиків на сталеві пластини  у нижньому положенні шва.

Цільова установка роботи на день

(самостійна робота учнів та поточний інструктаж):

Сьогодні ви будете відпрацьовувати прийоми дугового наплавлення ниткових та поширених валиків на сталеві пластини в нижньому  положенні шва.

Для виконання цієї вправи вам необхідно:

- дві пластини розміром 150 х 100 х 4 мм;

- зварювальні електроди діаметром 3 мм;

Це завдання розраховано на 4 години.

Підведення підсумків вступного інструктажу:

Майстер в/н характеризує конкретну роботу кожного учня на вступному інструктажі, звертає увагу на типові помилки при виконанні вправ, їхні причини, способи усунення.

Майстер акцентує увагу учнів на неприпустимість порушень вимог охорони праці.

ІІІ. Поточний інструктаж.

Основна мета – формування навичок та удосконалення умінь при наплавлені валиків.

- Демонстрація прийомів і пояснення послідовності виконання роботи.

Вправи:

- Наплавлення вузьких валиків

- Наплавлення розширених валиків

- Виконання учнями завдання самостійно

  - видача завдань і інструкційних карт;

  - пояснення послідовності виконання завдань;

  - розподіл учнів по робочим місцям;

  - перевірка правильності організації робочих місць та дотримання правил техніки безпеки;

  - перевірка правильності виконання учнями прийомів роботи;

При обході  робочих місць і перевірці правильності виконання робіт майстер звертає увагу учнів на:

- довжину зварювальної дуги, так як її збільшення зменшить стабільність її горіння і глибину провару основного метала, підвищить втрати на угар і розбризкування, призведе до утворення шва з нерівною поверхнею і підвищить окиснення розплавленого метала.

- рівномірну подачу електрода до деталі по мірі його плавлення, переміщення його в напрямку шва з швидкістю зварювання і здійснення ритмічних коливальних рухів електродом поперек шва і короткочасну затримку в русі електрода на краях ширини валика.

- місця повторного запалювання електрода, так як в цих місцях шов виходить менш  щільний, якість втрачається. Тому потрібно навчитися розплавлювати весь електрод повністю без перерви горіння дуги.

В процесі поточного інструктажу майстер здійснює цільові обходи з метою:

- перевірити організацію робочого місця та дотримання учнями правил охорони праці;

- перевірити правильність регулювання зварювального полум’я і його стійкість під час наплавлю вальних робіт, а також правильність маніпуляції зварювальним дротом та пальником;

- надати допомогу учням, які мають труднощі в роботі.

При виявленні загальних помилок учнів майстер в/н зупиняє роботу та проводить додатковий інструктаж. Особливу увагу приділяє тим, хто не встигає.

ІV. Заключний інструктаж.

- Підбиття підсумків уроку.

- Оцінювання учнями та майстром  в/н виконання  практичних прийомів.

- Оголошення  оцінок.

- Видача домашнього завдання (інструктаж): вивчити стор.124-127 підручника  Іваськів В.І., Гуменюк В.Ю., «Технологія електродугового зварювання», та самостійно скласти інструкційно-технологічну картку за вивченою темою «Наплавлення ниткових та поширених валиків на сталеві пластини в нижньому положенні шва».