План уроку

Тема програми:  Виготовлення халата.

Тема уроку: Обробка кишені з відрізною планкою та з’єднання зпілочкою халата.

Мета уроку: 1.Сформувати уміння і навички по обробцікишені з відрізною планкоюта з’єднання зпілочкою халата.

2. Розвиватипрофесійнівміння та навички ,пам’ять .

3. Виховуватилюбов  до праці,,охайність,  естетичний смак.

Тип уроку: Виконанняскладнихкомплекснихробіт.

Метод проведення уроку: розповідь, бесіда, ігри, показ трудовихприйомівмайстром.

Час заняття: 6 годин

Обладнання: швейнімашини 97-А кл., 51-А    кл. та 1022кл.; праска УТП-3; парогенератор; набірінструментів для ручнихробіт; зразок халата ; зразоквиконаногозавдання на урок; поурочна папка,мультимедійнапрезентація, комп’ютер.

Література: Н.В.Батраченко. Технологіявиготовленняжіночогоодягу.

Є.Я.Борецька.   Легкий жіночий і дитячий одяг.

Хід уроку:

I.  Організаційначастина уроку.

- перевіритизовнішнійвиглядучнів;

- перевіритипідготовкуучнів, їхробочихмісць та  інструментів до роботи;

II. Вступнийінструктаж.

1.Оголошення теми, мети  і мотиваціядо теми.

Майстер: «Красиво одягатися-мистецтво»,-крилатий вислів,що надихає на творчу працю всіх працівників швейного виробництва.

(Слайд №1)

Майстер:У вас на столах знаходяться завдання, де у висловахпропущене слово,визначтейого  (Додаток А)

Запас …..не тяне

Ізчужої   …….платити легко

Повна ….не замінепорожню голову

За словом в … не полізе

В суд ногою в ….рукою

Не надійся Романе  на чужу ….

Те щожінці по душі,течоловіку не по …..

Як ви зрозуміли, тема нашого урок: Обробка кишені з відрізною планкою та з’єднання зпілочкою халата.

Мета нашого уроку: сформувати уміння й навички по обробці накладної кишені з відрізною планкою та з’єднання зпілочкою халата.

(слайд №3)

- 2.Актуалізація знань і досвіду учнів

Для того,  щоб виконати наше завдання, згадаємо деякі моменти з технології виготовлення одягу і з попереднього уроку в/н:Яку відрізну деталь халата ми обробляли?(пояс) Хто  хоче обробити пояс і нагадати нам як це виконується. Тим часом поки учень обробляє пояс працюємо з іншими учнями.

1. Дайте визначення терміну «Кишеня»?

Кишеня-це елемент одягу, призначений для зберігання різних речей.

2.Як види кишень ви знаєте?

В залежності від місця розташування: зовнішні і внутрішні.

В залежності від виду обробки: прорізні і накладні

Назвіть зшивні шви,які ви отримали?

-зшивний  «у розпрасування»

-зшивний  «у запрасування».

Згадаємо технічні умови виконання зшивних швів « у запрасування» і          «у розпрасування» Ось,будь ласка на екрані правильні відпавіді.

(слайд № 3)

Молодці добре попрацювали

Майстер: Ми з вами  повторили і згадали той матеріал який буде потрібен при вивченні даної теми.

4.Виклад нового матеріалу.

4.1. Демонстрування зразків навчально-виробничих робіт, розгляд інструкційно-технологічних карток.

Сьогодні ми з вами навчимося обробляти накладну кишеню з відрізною планкою, зверніть увагу на зразок.(демонстрація готового виробу).

Для обробки кишені розглянемо інструкційно-технологічнукартку №1(додаток Б)

4.2 Бесіда майстра з учнями.

Зверніть увагу на зразок(демонстрація готової кишені).Користуючисьінструкційно-технологічноюкарткою №1

«Обробкакишені з відрізноюпланкою»(додаток А), я розповім як ми йогобудемообробляти

слайд №5,6,7

У кого є запитання по обробцікишені з відрізноюпланкою?

Ми обробили кишеню з відрізною планкою і можемо приступати доз’єднання його з пілочкою халата.

Перед вами інструкційно-технологічнакартка №2 –

«З’єднаннякишені з  пілочкою халата».(Додаток Б)

4.3. Пояснення і показ найраціональніших прийомі ,способів і послідовностівиконаннязавдань

Ознайомимося  з послідовністю та технічнимивимогами на з’єднання кишені з пілочкою халата

слайд №8

4.4.Розгляд типовихпомилок, способів їх запобігання й усунення.

Розглянемо, які ж дефекти можуть виникнути  при обробці такої кишені

(слайд № 9)

ДЕФЕКТ СПОСІБ УСУНЕННЯ

1. Крива строчка                                1.Видалити строчку і прокластирівну

2. Не відповідність                            2. Видалити строчку

ширини шва ТВ

3. Неякісневиконання ВТО             3. Дотримуватисьусіхоперацій ВТО

4. Різна ширина кишені                    4. Уточнитилініюзапрасуваннякишені

5. Невідповідністькольору               5. Замінити нитки в коліртканини

ниток до кольоровоїтканини

6. Брудна строчка                               6. Почистити машину, видалити

плями з виробу.

При роботі будемо звертати увагу на виконання прийомів самоконтролю.(слайд №10)

ПЕРЕВІР(слайд №10 )

Якість обробки кишені

Рівність строчок

Ширину шва пришивання  кишені

Симетричність запрасування кишень

Рівність закріплювальної строчки

Якість виконання ВТО

Розповісти критерії оцінювання

4.5.Розгляд правил безпекиучнів.

При виконанні цих робі тнеобхідно дотримуватись безпечних умов праці на                                 робочихмісцях.

Я зачитаю вірш,а ви вставте  пропущені слова:

Сіли шити за машину

Тримайте рівно корпус й спину.

Пальці далі від голки тримайте,

Під косинку ви чубчик сховайте.

Давайте повторимо правила ці,

Щоб завжди були в безпеці усі.

Щоб не стався небезпечний поворот,

Не можна брати і голки й шпильки в рот.

На стіл кладу я ножиці кільцями до себе,

Передаю я ножиці кільцями до тебе.

Зімкнутими ножиці повинні лежати,

Покласти розімкненими – біда може стати.

Щоб пожежі не було,ти не лови гав,

На підставку мершій ти праску постав!

Простеж,щоб підошва не торкалась шнура,

Тоді у безпеці буде дітвора.

Ваш іспит маленький у всіх я приймаю і до роботи усіх допускаю!

(слайд №11)

4.6. Закріплення і перевірка засвоєння учнями вступного інструктажу.

Фронтальне опитування учнів з практичним показом прийомів і способів роботи.

А зараз давайте закріпимо вивчений матеріал:Давайте пограємо в гру-естафету «Ланцюжок»,кожен виконає певний етап обробки і засічемо час за який  ви виконаєте цю роботу.

- Користуючись інструкційно-технологічною карткою №1 –назвіть технічні вимоги на обробку кишені з відрізною планкою

- Використовуючи інструкційно-технологічну картку № 2 -  розкажіть послідовність з’єднання кишені з пілочкою халата .

- Покажіть прийоми з’єднання відрізної планки з верхнім зрізом кишені (практичний показ учнями).

- Використовуючи карту дефектів, назвіть які дефекти можуть виникнути  при обробці кишені з відрізною планкою та з’єднанні з пілочкою халата, та як їхусунути?

-  Користуючись карткою контролю, з’ясуємо, - за чим необхідно слідкувати при обробці кишені з відрізною планкою та з’єднанні з пілочкою халата?

Молодці, чи є питання?

4.7. Підведення підсумку вступного інструктажу.

Ми з вами розглянули як обробляти кишеню з відрізною планкою та з’єднати з пілочкою халата (відмітити кращих учнів і дати зауваження) і завдання на сьогодні є:

4.8. Завдання на день.

1. Обробити кишеню з пришивною планкою -2 деталі

2. З’єднати кишеню з пілочкою халата.

Час виконання робіт – 5 годин.

(слайд №12)

Бажаю усім, щоб до кожного з нас

Завітало натхнення сьогодні у клас

І збудило бажання здобути знання,

Щоб потім життям ви не йшли навмання

Щоб вам хотілось новеньке пізнати,

Самим научитись та інших навчати

То я побажаю, щоб лінь ви прогнали

Й натхнення щоб кожного дня зустрічали.

5. Запропонувати учням зайняти робочі місця.                ( слайд №13)

III. Поточнийінструктаж .

1. Перевірити організацію робочих місць учнів та своєчасність початку робіт.

2. Постійно перевіряти правильність виконання трудових прийомів та операцій.

3. При необхідності проводити індивідуальний інструктаж з теми уроку.                         4. Контролювати дотримання правил техніки безпеки.                               5.Перевіряти дотримання технічних умов на обробку кишені  .

6. Перевірити якість виконаної роботи і дотриманість необхідного об’єму завдань.

IV. Заключнийінструктаж .

Підвести підсумок роботи за день.

- Аналіз прикладів успішної роботи учнів.

- Проаналізувати типові помилки учнів, що зустрічаються в процесі роботи.

- Оголошення і мотивація оцінок.

- Повідомити домашнє завдання:

-Повторити  матеріал, пройдений на уроках спецтехнології -  обробка коміра та з’єднання його з горловиною  халата.

Майстер в/н                                                                       А.М.Перепічай

Інструкційно-технологічна карта№1

# Обробка кишені з відрізною планкою

| № з/п | Операція | Технічні вимоги | Графічне зображення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деталі крою | кишеня -2 деталі відрізна планка -2 деталі клейова прокладка в планку-2 деталі |  |
| 2 | Обробка відрізної планки | На виворітній бік відрізної планки накласти клейову прокладку, клейовим боком до тканини, продублювати за допомогою праски |  |
|  |  | Скласти відрізну планку навпіл і запрасувати, урівнюючи зрізи |  |
| 3 | Пришивання планки до зрізу кишені | Накласти відрізну планку на верхній зріз кишені, урівнюючи зрізи, закріпляємо шпильками |  |
|  |  | Зшиваємо відрізну планку з верхнім зрізом кишені швом 1 см |  |
|  |  | Обметуємо цей зріз по відрізній планці |  |
|  |  | Запрасовуємо шов зшивання в бік кишені з лицьового та виворітнього боку |  |
|  |  | Прокладаємо оздоблювальну строчку 0,1-0,2 см від шва пришивання планки |  |
|  |  | Відпрасувати кишеню у готовому вигляді |  |

Інструкційно-технологічна карта №2

# З’єднаннякишені з  пілочкою халата

| № з/п | Операція | Технічні вимоги | Графічне зображення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запрасування кишені | Беремо допоміжне лекало для запрасуваннякишені,накладаємо його на виворітній бік кишені,урівнюючи верхню і бокову частину,загортаємо краї кишені на шаблон і запрасовуємо передню і нижню частину кишені. ***Можнаприпрасований край заколоти шпильками або ж приметати |  |
| 2 |  | Накластикишеню до боковогозрізуурівнюючи з насічками по боковому шву |  |
| 3 |  | Наживитикишенюкравецькимишпилькамиабоприметатикишеню до пілочки |  |
| 4 | Настрочування кишені | Настрочитикишеню на пілочку швом 0,1-0,2 см(Звернути увагу на кути кишені). |  |
| 5 |  | Припрасувати кишенюв готовому вигляді |  |

Додаток 1

Запас …..не тяне

Ізчужої …….платити легко

Повна ….не замінепорожню голову

За словом в … не полізе

В суд ногою в ….рукою

Не надійся Романе на чужу ….

Те щожінці по душі,течоловіку не по …..

Додаток №

ДЕФЕКТИ                                        СПОСОБИ УСУНЕННЯ

| 1. Крива строчка | - Видалити строчку і прокластирівну |
| --- | --- |
| 2. Не відповідністьширини шва ТВ | - Видалити строчку |
| 3. Неякісневиконання ВТО | 3.Дотримуватисьусіхоперацій ВТО |
| 4. Різна ширина кишені | 4.Уточнити деталь кишені за лекалом |
| 5. Невідповідністькольору ниток до кольорутканини | 5.Замінити нитки в коліртканини. |
| 6. Брудна строчка | 6.Почистити машину, видалитиплями. |

Додаток №

ДЕФЕКТИ                                        СПОСОБИ УСУНЕННЯ

| 1. Крива строчка | - Видалити строчку і прокластирівну |
| --- | --- |
| 2. Не відповідністьширини шва ТВ | - Видалити строчку |
| 3. Неякісневиконання ВТО | 3.Дотримуватисьусіхоперацій ВТО |
| 4. Різна ширина кишені | 4.Уточнити деталь кишені за лекалом |
| 5. Невідповідністькольору ниток до кольорутканини | 5.Замінити нитки в коліртканини. |
| 6. Брудна строчка | 6.Почистити машину, видалитиплями. |

Додаток

Картка самоконтролю

- якістьобробкикишені

- ширину шва пришивання

- рівністьзакріплювальної строчки

- якістьвиконання ВТО

Додаток

Картка самоконтролю

- якістьобробкикишені

- ширину шва пришивання

- рівністьзакріплювальної строчки

- якістьвиконання ВТО

Сілишити за машину

Тримайтерівно корпус й спину.

Пальцідалівідголкитримайте,

Під косинку ви чубчик сховайте.

Давайте повторимо правила ці,

Щобзавждибули в безпеціусі.

Щоб не ставсянебезпечний поворот,

Не можнабратииголки й шпильки в рот.

На стіл кладу я ножицікільцями до себе,

Передаю я ножицікільцямидотебе.

Зімкнутиминожиціповиннілежати,

Покластирозімкненими-бідаможестати.

Щобпожежі не було,ти не лови гав,

На підставкумершійтипраскупостав!

Простеж,щобпідошва не торкалась шнура,

Тоді у безпеці буде дітвора.

Ваш іспит маленький у всіх я приймаю і до роботиусіхдопускаю!

Сілишити за машину

Тримайтерівно корпус й спину.

Пальцідалівідголкитримайте,

Під косинку ви чубчик сховайте.

Давайте повторимо правила ці,

Щобзавждибули в безпеціусі.

Щоб не ставсянебезпечний поворот,

Не можнабратииголки й шпильки в рот.

На стіл кладу я ножицікільцями до себе,

Передаю я ножицікільцямидотебе.

Зімкнутиминожиці повиннілежати,

Покластирозімкненими-бідаможестати.

Щобпожежі не було,ти не лови гав,

На підставкумершійтипраскупостав!

Простеж,щобпідошва не торкалась шнура,

Тоді у безпеці буде дітвора.

Ваш іспит маленький у всіх я приймаю і до роботиусіхдопускаю!