Використання інтегрованих уроків вносить певний вклад в підготовку висококваліфікованих робітників, сприяє прагненню та свідомій зацікавленості учнів в оволодінні як загальноосвітніми предметами так і дисциплінами професійно-теоретичної підготовки. Випускники можуть адекватно сприймати зміни, що відбуваються в суспільстві і впевнено витримують конкуренцію на ринку праці.

Інтегрований урок з матеріалознавства та іноземної мови на тему: «Плавкі покриті електроди, їх класифікація» (професія «Складальник корпусів металевих суден»; кваліфікація ІІІ розряд) було проведено з метою покращити знання з теми «Зварювальні матеріали» та дати основні поняття не лише українською, але і англійською мовою.

Тема уроку розроблена згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти для підготовки  робітників з професії «Складальник корпусів металевих суден».

Тема розділу: «Зварювальні матеріали»; тема уроку: «Плавкі покриті електроди, їх класиціка-ція».

На уроці розкриваються такі питання:

1.Історія електрода

2.Класифікація електродів

3.Плавкі покритті електроди

4.Покриття електродів

5.Схема умовного позначення електродів

Вивчений сьогодні матеріал допоможе запам’ятати, що таке плавкі покриті електроди, що таке покриття електродів і яке воно буває, які основні типи покриттів,а також класифікацію покритих електродів.

Винахід зварювального електрода був запатентований ще в минулому сторіччі, однак досі жодне зварювання не обходиться без з'єднувального елементу.

Знання основ матеріалознавства необхідне складальнику корпусів металевих суден, що працює у сфері суднобудування, який повинен вміти визначати основні властивості матеріалів; правильно підбирати матеріали для роботи, створювати умови безпечної роботи з матеріалами.

Здобуті на уроці знання допоможуть учням в майбутньому гарно орієнтуватись у різноманітності зварювальних матеріалів, грамотно підбирати їх для вигототовлення суднобудівних конструкцій

Тема уроку: Плавкі покриті електроди, їх класифікація

Мета уроку:

- навчальна:  продовжувати систематизувати знання з теми «Зварювальні матеріали»; дати поняття про електроди, їх види та класифікацію; ознайомити з плавкими електродами та їх покриттям; формувати критичне мислення ;вміння дотримуватись інструк-цій;вдосконалювати мовленнєві навички (говоріння, аудіювання,читання, говоріння);активізувати використання вивченої лексики професійного спрямування;- розвиваюча: розвивати в учнів самостійність і швидкість логічного мислення, уміння сконцентрувати увагу на вивченому матеріалі; розвити у учнів позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування;

виховна: виховання професійної свідомості, прагнення до самостійного

оволодіння            знаннями, акуратності, дисциплінованості при виконанні будь - якого

виду робіт, конкурентоспроможності, впевненості в собі  та відповідальності; прищеплювати любов до обраної професії та підтримувати зацікавленість у вивченні англійської мови.

Міжпредметний зв'язок: спецтехнологія, виробниче навчання, техніка пошуку роботи, всесвітня історія, географія, хімія

Тип уроку: комбінований

Форма  проведення уроку: урок - комплекс на інтегрованій основі

Методи та методичні прийоми: індивідуальна робота,  пошукова робота,пояснення,  "Фішбоун"( Fishbone) , «Печа-куча»( Pecha Kucha), «Хмара  слів»,кластер, заповнення таблиці,опорного конспекту, самостійна робота.

Обладнання: В. В.Андреев «Материаловедение для судостроительной» Л,  Судостроение, 1981, Новий Англо-український словник 60000 слів Київ 2005;

мультимедійний проектор, ноутбук,презентація  Power Point «З історії зварювання», слайди, картки з лексикою професійного спрямування, опорний конспект, ребуси,картки із завданням ;

Хід  уроку

1.Організаційний  момент.

а)привітання;

б) перевірка стану готовності аудиторії до заняття;

в) перевірка присутності студентів на занятті та вияснення причин відсутності;

г) перевірка готовності студентів до заняття

Актуалізація опорних знань.

Вчитель англійської мови :

Девіз сьогоднішнього уроку англійське прислів’я . Перекладіть та дайте український еквівалент .

No bees, no honey - no work, no money.

Вчитель матеріалознавства :

Почнемо наше заняття з перевірки пройденого матеріалу . Перед вами скелет риби, у голові якої зазначено проблему – використання зварювального дроту у виробництві. На місці верхніх кісточок означення проблеми (визначення та призначення зварювального дроту), а на місці нижніх -  їх рішення( використання дроту) англійською мовою. Результат - подальший ваш допуск до роботи.

Вчитель англійської мови :

Звертаємо вашу увагу на словник з лексикою до сьогоднішнього заняття, у якому основна термінологія уроку перекладена англійською мовою.

(copper coated  wire) - захищає від іржі, покращує електричний контакт, забезпечує максимальну якість зварного шва , що здатен витримувати досить високі температурні та ударні навантаження

(steel  welding wire)- призначений для всіх видів зварювання плавленням і виготовлення електродів.

(self – clinching powder wire for depositing) - використовується в умовах, коли неможливе використання захисних газів

(depositing  wire) використовують для відновлення спрацьованих поверхонь, щоб відновити форму, розміри і властивості деталей.

(self – clinching wire) вигоряння компенсується за рахунок підвищеного вмісту елементів, які більше споріднені з киснем, ніж ті, що вигоряють.

(powder wire  for flux deposition) - широко застосовують на підприємствах міста для відновлення спрацьованих поверхонь

(powder wire) - це металева оболонка, що наповнена запресованим порошком.

III. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель англійської мови :

На екрані зашифровано два слова: перше це назва професії, а друге – матеріал для зварювання, слова пов’язані з темою нашого уроку.

Відповідь:

- зварник

- електрод

ІV. Оголошення теми, мети заняття

Вчитель матеріалознавства :

Сьогодні ми вивчаємо нову тему: «Плавкі покриті електроди, їх класифікація»

Мета : на уроці ви повинні ознайомитись з видами електродів та їх класифікацією, а також вивчити ці терміни англійською мовою, навчитися використовувати їх як у писемному, так і в усному мовленні для подальшої співпраці з іноземними компаніями.

На екрані  демонструється тема заняття «Плавкі покриті електроди, їх класифікація ».

Сьогодні ми будемо працювати за таким планом: (Запис  у конспекті)

1.Історія електрода

2.Класифікація електродів

3.Плавкі покритті електроди

4.Покриття електродів

5.Схема умовного позначення електродів

ІV. Вивчення нового матеріалу

Вчитель матеріалознавства : Перш ніж ми почнемо знайомство з електродами, давайте пригадаємо з чого все почалося. А допоможуть нам в цьому наші доповідачі, які отримали випереджувальне завдання. Доповідати вони будуть використовуючи свої презентації у форматі «печа- куча».

Вчитель англійської мови :

Ваше завдання  доповнити  таблицю англійською мовою. Перевірка завдання за допомогою контрольною карткою.

|  | Name | Invention | Date(year) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M.M. Benardos | Use electric arc welding for joining metal | 1881 |
| 2 | M.G.Slavianov | Substitute infusible carbon electrode for metal fusible one. | 1880-1884 |
| 3 | O. Kielberg | Using coated fusible electrodes | 1904 |
| 4 | A.Stromenger | Improved electrode coating | 1911 |

Вчитель матеріалознавства :

Вчитель звертає увагу на слайд на якому зображено кластер з теми. Пояснення  нового матеріалу.

Ми сьогодні з вами розглянемо плавкі покритті електроди і звернемо увагу на їх покриття:

Позначення покриття за європейськими стандартами:

А (A)  - кисле ( acid)

Б (B) – основне ( basic)

Р  ( R) – рутилові ( rutile)

Ц  ( C) – целюлозне ( cellulose)

Завдання : заповнити таблицю(українською та англійською мовами).

Вчитель матеріалознавства : Як класифікують покриті електроди?

Завдання : заповнити класифікацію в опорному конспекті.

Учні самостійно заповнюють класифікацію. Вчитель стежить за правильністю виконання завдання та дає пояснення.

Вчитель англійської мови :

Сучасний зварник повинен  володіти фаховою термінологією.

a)Презентація нової лексики з теми. Учитель стежить за правильністю вимови слів.

b) Завдання : Перекладіть англійською мовою слова та словосполучення.

c) Завдання : Заповніть пропуски

| Позначення | Українською мовою | English | Діаметр |
| --- | --- | --- | --- |
| М |  |  | (D/d < 1,20) |
| С |  |  | (1,20 < D/d < 1,45); |
| Д |  |  | (1,45 < D/d < 1,80); |
| Г |  |  | (D/d > 1,80). |

Вчитель матеріалознавства :

Розглянемо класифікацію за схемою умовного позначення електродів.

Вчитель пояснює схему умовного позначення електродів, яка є в опорних конспектах.

VІ. Закріплення нового матеріалу

d) Завдання :  Впишіть пропущені позначення англійською мовою:

1.diameter

2.thickness of coat

3. coat designation

e) Завдання:  Розшифруйте та перекладіть покриття електроду( цифра відповідає номеру літери  в алфавіті):

2;1;19;9;3     basic - базове

1;3;9;4        acid – кисле

f)  Робота з «Хмарою» слів. Завдання: Назвіть слово, дайте переклад, складіть словосполучення.

V. Підсумки уроку

На сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомились з видами електродів та їх класифікацією, вивчили терміни англійською мовою, а також навчилися використовувати їх у писемному, і в усному мовленні.

Оцінювання:

Доповідачі + відповіді на уроці

Вручення сертифікатів  та відзнака іноземними представниками

VІ. Домашнє завдання:

конспект ,вивчити класифікацію покриття англійською мовою, заповнити резюме англійською мовою.

Resume

Name………………………………………………………….

Address……………………………………………………….

Date of birth………………………………………………………

What kind of job are you applying for……………………………

Education……………………………………………………..

Languages…………………………………………………………

Welding skills:

Type of electrode:

- fusible

- infusible

- coated

- uncoated

Coat:

- Acid (A)

- Basic (B)

- Rutile (R)

- Cellulose (S)

- Other kinds of coats(S)

Salary……………………………………………………………………………