МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Державний професійно-технічний навчальний заклад

ДНІПРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

уроку з предмету « ТЕХНОЛОГІЯ  МОНТАЖУ ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Тема 7. Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних систем

Професія: Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Тема уроку: Обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі

Розробила:

Нагребельна О. П.

викладач професійно-теоретичної підготовки

Дніпро-2018

Зміст

| Анотація | 3 |
| --- | --- |
| Вступ | 4 |
| 1.Карта уроку (за схемою) | 6 |
| 2.План уроку | 8 |
| Заключення | 14 |
| Література | 15 |
| Додатки: |  |
| Додаток 1.Елементи інструкційно-технологічної карти | 16 |
| Додаток 2.Зображення технологічного процесу | 22 |
| Додаток 3. Таблиця для заповнення послідовності виконання обличкування | 25 |
| Презентація до уроку |  |

Анотація

Методична розробка уроку розроблена  відповідно до   Державного стандарту професійно-технічної освіти 7129.OF.45.40-2014   з професії

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 3 розряду з використанням новітніх технологій та матеріалів компанії Кнауф.

Відповідно до програми професійно – теоретичної підготовки  з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»  урок «Обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі»24 заняття в темі 7 «Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних систем» перед яким вивчаються металеві та дерев’яні каркаси, монтаж перегородок.

Дана розробка уроку професійно-теоретичної підготовки направлена на вивчення області застосування і технології виконання обличкування вертикальних поверхонь  гіпсокартонними плитами, сприяє вихованню інтересу до обраної професії, активності розвитку пізнавальної діяльності та мотиваційного компоненту на уроках теоретичного навчання із застосування інформаційно-комунікативних технологій.

При вивченні теми «Обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі» була поставлена мета: вивчення технологій роботи з гіпсокартоном; технологія підготовки поверхонь; підготовка та кріплення направляючих з металевого профілю; правила користування інструментом;  виховання у учнів творчого відношення до праці, бережливе ставлення до матеріалів та інструменту, а також слідкувати за новинками на будівельному ринку.  Незважаючи на те, що гіпсокартону вже більше 100 років, уявити без нього сучасне будівництво, для багатьох будівельників просто неможливо,гладкі, змонтовані встик листи роблять поверхню ідеально рівною.

Гіпсокартон володіє ще однією важливою якістю - властивістю «дихати», поглинаючи надлишкову вологу, та нормалізуючи вологість в приміщеннях, в яких  він використовується,  до того ж в поєднанні з ізоляційними матеріалами гіпсокартон забезпечує  високу звуко-та теплоізоляцію, не поступаючись цим показникам стінам з бетону або цегли.

Методична розробка уроку  адресована викладачам професійно – теоретичної підготовки  професійно-технічних навчальних закладів.

Вступ

Одним з ефективних напрямків науково технічного прогресу у ремонтно-будівельному виробництві є впровадження полегшених каркасних перегородок поелементного збирання, тобто технологія зведення конструкцій на об’єкті з окремих елементів.

Каркас конструкцій виконується з металевих  профілів або з дерева. Середній шар з звукоізоляційним матеріалом.

Обличкування вертикальних поверхонь виконується гіпсокартонними листами, які представляють собою поліпшений варіант сухої гіпсової штукатурки-підвищеної міцності та тріщиностійкості.

Після обробки стиків отримується рівна поверхня придатна для фарбування, оздоблення, або облицювання плиткою.

Основною перевагою каркасного обличкування та встановлення перегородок є вага менша в 2-3 рази, ніж звичайних стін, отже відпадає необхідність використання кранового обладнання. Конструкції з ГКП ремонтно-пригодні. Легко демонтуються та встановлюються на новому місці.

Необхідність постійного вдосконалення системи і практики професійної освіти обґрунтовано соціальними змінами, які відбуваються в суспільстві.

Питання підвищення якості навчання та рівня вихованості особистості учня були й залишаються пріоритетними в сучасній методиці викладання предмету «Технологія  монтажу гіпсокартонних конструкцій»

Реформування освітнього процесу та впровадження нових педагогічних технологій в практику навчання розглядаюся як важлива умова інтелектуального творчого та морального розвитку майбутніх кваліфікованих фахівців.

Таким чином, розвиток стає ключовим словом педагогічного процесу, сутнісним, глибинним поняттям навчання.

Соціальне замовлення суспільства в галузі професійної підготовки висуває задачі розвитку особистості учня, посилення гуманістичного змісту навчання, більш повною реалізацією виховного освітнього та розвиваючого потенціалу навчального предмету стосовно до індивідуальності кожного учня.

На уроці теоретичного навчання викладачем використовуються різноманітні форми проведення уроку, які не лише  урізноманітнюють навчальний процес, але й викликають у учнів  задоволення  від самого процесу навчання, формується професійна компетентність учнів.

Професійна компетентність з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 3 розряду це знання:

- основних видів та властивостей матеріалів і виробів, що застосовуються для улаштовування гіпсокартонних систем;

- класифікація та типи гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів, плит та панелей;

- види кріпильних деталей;способи обробляння гіпсокартонних виробів, дерев'яних брусків, металевих профілів;

- способи розмічання місць улаштовування конструкцій гіпсокартонних систем із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв;

- загальні правила та прийоми улаштовування простих дерев'яних і металевих каркасів, облицювання поверхонь;

- прийоми установлювання та закріплювання елементів конструкцій; допуски під час монтажу конструкцій;

- способи облицювання стін (безкаркасний та каркасний).

Зниження рівня знань учнів - проблема сучасності, яка в більшій мірі пояснюється якістю уроків, шаблонністю, одноманітністю,формалізмом. Обираючи різноманітні активні форми, методи та прийоми критичного мислення на заняттях з предмету «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій»  викладач активізує розумову діяльність учнів, придає уроку різноманіття, нестандартність, та інтерес до майбутньої професії.

Цей підхід  не є заміною традиційних уроків вивчення нового матеріалу, а їх доповнення, переосмислення  за мету якого є підвищення інтересу та удосконалення навчального процесу.

При виборі запропонованих форм, методів та прийомів необхідна певна  міра навчального матеріалу. Учні звикають до незвичайних форм роботи і може з’явитися втрата зацікавленості, що веде до зниження успішності.

Вибір нетрадиційних уроків  в загальній системі повинен визначатися педагогом в залежності від конкретної ситуації, умов, обсягу матеріалу.

Відмічаючиважливістьпоставленихзавдань-розвиток у учнівінтересу до обраної професії, формування професійних компетенцій необхідно:

- систематично залучати увагу учнів до можливостей даної професії;

- підтримувати увагу, допоки вона не розвине інтерес до професії;

- закріпляти інтерес до тих пір поки не проявиться він в діяльності учня;

- направляти навчальну діяльність  учнів на успішне оволодіння професією.

Карта  уроку

| № п/п | Етап уроку | Вид роботи | Зміст роботи | Хто виконує | Час (хв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційна частина | 1. Перевірка явки учнів 2. Перевірка готовності до уроку | -привітання -перевірка присутніх -запис в рапортичці та журналі - перевірка готовності учнів до уроку | В | 1 |
| 2 | Мотивація навчальної діяльності учнів | 1.Оголошення теми уроку 2.Визначення мети уроку тапорядкуроботи на уроці | -висвітлення теми уроку на екрані(Слайд 1,2) -повідомлення плану уроку | В | 2 |
| 3 | Актуалізація опорних знань | 1.Фронтальне опитування | 1.1. дати усну відповідь на поставлені запитання | В+У | 2 |
|  |  |  | 1.2.розшифрування схеми: -визначенняназви операції, -етапіввиконання, -інструменту (слайд 3) | В+У | 3 |
|  |  | 2.Робота в парах | за наданими схемами визначити назву операції, поетапність виконання та інструмент (слайд 4,5) | У | 4 |
| 4 | Вивчення нового матеріалу | 1.Інформація викладача | запис на дошці та в конспектах понятійного апарату з теми: - призначення обличкування; - інструмент; - матеріали; - технологія обличкуваня, переваги виконання (слайд 6-9) | В+У | 10 |
|  |  | 2.Перегляд відео | відео | В+У | 5 |
| 5 | Закріплення вивченого матеріалу | 1.Фронтальне опитування | дати усну відповідь на поставлені запитання | В+У | 2 |
|  |  | 2.Робота в парах | вивчення зображень, макетів, технічних листів, складання технологічної послідовності, робота з електронним підручником (слайд10-12) | У | 4 |
|  |  | 3.Обговорення вивченого матеріалу(перевірка письмових робіт) | перевірка технологічної послідовності(слайд 13) | В+У | 2 |
|  |  | 4.Робота з онлайн опитуванням на сайті Neapod в інтернет-мережі | на зображеннях позначити необхідні елементи -визначити відповідність (слайд14) | У | 5 |
| 6. | Підведення підсумків уроку | Виставлення оцінок | -коментар роботи учнів -виявлення активних учнів та переможців команди | В | 2 |
| 7 | Рефлексія | Виявлення думок учнів про урок | надати відповідь про урок (слайд 15) | В+У | 2 |
| 8. | Домашнє завдання | Самостійно опрацювати навчальний матеріал | -опрацювати § 7.1 стор 131-133 -визначити на скільки зменшується площина приміщення при обличкуванні на металевому каркасі(слайд16) | В | 1 |

План уроку

Предмет: Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій

Професія: Монтажник гіпсокартонних конструкцій,  3 розряд

Тема програми №7: Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних систем

Тема уроку: Обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі.

Мета:

навчальна:

- сформувати знання учнів прообличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі;

- визначити особливості обличкування на металевому каркасі;

- системно аналізувати інформацію, співпрацювати, переосмислювати висновки інших;

- удосконалювати:

- уміння учнів застосовувати знання для вирішення практичних завдань;

- професійні вміння працювати з технічною документацією;

- вміння працювати з електронним підручником;

- вміння використовувати отриманні знання в інтерактивному навчанні  за допомогою Google  сервісів

розвиваюча:

- розвивати технічне мислення, логіку, пам'ять, увагу, спостережливість;

- сприяти розвитку наполегливості під час навчання ;

- удосконалювати:

- навички роботи в групах, що важливо для соціалізації учнів;

- формування професійних навичок;

- пізнавальні вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати припущення, виділяти істотне під час спостереження, робити висновки

виховна:

- удосконалювати комунікативність, почуття колективізму, повагу до професії;

- формувати здатність до самостійних дій та рішень;

- формувати зацікавленість в освоєнні професії

Методична мета: удосконалювати педагогічну майстерність у проведенні уроків, орієнтованих на формування комплексу знань щодо професійної компетентності, вміння працювати з технічною документацією, застосування знань з інших навчальних предметів та забезпечити методичний супровід активної діяльності учнів на уроці

Тип уроку: комбінований урок

Вид уроку: інтегрований

Види роботи на уроці: робота в групах,  самостійна робота з зображеннями, технологічними операціями, макетами, електронними носіями інформації, складання питань

Методи проведення уроку:

- За джерелом знань: словесний (пояснення), наочний;

- За характером пізнавальної діяльності: інтерактивний, ілюстративний, репродуктивний

Матеріально-технічне забезпечення: проектор, комп'ютер, екран, макети обличкування стін на металевому каркасі.

Дидактичне забезпечення: слайди  до теми, роздатковий матеріал,  електронний підручник, підручник «Комплектні системи  сухого будівництва», сборник технических листов 09/2013 « Конструкции перегородок и стен с обшивкой из плит КНАУФ. Специальные системы КНАУФ»

Міжпредметні зв'язки:

- будівельне креслення – Тема №11 «Читання і виконання креслень та схем з професії»;

- матеріалознавство – Тема №6 «Великорозмірні вироби для сухого будівництва та оздоблювання»; Тема № 9 «Елементи металевого каркасу»;Тема №10 «Ізоляційні матеріали»;

- виробниче навчання –Тема №7 «Обличкування стін гіпсокартонними (гіпсоволокнистими ) плитами каркасним способом»

Хід уроку

1.Організаційна частина:

- привітання

- перевірка наявності учнів

- перевірка готовності до уроку

2.Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач. Тема нашого уроку: «Обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі». ( слайд 2)

За вимогами ДС ПТО з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» та кваліфікаційної характеристики відповідно 3 розряду  кваліфікований робітник повинен знати:технологічний процес обличкування стін на металевому каркасі, професійно грамотно  обирати технологію виконання обличкування щоб реалізувати себе як фахівець в умовах ринкової економіки, стати конкурентоспроможним та мобільно кваліфікованим робітником.

Тобто метою нашого уроку є питання обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі, їх технологічна послідовність.

3.	Актуалізація опорних знань 
(додаток 1)

Викладач. Фронтальне опитування( слайд 3)

1.1. Який інструмент використовують при з’єднанні металевого каркасу?(просікач, шуруповерт, заклепочник)

2. Яка відстань між стояковими профілями при влаштуванні перегородки?(300, 400, 600мм)

3. Який каркас може бути за матеріалом? (Металевий. Дерев’яний)

4. Як перевіряють якість монтажу металевого каркасу?(на міцність, на стійкість, вертикальність за допомогою рівня)

5.Яким методом виготовляють металеві профіля?(холодного прокату)

2.На слайді зображено влаштовану перегородку, визначте операції етапів виконання та інструмент для цих видів робіт

3.Робота зі схемою, робота в парах.(слайд 4,5) А зараз вам необхідно на елементах ІТК позначити відстані, назви елементів конструкції,  вказати назву технологічної операції яка виконується та вказати інструмент який використовується при  виконанні цієї операції. (роботи збираються після виконання  та оцінюються викладачем в кінці уроку)

4.	Вивчення нового матеріалу.

4.1. Інформація викладача

Викладач.

План викладення нового матеріалу:

- Призначення обличкування,переваги обличкування на металевому каркасі (сл. 6)

- Інструмент, який використовується (сл. 7)

- Матеріали які використовують(сл. 8)

- Технологія обличкування(сл. 9)

Металеві каркаси при обличкуванні стін

ОблицюванняW623.

Призначення обличкування, переваги обличкування на металевому каркасі.У тих випадках, коли висота стін досягає 10 м і облицювання ГКП не можливе за допомогою клею, використовують пристінний металевий каркас. При висоті обшивки стін не більш 4,25 м металевий каркас не закріплюється до стіни кронштейнами.

Переваги застосування металевого каркасу при облицюванні стін в порівнянні з облицюванням на клею

швидке вирівнювання старих нерівних, непривабливих стін (без очищення від пилу, плям різного походження тощо);

створення ідеально рівних поверхонь під опорядження

поліпшення звукоізоляції і теплоізоляції приміщення (збереження енергоресурсів)

створення порожнини для прокладання необхідних комунікацій (телефонні, комп'ютерні мережі, системи безпеки тощо.).

Зниження витрат при виконанні будівельних робіт

Підвищення продуктивності праці

Підвищення темпів будівництва та якості будівельної продукції

Економія будівельних матеріалів і витрат на їхнє транспортування і зберігання

Облицювання стін гіпсокартоном по металевому каркасу - найбільш надійний, довговічний і, в кінцевому рахунку, економічний варіант облаштування стін в будинках та спорудах різного призначення.

- Інструмент, який використовується (сл. 7)

- Матеріали які використовують (звернути увагу на прямі підвіси)(сл. 8)

Для кріплення профілів CD 60Х27 до несучої основи. Застосовують при необхідності зменшити до мінімуму  відстань між конструкціями.

Поставляється у вигляді прямої пластини. При монтажі каркасу необхідно бічні смуги підвісу відігнути до одержання П - подібної форми.

Профіль кріпиться до підвісу прямого за допомогою LN шурупів.

На кожній бічній смузі є два ряди отворів. Один ряд зміщений щодо другого на 2,5мм, це дає змогу досить точно проводити нівелювання конструкцій. Після закріплення профілів у проектному положенні виступаючі кінці прямого підвісу відгинають або відрізають. Несуча здатність прямого підвісу дорівнює 0,40 кН, або 40 кг.

Кількість підвісів  і розмір вибирають в залежності від висоти і відстані  конструкції. (Стандарні розміри 125х60х30, 300х30 товщина 0,6, 0,7 и 0,9 мм.

Технологія обличкування

Після виконання розмітки облицювання монтаж каркасу виконують наступним чином:

Нарізають напрямний стельовий UD-профіль потрібної довжини. Перевертають його та наклеюють ущільнюючу самоклеючу стрічку.

Укладають на підлозі вздовж лінії розмітки підготовлені стельовінапрямні профілі. Перевіряють горизонтальність їх положення за допомогою рівня.

Рис. Укладання напрямних профілів

Закріплюють до підлоги профіль за допомогою дюбелів діаметром 6 мм ідовжиною 35 мм зкроком 600 -1000 мм у такій послідовності:щоб спрямувати свердло, накернюють заглиблення в центрі майбутнього отвору;

перевіряють роботу електродриля на холостому ходу та встановлюють свердло у патрон;

-натискаючи на електродриль, просвердлюють отвір у напрямному профілі та підлозі на глибину 45 мм;

- не вимикаючи електродриль, виймають свердло із отвору;

Рис. Виконання розмітки під кронштейн

- забивають до кінця дюбель у отвір за допомогою молотка;

- вкручують дюбель.

Рис. Кріплення підвісу

Так само по розмітці закріплюютьстельовий напрямний профіль на стелі.
Торці профілів з'єднують впритул.

На нижньому та верхньому напрямних профілях роблять розмітку встановлення вертикальних стельових СD-профілів зкроком 600 мм, при цьому крайні профілі необхідно розміщувати якомогаближче докута. Якщо ГКП буде облицьовуватись керамічною плиткою, то відстань між стояками має бути 400 мм.

Відбивають за допомогою крейдового шнура вертикальні лінії по вісі ГКП тана межі їх.По вертикалі на стіні з кроком не

більш 1,5 м розмічають місця встановлення кронштейнів, які можна виконати з прямого стельового підвісу.

Згідно позначки розміщують перфорований кронштейн, підклавши
під нього ущільнюючу смугу, і закріплюють його дюбелями за допомогою                                                                                  Рис. Закріплення профілю до кронштейну
електродриля. Так само закріплюють наступні кронштейни.

Через 600 мм вертикально встановлюють стельовий профіль довжиною на 10 мм менший, ніж висота приміщення у напрямні профілі на підлозі та стелі.

З обох боків до вертикальної стійки притискаютьперфорований кронштейн тазакріплюють його шурупамиLN 9

Виступаючі кінці підвісу відгинають абовідрізають.

За допомогою рівняперевіряють вертикальне положення стояка.

Рис.  Кріплення з відрізку стельового профілю

Якщо облицювання має бути віднесено від стіни або стелі на відстань більшу ніж це дозволяє стельовий підвіс, то виконують кріплення, виготовлене з відрізку стельового профілю (рис.). Для виготовлення кронштейну відміряють стояковий профіль необхідної довжини та відрізають ручними ножицями. Для виготовлення кронштейну відміряють довжину, на яку має відходити стояковий профіль від стіни, додають 1/3 розміру стінки профілю та роблять позначку. Надрізають ножицями полички профілю в місці згину та згинають його під прямим кутом. Фіксують отриманий кронштейн саморізом. Закріплюють кронштейн самонарізним гвинтом до стоякового профілю.

- Перегляд відео (5хв)

5.3акріплення вивченого матеріалу.

Викладач.

- Фронтальне опитування

- Переваги застосування обличкування на металевому каркасі (теплоізоляція, приховання сантехнічних труб, проводки)

- Назвіть матеріали для виконання облицювання W623(підвіс, профіля направляючі та стоякові, теплоізоляційні матеріали,саморізи,дюбеля, гіпсокартон)

- На якій відстані від підлоги виконують розмітку під кронштейни(1,5м, один від одного 0,6м)

- Чим кріплять профіль до підлоги та з яким кроком(дюбеля35мм 600-1000мм крок)

- Якщо кінці підвісу виступають що виконують( кінці підвісу вигинають або обрізають)

2. Робота в парах. Пропоную вам поділитися  на  пари, для подальшоїроботи на уроці. До вашої уваги в кабінеті на стінах прикріплені технологічні операції та зображення цих операцій, ви повинні уважно розглянути  представлені зображення, вивчити їх, занотувати деякі особливості влаштування каркасу, оглянути представлений макет та заповнити таблицю надану вам. Вашою метою є складання технологічного ланцюжка виконання послідовних операцій по обличкуванню поверхонь гіпсокартонними плитами на металевому каркасі. Прошу скласти правильну технологічну послідовність заповнивши таблицю (слайд10,11,12,)

3. Обговорення вивченого матеріалу.А тепер ми перевіримо як ви справились з завданням прошу вас помінятися  вашими роботами  з сусідньою парою та перевіритипослідовністьроботи.(слайд 13)

4.Закріпленняматеріалу давайте проведемо в незвичайній формі за допомогою ваших гаджетів.  Прошу вас в пошуковій системі ввійти на сайт Neapod та за посиланням відповісти на питання.(слайд 14)

6. Виставлення оцінок з короткою аргументацією.

7.Рефлексія.( слайд 15)

Наш урок завершується, давайте підведемо його підсумки. Що нового ви дізналися, як це допоможе вам в роботі? Які моменти уроку вам сподобались найбільше?  Пропоную продовжити  наведені речення:

- Я дізнався….( технологічну послідовність  обличкування стін)

- Я навчився..( технологічно правильно виконувати  та встановлювати каркас, теоретично закріпив знання по темі)

- Я зрозумів…( переваги обличкування гкп на каркасі)

- Мені сподобалося…( працювати в групі, шукати потрібну інформацію на зображеннях, макетах)

- Для мене стало новим…( використання мережі Інтернет в освітніх цілях на уроках)

8.Домашнє завдання.( слайд 16 )Опрацювати § 7.1 стор 131-133

Визначити на скільки зменшується площина приміщення при обличкуванні на металевому каркасі

Заключення

Запропонована методична розробка  теми уроку теоретичного навчання «Обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі» носить рекомендаційний характер. Проведення уроку з данної теми використовує прийоми критичного мислення, з застосуванням інформаційно-комунікативних технологій.

Під час уроку з розвитку критичного мислення доцільно аби викладач надавав слово учням, а сам говорив якомога менше. Він має бути провідником, стимулювати учнів до роздумів, надавати можливість приймати рішення та обґрунтовувати його, робити свідомий вибір, бачити проблему.

В даній методичній розробці представлений  теоретичний матеріал про побудову каркасу, технології обличкування, переваги застосування, розроблено схеми операційних карт, дидактичний роздатковий матеріал у вигляді карток-завдань, елементів інструкційно-технологічних карт.

Література

1. Старченко О.Ю. Гулін Д.В. «Технології  сухого будівництва» Київ, 2005

2.  Заславська С.І., Ситніков О.П., Остапченко Т.Є., Яценко Л.В. « Монтаж каркасно-обшивних конструкцій» Київ, «Видавнича майстерня 2009», 2014

3. Сборник технических листов, 09/2013,  « Конструкции  перегородок и стен с обшивкой из плит КНАУФ. Специальные системы КНАУФ»

4. Педагогічний програмний засіб навчання «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

5. Учбовий фільм «комплектні системи КНАУФ»

6.www.knauf.ua

7.http://www.architector.dp.ua

Додаток 1

Робота з інструкційно-технологічною картою

| № п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Інструменти, пристосування, обладнання | Матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розмітка приміщення |  | Здійснюємо розмітку приміщення (визначаємо місце встановлення напрямного профілю) | Рулетка, олівець |  |
| 2 | Монтаж профілю |  | Установка напрямного профілю на підлозі | Рулетка, олівець, кутник, ножиці | Профіль UW |
| 1 | Кріплення профілю |  | Кріпимо напрямний профіль дюбелями до стелі | Перфоратор, молоток | Профіль UW, дюбеля L – 60 Ø 6 мм |
| 2 | Монтаж стоякового профілю |  | Стоякові профіль підрізаємо за розміром ( - 20 мм), скріплюємо з направляючим за допомогою просікача | Ножиці по металу, рулетка, олівець, кутник, просікач | Профіль CW |
| 1 | Кріплення гіпсокартону |  | Кріплення гіпсокартону на профілі виконують уздовж гіпсокарттонного листа. Гіпсокартон на зворотньому боці перегородки мають кріпитися на профіль зі зсувом на один крок | Шуруповерт, рубанок по ГКП - 45˚, ніж, рулетка, олівець | Листи ГКП, саморізи по металу L – 35 мм |
| 2 | Кріплення гіпсокартону з другої сторони |  | Оскільки гіпсокартон заввишки 2500 мм, а висота перегородки може бути більшою, то одаватигіпсокартон за довжиною необхідно в шаховому порядку. Це робиться для жорсткості конструкції | Шуруповерт, рубанок по ГКП - 45˚, ніж, рулетка, олівець | Листи ГКП, саморізи по металу L – 35 мм |

| № п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Інструменти, пристосування, обладнання | Матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | Здійснюємо розмітку приміщення (визначаємо місце встановлення напрямного профілю) |  |  |
| 2 |  |  | Установка напрямного профілю на підлозі |  | Профіль UW |

| № п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Інструменти, пристосування, обладнання | Матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | Кріпимо напрямний профіль дюбелями до стелі |  | Профіль UW, дюбеля L – 60 Ø 6 мм |
| 2 |  |  | Стоякові профіль підрізаємо за розміром ( - 20 мм), скріплюємо з направляючим за допомогою просікача |  | Профіль CW |

| № п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Інструменти, пристосування, обладнання | Матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | Кріплення гіпсокартону на профілі виконують уздовж гіпсокарттонного листа. Гіпсокартон на зворотньому боці перегородки має кріпитися на профіль зі зсувом на один крок |  | Листи ГКП, саморізи по металу L – 35 мм |
| 2 |  |  | Оскільки гіпсокартон заввишки 2500 мм, а висота перегородки може бути більшою, то встановлювати гіпсокартон за довжиною необхідно в шаховому порядку. Це робиться для жорсткості конструкції |  | Листи ГКП, саморізи по металу L – 35 мм |

Додаток 2

Зображення 1

Зображення 3

Зображення 2

Зображення 4

Зображення 6

Зображення 5

| № п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Додаток 3 Інструменти, пристосування, обладнання | Матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Виконання розмітки |  |  | Олівець, відбивний шнур, рулетка, рівень |  |
| 2 | Монтаж направляючих профілів |  |  | Перфоратор, молоток,рівень, відбивний шнур шуруповерт, ножиці по металу, олівець, рулетка, кутник,риштування |  |
| 3 | Монтаж підвісів |  |  | Перфоратор, олівець,молоток, рулетка |  |
| 4 | Монтаж стоякових профілів |  |  | Рівень, ножиці по металу, олівець, рулетка, кутник,риштування |  |
| 5 | Встановлення теплоізоляції (за потребою) |  |  | Ніж |  |
| 6 | Монтаж ГКП |  |  | Шуруповерт, рубанок по ГКП, ніж, рулетка, олівець |  |

| № п/п | Назва операції | Ескіз |  | Інструменти, пристосування, обладнання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Додаток 3