Методична розробка відкритого уроку
Тема уроку: Несправності та роботи під час  ТО  КШМ.
Мета навчальна: навчити учнів виявляти і усувати несправності КШМ за їхніми ознаками, причинами і наслідками.
Розвиваюча: розвиток логічного мислення учнів.
Виховна: виховання в учнів любові до предмету та обраної професії.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Методи проведення: розказ,пояснення.
        Матеріальне оснащення: плакати «Будова КШМ»,стетоскоп,компресометр,ключі.
Структура уроку
1. Організаційна частина.
2. Актуалізація опорних знань учнів.
3. Вивчення нового матеріалу з первинним закріпленням.
4. Систематизація знань, отриманих на уроці.
5. Домашнє завдання.
6. Підведення підсумків уроку.
Хід уроку
1. Організаційний момент.
1.1. Перевірка наявності учнів.
1.2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.
2. Актуалізація опорних знань.
2.1. Особливості будови і технічна характеристика двигунів автомобілів.
2.2. Особливості будови кривошипно - шатунного механізму.
2.3. Компресія та її вимірювання.
3.   Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.
3.1. Основні несправності кривошипно-шатунного механізму, їх наслідки.
3.2. Причини падіння компресії в циліндрах двигуна.
3.3. Причини залягання поршневих кілець.
3.4. Причини, викликаючі стуки кривошипно - шатунного механізму.
3.5. Причини проникнення охолодної рідини в циліндри або піддон картера          двигуна.
3.6. Причини підтікання охолодної рідини і оливи в двигуні.
3.7. Усунення несправностей кривошипно - шатунного механізму.
3.1.До основних несправностей кривошипно-шатунного механізму відносяться: падіння компресії в одному або декількох циліндрах, що веде до втрати потужності і економічності двигуна; стуки в двигуні, що може привести до поломок окремих деталей кривошипно - шатунного механізму і виходу двигуна із ладу; проникнення охолодної рідини в циліндри двигуна або піддон картера; підтікання  оливи і охолодної рідини.
3.2. Причини падіння компресії в циліндрах двигуна; ослаблене кріплення головки блоку до циліндрів; недостатньо затягнуті свічки запалювання в карбюраторному двигуні або форсунки в дизельному двигуні; прогорання прокладки головки блоку; зношення або залягання компресійних кілець; зношення поршнів і циліндрів; утворення тріщин в циліндрах і камерах згорання. 
3.3. Причини залягання поршневих кілець.
Поршневі кільця залягають в канавках головки поршня при перегріванні двигуна (робота без охолодної рідини), неправильний підгін поршневих кілець в канавках поршня (малий зазор по висоті і в замках), використання неякісної оливи або палива, викликаючої відкладення смолистих речовин, недостатній рівень оливи в піддоні картера або її відсутність.
3.4. Причини, викликаючі стуки кривошипно - шатунного механізму.
Стуки в двигуні із-за несправностей КШМ можуть бути від підвищеного зношення корінних і шатунних підшипників або їхньому виплавленні, зношення поршнів, поршневих пальців і втулок в верхній головці шатуна; зношення циліндрів; ослаблення кріплення маховика на фланці колінвала, а також шатунів, привідних шестерень, колінчатого вала на опорах.
3.5. Причини проникнення охолодної рідини в циліндри або піддон картера двигуна. Охолодна рідина може попадати в циліндри або піддон картера при прогоранні прокладки головки блока або її недостатній затяжці, коробленні головки блоку, утворенні тріщин в циліндрах і головці блоку циліндрів (заливання холодної води в гарячий двигун або дуже гарячої (киплячої) води в холодний двигун).
3.6. Причини підтікання охолодної рідини в двигуні.
Підтікання оливи і охолодної рідини в двигуні може бути із-за ослаблення кріплення відповідних приладів, зношення сальників і інших ущільнюючих пристосувань, появленні тріщин на оливній магістралі і сорочці охолодження.
3.7. Усунення несправностей кривошипно-шатунного механізму.
Для цього підтягують кріплення деталей КШМ з заміною порваних або пробитих ущільнюючих прокладок і сальників. Зношені деталі замінюють новими або справними. Утворені тріщини замазують спеціальною замазкою або заварюють.
Питання до вивченого матеріалу.
4.  Систематизація знань, отриманих на уроці.
4.1. Перевірка знань здобутих на уроці.
Розв’язування технічних кросвордів.
«Несправності КШМ»
	
	1
	
	Н
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	Е
	
	
	
	
	

	
	3
	С
	
	
	
	
	

	
	4
	П
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	Р
	
	
	
	

	
	6
	
	А
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	
	
	
	
	

	
	8
	Н
	
	
	
	
	

	9
	
	
	О
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	С
	
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Т
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	І
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	13
	К
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	Ш
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	
	М
	
	
	
	
	
	


1. Одна із причин несправності КШМ (значення)
2. Нагар на днищі поршня викликає.. .(перегрів)
3. Одна з несправностей КШМ (стук)
4. Причиною димного випуску буває залягання кілець в канавках... (поршня)
5. Внаслідок чого виникають стуки і шуми(зазору)
6. Димний випуск відпрацьованих газів виникає через перевитрату...(палива)
7. Причиною зниження потужностей може бути нерівномірне... гайок головки циліндрів(затягування)
8. Що є причиною залягання поршневих кілець (нагар)
9. При пошкодженні якої знижується компресія (прокладки)
10. Що зношується в циліндрі (стінка)
11. Різний металевий стук на всіх режимах вказує на зношення ...(втулки)
12. Яку несправність можуть мати блок і головка циліндрів при замерзанні охолоджуючої рідини (тріщини)
13. Яка деталь КШМ втрачає свою жорсткість (кільця)
14. На зношення яких деталей вказує збільшення стуку при різному збільшенні частоти обертання КВ (підшипника)
15. Зниження потужності двигуна викликає зниження .. .(компресії-)
5. Домашнє  завдання: § 13, стр. 181 – А.Ф. Антоненко, Р.М. Недашківський.
      Комплексна система технічного обслуговування тракторів і автомобілів: К.:

    Пед. Преса, 2008.

    § 2.6, стр. 78 – Кисликов В.О., Лущик В.В. Будова й експлуатація   автомобі – 

   лів. – К. Либідь, 1999.
6. Підведення підсумків уроку:
>оголошення оцінок  учням за роботу на уроці;
>домашнє з інструктажем до виконання;
>вивчити несправності КШМ, їх ознаки, причини, способи виявлення і усунення.
[image: image1.jpg]Cryku i mymu 3HmKEeHHS TlepesuTpara Tpinman 610Ky
TIOTYKHOCTI TaNMBa,Macna, 1 i ronoBKH
MHHH BHITYCK IHTIHApa
rasis
OrsnoM,razoasan
it Kommnpeco-meTpom isaTopom Ornsiom
Ha
CITYyX,CTETOCKO
nom l
o Pestoser msnryu; . "?m;aﬁnzgoénamm i . P:;;mﬂomsfgol;o . 3a.Mi_n010 60Ky i
© 3amiHOIO IBATYHA S JIEHATYPO! WHILHAPY
i IAJHHADIE cmupty i 20 © 3BapIOBAHHAM,
© 3aMiHOIO 3HOMEHHX 3
e  Pemontom muinpo- KEPOCHHY CKJICIOBAHHSM
neranei 7 4
TIOPIIHEBOI IPYIH ® ckpeGKxoM

3aMiHOIO Kijems





