ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 15

Схема монтажу молдингів із поліуретану

| Малюнки | Технологічний процес |
| --- | --- |
|  | РОЗМІТКА. Креслимо олівцем вертикальні і горизонтальні лінії. Для цих цілей зручно використовувати лазерний рівень, але якщо такого немає, використовуйте звичайний рівень і рулетку. |
|  | Приступаємо до наклеювання молдингів і кутових елементів. Наносимо на особливо міцний клей типу "рідкі цвяхи" Момент МР 55 і клеїмо спочатку кутові елементи на стіну за рисками. Потім підрізаємо до потрібного розміру молдинг. Наносимо рідкі цвяхи на наклеюємо бік, і спеціальний стикувальний клей на місце стику молдинга з кутовим елементом. Використання спеціального стикувального клею обов'язково, так як поліреутановая ліпнина з часом розсихається і між стиком без клею можуть з'явитися тріщини. |
|  | Стики поліуретанових молдингів і куточків зі стіною проходимо акриловим герметиком, потім протираємо вологою ганчіркою і губкою. Після висихання клею, фарбуємо стіну і декоративні елементи з поліуретану. |

ПАМЯТКА УЧНЮ

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ різних видів молдинга обумовлена характеристиками матеріалу, з якого він виготовлений:

- Тендітні, легкі елементи з пінопласту і пінополістиролу монтують у верхній частині приміщення в якості галтелей (стельового плінтуса) або імітації ліпнини на стелі;

- Гіпсові молдинги у вигляді напівколон, різьблених багетів, підстельових карнизів використовують для оформлення стель і стін в класичному стилі;

- Пластик застосовують, як підлоговий плінтус, внутрішні лиштви віконних прорізів і кутові профілі приміщеннях з підвищеною вологістю. У ванних кімнатах пластиковий молдинг встановлюють у місцях примикання сантехнічних приладів до стін, по верхньому краю керамічної плитки, як обрамлення дзеркала або рельєфного панно;

- Поліуретановий молдинг затребуваний при оформленні інтер’єру кімнат, у фасадному дизайні і в декоруванні меблів. Гнучкі елементи з поліуретану використовують для обрамлення арочних прорізів і складних конструкцій;

- Металеві профілі встановлюють на порогах, для зміцнення сходинок, в місцях примикання кухонних меблів до стін, між варильною плитою і стільницею робочої поверхні;

- Гумовий молдинг використовують, як ущільнювач, бордюрную стрічку і пазовий декор. Найчастіше такий вигляд має самоклеючу основу;

- Дерев’яні планки, куточки, плінтуси, галтелі, багети облагороджують класичний інтер’єр. Натуральний

матеріал служить обрамленням дерев’яних панелей, картин, дзеркал, гобеленових медальйонів, віконних і дверних прорізів. Розкриті лаком поверхні чудово поєднуються з дорогими тканинами портьєрного драпірування і оббивкою меблів.