МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НОВОКАХОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Методична розробка

УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

ТЕМА ПРОГРАМИ №5. Виконання оздоблення поверхонь.

ТЕМА УРОКУ: Технологія монтажу архітектурних елементів (молдингів).

Майстер виробничого навчання:

Караванова Галина Василівна

2019 рік

ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Технологія монтажу архітектурних елементів (молдингів).

Мета уроку:

Навчальна:  сформувати первинні вміння якісного виконання прийомів монтажу архітектурних елементів на   поверхню з дотриманням правил безпеки праці.

Розвиваюча:  - розвивати логічне мислення, самостійність; привчати учнів до бережного ставлення до інструментів та матеріалів; розвивати логічне мислення учнів, сприяти їх творчім здібностям.

Виховна: виховувати в учнів поваги до праці обраної професії; охайність при виконанні завдання; наполегливість та працьовитість.

Тип уроку:  комбінований.

Вид уроку: вправи.

Міжпредметні зв’язки:

Спецтехнологія, матеріалознавство, охорона праці.

Матеріально - технічне забезпечення:

Інструменти:

- для розмічування поверхні: рулетка, рівень, маркер, металевий кутник, лінійка;

- для різання молдингів: стусло, ніж канцелярський; ножівка.

- для виконання робіт: пістолет, шпатель 5см, губка.

- матеріали:  молдинги та багети з поліуретану, полімерний клей «Титан».

Дидактичне забезпечення:    інструкційно- технологічна картка №15; картки-завдання; плакат: «Архітектурні фасадні елементи»; презентація; стенди зразків готової продукції, відео-ролик.

Література:  http://poradu24.com/remontu/shho-take-molding-vidi-zastosuvannya-ta-foto-z-variantami-dekoru.html.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент -  привітання до учнів.

- Перевірка присутності учнів.

- Перевірка готовності майстерні до уроку.

- Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Вступний інструктаж.

- Повідомлення учням теми та мети уроку.

Сьогодні тема уроку це – Технологія монтажу архітектурних елементів (молдингів).

- Актуалізація знань учнів.

- Згадайте тему попереднього уроку – Оздоблення поверхонь рельєфними валиками.

- Скажіть, які інструменти необхідні для виконання робіт з оздоблення поверхні?

- Скажіть, в залежності від чого ви обираєте розмір валика?

- Які засоби індивідуального захисту повинні бути на маляреві під час роботи?

- Повторіть правила ТБ при роботі з декоративними валиками?

- Викладання нового матеріалу з демонстрацією вправ.

Мотивація.

При виробництві будівельних робіт з допомогою молдинга можна повністю  перетворити фасад будинку. Властивості матеріалу дозволяють надавати йому вид гіпсу, бетону, природного каменю, дерева. Тому рівні і фігурні наличники, напівколони, цоколь, карнизи виглядають природно на тлі різних зовнішніх покриттів.

Для створення ж  розкішних інтер’єрів всередині, ще зовсім недавно встановлювали гіпсову ліпнину, мармур або дерево дорогих порід. Сьогодні для декорування будинків застосовують поліуретанові молдинги на стінах в інтер’єрі.  Останнім часом вони стали досить популярними у дизайнерів.

Молдинги для стін стали причиною того факту, що звичні рівні стіни з традиційними шпалерами або фарбуванням давно перестали задовольняти власників квартир. Все частіше у пошуках нових варіантів декору для стін звертаються саме до популярного у багатьох дизайнерів молдингу. Під цим хитромудрим словом ховається різноплановий декор, який відрізняється і матеріалом виготовлення, і областями застосування.

Тому, якщо ви хочете бути успішними спеціалістами своєї професії, вам необхідно якнайкраще засвоїти сьогоднішній урок.

3.1. Нова теоретична інформація: основні данні, необхідні для оволодіння прийомами роботи.

Декоративний елемент у вигляді накладної жорсткою чи гнучкою планки різного перерізу називають будівельним молдінгом.

Це поняття об’єднує профільні вироби, які використовують для оформлення інтер’єрів та фасадів будівель – ліпні і різьблені прикраси, карнизи, ригелі, багети, плінтуси, ущільнювачі, розподільчі та з’єднувальні деталі.

Демократичні підлогові плінтуси з дерева в багатоквартирних будинках, алебастрова ліпнина стель в полнометражках – давно знайомий обробний матеріал, виготовленням і установкою якого займалися майстри своєї справи.

Сучасні технології дозволяють виготовляти профілі всіляких конфігурацій з легких практичних полімерів, що полегшує їх монтаж і підвищує функціональність. За допомогою будівельного молдинга можна виконати фінішну обробку приміщення своїми руками.

Показ презентації – Архітектурні елементи – молдінги.

Молдингом прийнято називати об’ємну планку, накладний декор, завданням якого є додавання об’єму та рельєфу звичного інтер’єру. Найпоширенішими вважаються молдинги довжиною близько 240 см, тоді як форма і ширина планки може бути довільною. Найчастіше зустрічаються вироби з пластику, поліуретану або полістиролу: їх популярність можна пояснити доступною вартістю, легкістю монтажу і відмінними експлуатаційними якостями. Вони стійкі до зовнішнього впливу, міцні і легкі, тому для оформлення рядового інтер’єру вважаються ідеальним вибором. (Додаток 2)

Молдинг кріпиться на саму стіну, яку перед цим потрібно прогрунтувати. У цьому випадку візуально стеля з молдингів складають єдине ціле.
Один з найбільш складних етапів - це стиковка кутів молдінга. Для того щоб у кутах приміщення молдинг виглядав як єдине ціле, його перед установкою потрібно підрізати певним чином. Робиться це так:
• Стельові карнизи і молдинги ріжуться за допомогою стусла - спеціального пристосування з прорізами під певним кутом. Для порізки застосовується гострий ніж або пила з дрібними зубами.
• При підрізці молдинг укладається в стусло і відрізається під необхідним кутом. Потім під точно таким же кутом відрізається другий молдинг. Якщо ви не переплутали прорізи стусла, то на рівних стінах молдинги зістикуються практично ідеально.

Підрізавши кути, можна приступати до закріплення молдінга на стику стіни і стелі. Обробка стелі молдингом проводиться так:
• Наклеювання молдінга починаємо з кутів кімнати, оскільки саме стиковка кута є найбільш трудомістким завданням. Багато майстрів рекомендують спочатку приклеїти всі кутові ділянки, і тільки потім - додавати прямі планки молдінга.
• Розводимо фінішну шпаклівку і невеликим шпателем наносимо її на місце приклеювання молдінга.
• Докладаємо молдинг до клеїть складом і рівномірно притискаємо до стіни і стелі. Надлишки шпаклівки стелі видаляємо, щілини, що утворилися між стіною і молдингом заповнюємо шпаклівкою.

• Закінчуємо оформлення молдінга, затираючи щілини в кутах і стики між панелями. Для затірки краще всього використовувати вологу ганчірку.
Замість шпаклівки можна використовувати акриловий герметик. У цьому випадку робота простіше, але кілька затратніша з фінансової точки зору.

Показ навчального відео-ролика:  «Монтаж молдінгу від компанії Европласт»

3.2.  Правила ТБ перед виконанням нових прийомів робіт.

Перед початком роботи маляр повинен: Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар. Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи. Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків, стрем’янок.

3.3.  Показ майстром прийомів роботи з даної теми уроку.

- Виконання в робочому темпі (вправи, подібні до вправ учнів на поточному інструктажі).

- Показати учням прийоми виконання робіт.

- Демонстрація дій або операцій в повільному темпі з поясненням правил користування інструментом :

- показати учням прийоми виконання робіт в   повільному темпі;

- показати правильне положення тіла під час роботи;

- показати, як правильно тримати робочий інструмент та користуватися ним.

4.  Закріплення нового матеріалу.

4.1.  Питання учням з поясненої теми уроку:

Роздати учням картки завдання для закріплення нового матеріалу. (Додаток 1)

Розділити учнів на три команди, та команда , яка швидше заповнить картку завдання правильно – виграє! Переможці отримують хороші оцінки (10-12), але тільки ті учні, які працювали під час завдання.

4.2.  Завдання учням відтворити показані дії або операції ( на виконанні подібного невеликого завдання або окремих операцій).

- Дати завдання учню самостійно зробити розмітку поверхні під оформлення декору.

- Другому учню дати завдання наклеїти кутовий елемент декору.

- Дати завдання третьому учню наклеїти молдінги між кутовими елементами декору.

4.3.   Аналіз та попередження типових помилок.

Попередити учнів про типові помилки:

Якщо розмітка зроблена не по рівню – то весь декор бути виглядати не рівно та неестетично. Якщо основа поверхні не ґрунтована – то  буде слабка адгезія і архітектурний декор з часом відпаде.

4.4.  Оцінювання роботи учнів на вступному інструктажі.

Повідомити учням наскільки вони засвоїли матеріал, вказати на помилки чи неуважність.

ІІІ. Поточний інструктаж і самостійна робота учнів.

      - Розподіл учнів по робочих місцях.  Наклеювання карнизів в лабораторії. Обсяг роботи -  60 м.п.

      - Повідомити учнів якою методичною літературою можуть користуватись учні на уроці:

- ІТК № 15 - Монтаж молдингів із поліуретану.

- ПАМЯТКА УЧНЮ.

- Плакат – «Архітектурні фасадні елементи».

- Цільові обходи робочих місць з метою контролю:

- простежити за своєчасним початком роботи учнів та організацією робочого місця;

- перевірка дотримання правил техніки безпеки і санітарії учнями;

- Контроль за виконанням трудових прийомів:

- спостереження та індивідуальна робота з учнями:

- простежити за тим, щоб кожен учень вірно визначив кратність поверхні розмірам молдінгу;

- перевірити правильність виконання трудових прийомів  нанесення клею на молдінги;

- надати допомогу учням, яким важко самостійно виконати прийоми наклеювання молдінгів на поверхню стіни;

- простежити за дотриманням правил безпеки праці;

- перевірити якість виконання завдання та кількість виконаної роботи.

- Оцінювання робіт учнів.

ІV. Заключний інструктаж.

- Аналіз діяльності всієї підгрупи.

Повідомити групі про успіх чи не успіх  засвоєння прийомів роботи.

- Аналіз типових помилок.

Вказати на типові помилки при підготовці поверхні та розмічання площі.

- Демонстрація кращих та невдалих робіт.

До кращих робіт підвести учнів і похвалити їх. Невдалі роботи показати і запитати учнів, які помилки в них допущені. Розказати, як треба правильно робити, щоб не допустити помилок, допущених цими учнями.  Учням невдалих робіт дати поради, щодо виправлення помилок в роботі.

- Повідомлення оцінок.

Повідомити учням оцінки за виконану роботу.

- Видача домашнього завдання.

Повторити пройдений матеріал теоретично і також практично( якщо є можливість).

- Прибирання робочих місць та майстерні.

ДОДАТОК 1

КАРТКА-ЗАВДАННЯ

ДОДАТОК 2

МОЛДИНГИ

Архітектурні фасадні елементи