Відкритий урок з теми:

«Цегляне мурування в багаторядній системі перев'язування швів способом «впритиск» з підрізанням розчинної суміші»

Викладач Симоненко Н.І.

2018-2019

План відкритого уроку виробничого навчання групи № 102

Тема програми:  «Цегляне мурування в багаторядній системі перев'язування швів способом «впритиск» з підрізанням розчинної суміші»

Тема уроку: «Мурування кутів стіни товщиною 1½ цеглини.

Мета уроку:

- закріпити отримані теоретичні знання з теми: «Цегляне мурування в   багаторядній системі перев'язування швів способом «впритиск» з підрізанням розчинної суміші» на практиці;

- набути практичних навиків з цегляного мурування в багаторядній системі перев'язування швів способом «впритиск» з підрізанням розчинної суміші при кладці стін товщиною в 1½ цеглини;

- розвивати у учнів уміння працювати самостійно;

- виховувати у учнів старанність, економічність при виконанні прийомів цегляного мурування.

Тип уроку:

урок вивчення трудових прийомів і операцій з використанням інноваційних технологій «Я будую дім», «Найрозумніший», «Робота у групах».

Методи навчання:

інструктаж, словесні, практичні, ігрові.

Міжпредметні зв’язки:

«Матеріалознавство»- тема: «Види розчинів», «Спецтехнологія»- тема: «Багаторядна система перев'язування швів»,  «Охорона праці»- тема: «Правила охорони праці при цегляному муруванні».

Матеріально-технічне забезпечення:

Книги, мультимедіа. кельма, молоток, кирка, рівень, висок, шнур-причалка, рулетка.

Навчально-методичне забезпечення:

плакат «Багаторядна система перев'язування швів», макети цегли.

Хід уроку

I. Організаційна частина:

Перевірка присутності учнів на заняттях, відмітка в журналі.

Перевірка готовності учнів до уроку.

• Актуалізація знань і досвіду учнів:

*Інтерактивні вправи «Я будую дім».

Суть вправи:

на столі у вчителя лежать заготовки основних елементів

одноповерхової будівлі: «Фундамент», «Цоколь», «Стіни», «Дверний

проріз», «Віконний проріз», «Покрівля».

Відповідаючи на запитання майстра «Які основні елементи

одноповерхової будівлі», учні називають їх по черзі і кріплять на

дошці.

Одержуємо зображення одноповерхової будівлі.

*Інтерактивна вправа «Найрозумніший».

Мета вправи:

На дошці записане і закрите слово, яке означає основний елемент для

виготовлення цегли (вапно).

Учні протягом 30 секунд визначають це слово. Відбираються три

учасники, яким задаються питання, хто дасть більше відповідей за 30

секунд.

Запитання до проведення інтерактивної вправи «Найрозумніший»

Що є основою будинку?

Чи роблять перекриття фундаменту?

З чого роблять стіни будинку?

Які розміри цеглини?

Які є сторони в цеглини?

Які розміри тичка?

Які розміри ложка?

Які розміри постелі?

Які розміри потовщеної цегли?

Скільки цеглин в 1м3?

Скільки потрібно розчину на укладання 1м3

Скільки рядів в 1м кладки по висоті (цегла товщиною 65мм)?

Скільки рядів в 1м кладки по висоті (цегла товщиною 88мм)?

Скільки цегли потрібно, щоб покласти 1м2 кладки в ½ цеглини?

Яким способом укладають цеглу при муруванні стовпа?

Яким способом мурування укладають зовнішню версту?

Яким способом мурування укладають внутрішню версту?

Яким способом мурування укладають забутку версту?

Яким інструментом виконують операцію по заготовці не повномірної

цегли?

Яким інструментом вимірюють вертикальність стіни?

Яким інструментом вимірюють горизонтальність стіни?

Яким інструментом вимірюють довжину кладки?

Яким інструментом підрізають зайвий розчин?

Яким інструментом чистять вентиляційні канали?

Яке допускається відхилення стіни від вертикальної поверхні?

В якій системі перев'язки мурують стовпи?

Формування орієнтовної основи дій учнів:

Пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи, порядку виконання вправ.

Вчитель

Шановні учні, сьогодні ми будемо виконувати цегляне мурування в багаторядній системі перев'язування швів способом «впритиск» з підрізанням розчинної суміші за таким порядком:

- підготовка глиняно-пісчаного розчину;

- розмітка і зведення збіжної штраби;

- встановлення шнура-причалки;

- цегляне мурування фрагменту стіни товщиною у пів (1½)цеглини.

Ознайомлення учнів з інструментом і матеріалами, які будуть застосовуватись на уроці.

Вчитель

Для виконання роботи нам потрібні такі інструменти:

кельма, молоток-кирка, рівень (водяний і звичайний), рулетка, шнур-причалка, висок, а також матеріали:

глиняна цегла;

глиняно-пісчаний розчин.

Вчитель

Для безпечного виконання роботи, слід дотримуватися слідуючих правил:

- роботу проводити на своєму робочому місці;

- користуватися справним інструментом;

- не заважати працювати товаришам;

- правильно виконувати операції по підрізанню розчину і заповненні вертикальних швів;

- правильно виконувати операції по заготівлі неповномірної цегли.

Після закінчення роботи – прибрати робоче місце, почистити інструмент, здати свою роботу.

Пояснення і показ найраціональніших прийомів, способів і послідовності виконання завдань.

Вчитель

Демонструє  найраціональніші прийоми виконання завдань з використанням плакату та макетів цегли, а потім у реальному режимі:

- підготовка розчинної суміші;

- виконання розмітки за допомогою рулетки;

- перевірка рівня пола за допомогою водяного рівня;

- розстеляння розчину на постіль;

- укладка цегли в першому ряду;

- викладання кута в 1½ цеглини;

- упорядкування збіжної штраби;

- прикріплення шнура-причалки;

- укладання цегли способом «впритиск» (укладається розчин на одну цеглину, вирівнюється; укладається цегла; підтягується кельмою розчин, утворюючи вертикальний шов; цегла вирівнюється по горизонталі; підрізується зайвий розчин і заповнюється пустота у вертикальному шві).

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Запитання до виконання інтерактивної вправи «Мікрофон»:

1.Які перев'язування швів ви знаєте?

2.Яка із систем перев'язування швів найміцніша?

3.Де використовується багаторядна система перев'язування швів?

4.Як муруються тичкові ряди в однорядній системі перев'язування швів відносно ложкових рядів при муруванні стіни в одну цеглину і більше?

5. Як муруються ложкові ряди в багаторядній системі перев'язування швів відносно тичкових рядів при муруванні стіни в одну цеглину і більше?

6.Яка товщина вертикального шва?

7. Яка товщина горизонтального шва?

8.Яких вимог охорони праці повинен дотримуватись муляр перед початком роботи?

9. Яких вимог охорони праці повинен дотримуватись муляр під час виконання  робіт?

10. Яких вимог охорони праці повинен дотримуватись муляр після виконання робіт?

Видача завдань і розподіл учнів по робочих місцях.

№ п/п, № групи, прізвище, ініціали учня, зміст роботи яку необхідно виконати, завдання на урок.

1

Група №1

Меля В., Ткачук Д., Бугайчук К.

Підготовка розчину;

Зведення штраби;

Приєднання шнура-причалки;

Цегляне мурування стіни.

Укладання цегли на глиняно-пісчаний розчин (120 цеглин).

2

Група №2

Шамов О., Шпет А., Богдан Д.

Підготовка розчину;

Зведення штраби;

Приєднання шнура-причалки;

Цегляне мурування стіни.

Укладання цегли на глиняно-пісчаний розчин (120 цеглин).

3

Група №3

Пушкарьов В., Петрухін Р., Федченко А.

Підготовка розчину;

Зведення штраби;

Приєднання шнура-причалки;

Цегляне мурування стіни.

Укладання цегли на глиняно-пісчаний розчин (120 цеглин).

4

Група №4

Шандро К., Кочулов Є., Курта Я.

Підготовка розчину;

Зведення штраби;

Приєднання шнура-причалки;

Цегляне мурування стіни.

Укладання цегли на глиняно-пісчаний розчин (120 цеглин).

Виконання вправ учнями.

Індивідуальне та колективне інструктування учнів.

Цільовий обхід майстром робочих місць учнів:

- обхід-перевірка, чи всі учні приступили до роботи, чи немає організаційних утруднень,

- обхід-перевірка правильності організації робочих місць,

- дотримання правил техніки безпеки.

- обхід-перевірка способів виконання учнями завдання.

- обхід-перевірка ступеня засвоєння учнями показаних прийомів.

- обхід-перевірка раціонального використання матеріалів та інструментів.

Здача учнями майстру готової роботи.

Прибирання ними робочих місць.

IV. Заключний інструктаж.

Самооцінка учнями результатів роботи.

Підсумки роботи кожного учня і групи в цілому.

Виставлення оцінок.

Визначення учнів які домоглися відмінної якості роботи.

Розгляд найбільш характерних недоліків в роботі.