Міністерство освіти і науки України.

Департамент освіти і науки

Вінницької обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

«Барський професійний будівельний ліцей».

Розробка інтегрованого уроку – проекту із спецтехнології та основ комп’ютерних знань:  «Виконання малярних та облицювальних робіт при опорядженні трьохкімнатної квартири». Викладачі  Г.В.Рівненко, О.Г. Мініна.

Будівельна галузь є невід'ємною частиною господарського комплексу країни, індикатором зростання чи занепаду економіки. Вона тісно пов'язана з іншими галузями, їхнім розвитком. Виробництвом будівельних матеріалів  в Україні займається майже 9 тисяч підприємств. Одним з ним є «Хенкель Баутехник (Україна)» – одна з найуспішніших компаній за показниками прибутковості і динаміки розвитку в усьому світі. В рамках комплексного соціально – освітнього проекту «Хенкель Академія», який спрямований на підвищення якості освіти випускників навчальних закладів професійно-технічної освіти, вона з 2015 року співпрацює і з нашим ліцеєм. Одним із напрямків співпраці є постачання сучасних будівельних матеріалів для навчання наших учнів.

Невпинне розширення асортименту сучасних будівельних матеріалів, застосування нових технологій потребує від майбутніх будівельників не тільки високого рівня знань та професійних навичок, але й здатності гнучко вирішувати професійні проблеми, грамотно працювати з інформацією, володіти певними знаннями та вміннями з інших наук. Сьогодні майбутній кваліфікований робітник, окрім трудових умінь і навичок, повинен володіти певними загальноосвітніми знаннями. Для їх формування потрібні адекватні їм методи, форми і засоби навчання. Однією з пріоритетних освітніх технологій, що забезпечує цю відповідність, виступає метод проектів.

Проект – сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об’єкту або певного теоретичного продукту.

На уроках спецтехнології оздоблювальників я часто залучаю учнів до проектної діяльності протягом трьох років навчання; переважно обираємо теми, що мають практичну спрямованість. Вони відзначаються чітко визначеним з самого початку результатом діяльності учасників проекту, якій зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників роботи.Так, учні-оздоблювачі на І курсі працювали в проекті «Сучасні механізовані проти традиційних технологій нанесення штукатурки», на ІІ курсі – «Український та європейський ринок  керамічної плитки».

Cуть впровадження проектної технології в професійній школі – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають оволодіння певною сумою знань через проектну діяльність, що передбачає їх вирішення. Навчити їх виробити уміння практично застосовувати отримані знання на практиці, розвивати їх критичне мислення. Мета цього – пошук фактів, аналіз, роздуми над їх достовірністю, логічне вибудовування цих фактів для пізнання нового, формування впевненості, заснованої на аргументованому міркуванні.

У процесі виконання проектних завдань учні рік від року набувають різноманітних вмінь. До них відносяться розумові і практичні дії: розуміння постановки завдання, суті навчального завдання; планування його кінцевого результату, окремих дій; виконання алгоритму проектування. Учні поступово навчаються багатьом комунікативним вмінням: конструктивно обговорювати результати і проблеми кожного етапу проектування,  вносити корективи у раніше прийняті рішення, висловлювати власні думки і вміти вислуховувати інших учасників проекту. У них формується розуміння того, що розв’язання проектного завдання вимагає складання малюнків, схем, ескізів, виконання необхідних розрахунків з залученням відповідних прикладних комп’ютерних програм.

Під час роботи в проекті я безумовно, пропоную учням відвідати сайти певних архітектурних, дизайнерських та будівельних кампаній, але й радію, коли учні самостійно знаходять необхідну інформацію, аналізують і оцінюють її практичну цінність.                                                                                                      Кінцевою метою проекту на уроці спеціальних дисциплін є чітка спрямованість на реальний результат, який можна отримати при вирішенні практично значущої для учнів проблеми, який можна осмислити, застосувати в практичній діяльності. Тому важливим етапом роботи є обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентацій, творчих звітів тощо); збір, систематизація та аналіз отриманих даних; підведення підсумків; висновки; висування нових проблем для подальшого дослідження.

Як показує досвід, результат виконаного проекту повинний бути «відчутними» для кожного учня, тобто цілком готовий до свого реального використання.  Саме такий проект ми реалізували на підсумковому занятті ІІІ курсу – «Ремонт квартири». «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» одержали конкретне реальне замовлення на ремонт квартири.

Тема уроку: Підсумкове заняття з технології малярних робіт

Мета уроку навчальна: Осмислення набутих знань зі спецтехнології та матеріалознавства опоряджувальних робіт. Закріпити знання з комп’ютерної технології‚ розвивати уміння надавати взаємодопомогу в групі під час розв’язання загальних задач; розвивати навички аналізу власної діяльності‚ навички монологічної мови‚ уміння впевнено триматися під час виступу та відстоювати свою точку зору.                                                                                                                                               Мета уроку розвивальна: Розвивати інтелект, просторову уяву, обґрунтованість суджень‚ формувати здатність відчувати красу ідеї‚ розвивати вміння логічно аргументувати та розвивати тему‚ формулювати висновок‚ чітко будувати свою відповідь.                               Мета уроку виховна: Виховувати відповідальність за доручену справу‚ комунікативність‚ дисципліну‚ звичку до систематичної розумової праці.                                                                                                      Тип уроку: Урок систематизації знань                                                         Метод проведення: Урок – захист проекту.                                      Матеріальне забезпечення: портрет Жака Вьено, креслення – проект квартири, мультимедійні засоби, зразки шпалер‚ назви проектних груп, бейджики учасників.                                         Міжпредметні зв’язки: матеріалознавство, будівельне креслення, математика, хімія, фізика, інформатика, основи екології.                  Література: Нікуліна А. С. «Малярні роботи»; Добровольський Г. М. «Малярні і шпалерні роботи»; Добровольський Г. М. «Довідник альфрейника»; Монугарова Н. Д. «Колір стін в квартирі»; Добровольський Г. М. «Альфрейно-декоративні роботи»; Енн Бостон «Уютный дом», сайти Інтернету: www.brickford.ru, www.ypag.ru, www.metrinfo.ru.                                                                                          Плановий результат: презентація проектів опорядження квартири.           Форма організації учнівської роботи: Групова робота.                                   Час роботи: 5 годин позаурочного часу; 1 година навчального часу.         Підготовча проектна діяльність:                                                                  Об’єднання учнів в групи.                                                                       Консультації по підготовці до проекту.                                                            Видача завдань.                                                                                            Організувати зустрічі з замовником для консультацій та обговорення рішень, що приймаються, по опорядженню приміщень.

Відвідати будівельну торгівельну мережу міста, ознайомитись з каталогами матеріалів, що пропонуються та цінами на ці товари, виконати їх фотографії, відеозапис.                                                                     Підібрати літературу, інформацію з мережі Internet.                                 Обґрунтувати актуальність вибору матеріалів для оздоблення приміщень.                                                                                                                          д) Підготувати доповіді та презентації по захисту проектів на 5 – 6 хвилин.                                                                                                          Диференціація навчання:                                                                                     Створено 3 групи учнів по 8 учасників. Основні ролі учнів:                  Керівник проекту – організовує роботу в групі, керує нею.              Доповідач – демонструє знання, засвоєні під час роботи над темою.       Економіст – підраховує витратні частини проекту.                            Підготовка викладача до уроку-проекту                                                     Організація зустрічей з замовником щодо виконання опоряджувальних робіт на різних

етапах підготовки проекту.                                                                              Створення реєстру навчальної літератури та адрес Internet-сайтів для підбору матеріалів по оздобленню стін, порівняльними цінами, зразками опорядження інтер’єрів.                                                                   Організація екскурсії в мережу магазинів будівельних матеріалів з метою ознайомлення з видами  шпалер та каталогами, видами фарбувальних сумішей, які представлені в нашому регіоні.       Консультаційна робота з групами, допомога учням в створенні та підготовці проектів до демонстрації.                                                            Підготовка кабінету до уроку: організація виставки «Дизайн оформлення трикімнатної квартири», розміщення столів.

Хід уроку:                                                                                                      І.Організаційна частина.                                                                                                 ІІ. Оголошення теми, мети уроку.                                                              Викладач. Слово вчителя. Сьогодні у нас підсумковий урок, який ми проведемо у вигляді  захисту  проекту опорядження трьохкімнатної квартири. Цей урок - підсумок практичних умінь, які ви вже здобули на виробничих практиках, та теоретичних знань, засвоєних на уроках з технології малярних робіт і знань з комп’ютерної технології. Великий обсяг інформації ви почерпнули в процесі виконання проекту – ви працювали з матеріалами Інтернету, науковою літературою, відвідували мережу магазинів будівельних матеріалів де отримали дані про їх наявність в нашому місті, працювали з каталогами, слухали поради продавців – консультантів. Наш проект не надуманий. На останній виробничій практиці ваша група, поділена на бригади, згідно підписаних договорів, виконувала ремонтні малярні роботи в під’їздах будинку, власником якого є ОСББ «Жовтень Бар», що знаходиться на вулиці Каштановій 19А, та над облицюванням санвузлів в кафе підприємця Пужаліної Вікторії Володимирівни.   Вас помітили, вашу якісну роботу та бездоганну трудову дисципліну оцінили і ось результат – ви вже маєте першого замовника на весняну виробничу практику – власника трьохкімнатної квартири в цьому ж ОСББ М.П Курту.                                                                                                                           Підготувати сьогоднішній проект допомогли: замовник – М.П.Курта, викладач спецтехнології Г.В.Рівненко, викладач інформатики О.Г.Мініна, технічне забезпечення проекту здійснює викладач математики – В.Ю. Іздепська.                                                               Представляємо гостям нашого заходу авторів проекту – учнів групи №3( представити кожну групу-бригаду).                                                                            До нас завітав замовник–власник 3-кімнатноїквартири житлового будинку, що знаходиться на вулиці Каштановій, КУРТА М.П.                                                           КУРТА М.П. : ставить завдання, роздає кожній групі аркуш з розмірами приміщень.                                                                                                                 Замовник: В квартирі, де проживає моя родина, вже виконано певний обсяг підготовчих робіт. Учні знають, що в житлових приміщеннях виконана високоякісна штукатурка. Залишилися роботи для майстрів краси – малярів. Я прошу дати ґрунтовну загальну характеристику існуючим  в торгівельній мережі нашого міста видам водних сумішей для пофарбування вітальні, шпалерам для спальні та дитячої кімнати.

З задоволенням прийму ваші пропозиції щодо вибору кольору пофарбування вітальні. Зауважу, що в ній є камін, підлога та всі інші предмети інтер’єру виконані із натуральних матеріалів. Що стосується вибору шпалер для спальні – естетика, екологічність, позитивний вплив на психологічний стан – ось основні критерії їх вибору.                           А ось в дитячу кімнату для 2 –х дівчаток віком 6 –ти та 12 – ти років підберіть колір і вид шпалер.                                                                                        Сім’я цінує затишок, спокій, гармонію, елегантність в оформленні квартири.

(Після замовника).

І наостанок, тобто в дорогу: Людина схильна недооцінювати вплив кольору . З вивченого ви знаєте, що вибір кольору залежить від орієнтації приміщення відносно сторін світу, від його призначення, від освітлення, розмірів і навіть рел’єфу місцевості, смаків мешканців.  Але саме основне – це вплив кольору на здоров’я людини, її  психологічний стан та працездатність. Завжди рекоменуйте своїм замовникам наукові дані про колір.                                                               Щодо вибору кольору то дизайнер-проектувальник Жак Вьено ще в 30-ті роки ХХ століття зазначав: "Колір може заспокоїти і збудоражити, створити гармонію і викликати потрясіння. Від нього можна чекати чудес, але він може і викликати катастрофу.                                                                                                  Викладач: Впродовж минулого тижня ви виконували проекти оздоблення приміщень трикімнатної квартири, враховуючи як смаки усіх членів родини, так і доцільність вибору тих чи інших матеріалів.Перед тим як перейти до захисту проектів звертаю вашу увагу на те, що результати вашої роботи будуть оцінюватись за такими критеріями: підбір матеріалів, презентація, розрахунки витрат, захист проекту, оцінка замовника, самооцінка.                                                     Керівник проекту 1.  Я представляю групу, яка працювала над оздобленням вітальні. Вітальня – це свого роду візитка вашого будинку. В ньому ви перебуваєте довго, і стіни повинні радувати око, оберігати, охоплювати турботою і затишком.  Під час презентації вибору матеріалів та кольору для вітальні, всі члени групи крім доповідача в програмі EXEL виконують розрахунок витрати матеріалів для опорядження вітальні.

Доповідач 1. (Коментує презентацію варіантів сучасного оздоблення віталень).                                                                                                                          Для того, щоб вирішити який вид фарби вибрати для стін вітальні перш за все ми познайомились з матеріалами Інтернету – видами існуючих фарб та їх властивостями. Ми зрозуміли, що по – перше фарба повинна бути водорозчинна. Ці фарби не мають сильного запаху, швидко сохнуть і добре лягають на стіни, а крім того, безпечні навіть для алергіків і дітей. А ось свій вибір ми зробили на користь акрилової фарби для внутрішніх робіт. Фарбування стін ними передбачає майже безмежний вибір колірних рішень і поєднань. Це універсальні фарби, використовуються як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт, мають відмінні адгезивні властивості з будь-якою будівельною поверхнею, швидко сохнуть, стійкі до сонця, механічних пошкоджень, є можливість застосування на будь-яких поверхнях, підтримують оптимальну циркуляцію повітря в приміщенні, мають розумне співвідношення ціни та якості. Завдяки своїй екологічності, безпеки для здоров'я людини і дешевизні, вони отримали велике поширення, як інтер'єрних. При нанесенні фарби випаровується тільки вода, і в результаті немає жодного стороннього запаху.

Ми відвідали торгівельну мережу нашого міста, де отримали детальну інформацію про види водних фарб, які є в наявності в наших магазинах і зупинили свій вибір на фарбі Sniezka Ultra Biel. (Відео з магазину).                                                                                                                            Фарба відмінно колерується пігментами в різноманітні пастельні тони. Термін служби акрилових фарб від 7 років. Білі акрилові фарби мають коефіцієнт білизни до 96%, не жовтіють. Щоб уникнути складнощів з підборкою кольору, зручніше буде скористатися автоматичною колеровкою прямо в магазині. Ми вивчили поєднання різноманітних кольорів в інтер’єрі, їх впливу на психологічний стан людини та на виразність інших предметів в приміщені, та запропонували замовнику різноманітні варіанти вибору кольору для вітальні (Презентація інтер’єри).

Разом ми прийшли до єдиної спільної думки, що в даному конкретному випадку оптимальним є бежевий колір. Він символізує тепло, затишок, спокій, розміреність, гармонію; чудово виглядають бежеві стіни з темно-коричневими дверима та коричневими ексклюзивними, з природних матеріалів предметами вітальні. Такий інтер'єр виглядає витончено, багато, видаючи хороший смак господарів будинку. Бежеві тони є універсальними для покриття стін, вони здатні вигідно підкреслити інші кольори, зробити їх ще більш яскравими і виразними. Для частини стіни навкруги каміна ми рекомендуємо фактурне пофарбування сонячним жовтим кольором на бежевому фоні, що створить приголомшливий святковий акцент.

Економіст: Нам потрібно було розрахувати необхідну кількість ґрунтовки акрилової (нанесення валиком), шпаклівки акрилової стартової, шпаклівки акрилової фінішної, акрилової фарби Sniezka Ultra Biel для опорядження вітальні. Розміри вітальні: 5×5×2.6(м); дверний проріз 2×0,9(м), віконний проріз 1,5×2,5(м).                                Кінцеві результати розрахунків витрат матеріалів: 1) шпаклівка акрилова стартова - 42кг; 2)шпаклівка акрилова фінішна - 21кг;3) грунтовка акрилова (нанесення валиком)  - 5л. 4) Акрилова фарба Sniezka Ultra Biel – 5л.                                                                                Керівник проекту 2. Наша група працювала над вибором виду та кольору шпалер для спальної кімнати. Спальня— важливе приміщення у помешканні. У цій кімнаті будь-яка людина повинна мати можливість відпочити і повністю розслабитися. Те, як вона буде оформлена може покращити або погіршити сон, відпочинок і релаксацію. Занадто яскраве світло, колір стін – все має значення. Надаємо слово доповідачу для презентації наших досліджень та пропозицій.

Доповідач 2. (Презентація «спальня»).

Після дослідження застосування кольорів в спальних кімнатах ми зрозуміли, що незважаючи на те, що велику частину часу, який ми проводимо в спальні, наші очі закриті і навколо панує темрява, кольорове оформлення інтер'єру важливо. Дослідження вчених показали, що на тривалість і якість сну безпосередньо впливає колір, який ми бачимо перед тим, як заснути. Ми влаштовані так, що кольори впливають на наш настрій, концентрацію, працездатність і апетит. Ще в храмах Давнього Єгипту облаштовували спеціальні кімнати, в яких промені заломлювались і демонстрували певні відтінки спектру. Вважалося, що бог сонця Ра спілкується так з жерцями, вселяючи в них радість і оптимізм. Зараз вчені знають, як різні тони в оточенні людини впливають на тиск, частоту пульсу і зір, активність і успішність. Особливу значущість ці висновки мають для спальні - місця, де ми проводимо ту третину життя, яка визначає якість інших двох третин. Кращий колір, згідно з дослідженнями вчених, який практично гарантує спокійний 8-годинний сон, - блакитний. Вчені стверджують, що люди прокидаються в такому інтер'єрі абсолютно щасливими! Секрет в тому, що відтінки синього знижують тиск і частоту пульсу, а на психологічному рівні асоціюються з морем, небом і нескінченністю, а це сприяє миру і спокою в душі. Так що вибираємо небесний, бірюзовий і льодово-синій! Враховуючи те, що все – таки основним при виборі кольору є смак людини, яка буде в ньому перебувати, ми розповіли замовнику про наші дослідження, але запропонували і інші варіанти кольорів в спальні. Наш замовник з захопленням зупинився саме на неповторному льодово –блакитному.

Врахувавши побажання замовника щодо вибору шпалер для спальні, ми віддали першість текстильним шпалерам. Тканина завжди вважалася самим «затишним» матеріалом, тому шпалери для стін з різних видів тканин не втратили своєї актуальності і в наші дні. В якості основних переваг  текстильних шпалер, безсумнівно, являється естетизм та екологічність. Завдяки природним натуральним матеріалам текстильні шпалери абсолютно екологічні та безпечні для здоров’я всіх членів родини. Крім того, вони відмінно поглинають практично всі побутові шуми, не вигоряють навіть під прямими сонячними променями, стійкі до вологи і забезпечують додаткову теплоізоляцію. Вони можуть бути виготовлені у величезній кількості варіантів текстур. Матеріал має шикарний зовнішній  вигляд, завжди виглядає дорого і ексклюзивно, допомагає створити екологічну атмосферу в приміщенні. До того ж, шви, що з'єднують полотна текстильних шпалер, практично непомітні. Після узгодження основних моментів по опорядженню спальної кімнати, відвідуємо торгівельну мережу нашого міста та вибираємо конкретний вид шпалер, подібний до того, що сподобався нашому замовнику. (Відео з мережі). Економіст: Перед нами було поставлено завдання розрахувати витрати матеріалів для спальної кімнати - кількість шпалер, шпаклівки акрилової фінішної, ґрунтовки акрилової, (нанесення валиком), клею Quelyd (Келід) спецфлізелін, текстильних шпалер. Розміри спальні 6×3×2.6(м);дверний проріз 2×0,8(м),віконний проріз 1,45×1,5 (м).

Кінцеві результати розрахунків витрат матеріалів такі:

- шпаклівка акрилова фінішна – 20л;

- 2) грунтовка акрилова (нанесення валиком) – 5л;

- 3)текстильні шпалери (1.06×10,05) – 5 рулонів;

- 4) клей  Quelyd(Келід)  спецфлізелін – 300г.

Керівник проекту 3.Нашій бригаді досталась сама відповідальна місія – оформлення дитячої кімнати. Її хазяйки – дві чарівні дівчинки – Марійка та Анечка віком 6 – ти та 12 - ти років.

На першій зустрічі з дівчатками ми зрозуміли, що вони спокійні, врівноважені, доброзичливі, поступливі. Люблять спілкуватися з однолітками, віддають перевагу пастельним кольорам шпалерного покриття. Разом з тим дівчатка хочуть, щоб кімната була стильною, сучасною.

Дитяча кімната – місце, з якого починає формуватися уявлення дитини про навколишній світ. Тут вона проводить багато часу, тому вибір правильного опорядження  стін стає важливим завданням.

Доповідач 3. На перший план ставимо здоров’я дітей. Ретельно вивчаємо види та властивості усіх існуючих на ринку екологічних видів шпалер та знайомимо з результатами досліджень мешканців квартири – паперовими, корковими, фото та бамбуковими шпалерами. Найякісніший і найдорожчий варіант - це паперові шпалери на флізеліновій основі. Саме такі виготовляють популярні німецькі бренди Borastapeter Mr, Perswall, Rasch. Флізелін і «дихає», і приховує нерівності стін, і дозволяє швидко і без зайвої бруду поклеїти полотна, не даючи паперу розтягуватися. Разом з дівчатками переглядаємо запропонований нами матеріал. (Презентація дитяча кімната).                                                                                  При виборі шпалер для кімнати де дві юні господині - ми врахували і те, що можливо вони вважатимуть за потрібне персонізувати свої частини кімнати – тобто вибрати різний тип оформлення. Від персонізації кімнати Марійка та Анна відмовились.

Дівчатка роблять вибір дуже цікавого, приємного, лаконічного, милого  дизайну зі шпалерами кольору рожевої пудри. Ми погодились -  адже він заспокоює, підвищує стресостійкість, покращує настрій. Цей колір сприяє успіхам у навчанні, підвищує самооцінку.

Відправляємось в магазини будівельних матеріалів нашого міста. Маємо на меті вибрати паперові шпалери на флізеліновій основі. Саме такі в нашому місті представляє популярний німецький бренд – Rasch. Наші чарівні замовниці достойні найкращого! (Відео з магазину).

Економіст: наша група розрахувала необхідну кількість шпалер, шпаклівки акрилової фінішної, ґрунтовки акрилової, (нанесення валиком), клею Quelyd (Келід) спецфлізелін, паперових шпалер на флізеліновій основі для дитячої кімнати  з розмірами 5×3,5×2.6(м); дверний проріз 2×0,7(м) ; віконний проріз 1,5×1,9(м).

Кінцеві результати розрахунків витрат матеріалів надаємо  замовнику ремонту: 1) шпаклівка акрилова фінішна – 18кг;  2) грунтовка акрилова (нанесення валиком) – 4л;

3) шпалери паперові на флізеліновій основі(1.06×10,05)м – 4рулона ;

4) клей Quelyd (Келід) спецфлізелін 300г.                                                   Керівник проекту - 4  Наша бригада після осінньої практики закохалась в облицювальні роботи і з задоволенням прийняли пропозицію, щодо облицювання  ванної кімнати. Ванна кімната - місце, куди ми поспішаємо вранці. Сюди ми заглядаємо протягом дня. І саме тут розслабляємося ввечері. І нехай це не найголовніше приміщення в будинку, в нього не часто заглядають гості і, часто, в ньому дуже мало місця, тим не менш, функціонально ванна кімната є однією з найважливіших.
Саме тому їй приділяють багато уваги під час ремонту. Ванна кімната повинна відповідати не тільки гігієнічним вимогам, але й дарувати позитивні емоції, допомагати зняти напругу після трудового дня, налаштуватися на потрібний лад перед тим, як вийти на роботу. І ось ці всі питання можна вирішити всього лише правильним підбором кольору керамічної плитки, вдалим дизайном, та якісно підібраною плиткою для стін та підлоги. Враховуючи прохання замовника, запрошую групу розрахувати необхідну кількість матеріалів для оздоблення ванної кімнати, а доповідача до виступу.

Задача

Ванна кімната                                                                                     Розрахувати необхідну кількість грунтовки Ceresit  СТ – 17 глибоко проникної, клею   Ceresit СМ-11  для плитки, плитки керамічної 100×200мм, клею  Ceresit  СE – 33 SUPER для швів. Розміри ванної кімнати:3,4 ×1,9×2,6(м); дверний проріз 2×0,6(м).                                                                                         Витрата матеріалів                                                                                       1)Клей   Ceresit СМ-11  для плитки -5,6кг/м²;                                                                2) Клей  Ceresit  СE – 33 SUPER для швів -0, 4 5кг/м²;                                        3) Ґрунтовка Ceresit  СТ – 17 глибоко проникна – о, 4кг/м²;                               4) Плитка керамічна 100×200мм.                                                        Доповідач 4.Перед тим як давати поради замовникові ми працювали з величезним об’ємом інформаційного матеріалу, згадали все те, що викладалось на уроках спецтехнології та матеріалознавства стосовно видів, вимог до якості, та практичної перевірки її  в магазині (що не завжди є можливим), поради викладачів. Ванна кімната обов’язково повинна бути функціонально досконалою, практичною і красивою. В цьому відношенні серйозна відповідальність покладається не тільки на добротність сантехніки, але і на якість оздоблювальних матеріалів. Як вибрати керамічну плитку для ванної та туалету, щоб санвузол гарантовано відповідав всім перерахованим вимогам                                                  З чого почати вибір плитки?Перше, на що варто звернути увагу – це виробник, точніше навіть не сам бренд, а країна, в якій плитка була виготовлена. На сучасному ринку широко представлена чудова продукція Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії та Італії. В цьому списку відсутня Росія, хоча в наших магазинах є багато і російського виробництва, проте дуже часто якість такого матеріалу залишає бажати кращого. Неприпустимо, щоб колір і розміри плиток з однієї колекції помітно не збігалися або геометрія елементів не відповідала стандартам, про що більшість вітчизняних виробників, судячи з усього, навіть не здогадуються.Вибираючи керамічну плитку,  бажано віддати перевагу виробникам з Італії, Іспанії, Португалії та Німеччини. Торгова марка особливого значення не має, тому що у кожної фірми бувають більш або менш вдалі колекції. Есперименти в нашому випадку з малим досвідом роботи, та й замовник з цим в житті поки що не зустрічався – можуть призвести до несподіваних і не дуже приємних результатів. Як підсумок ми запропонували нашому клієнту звернути увагу на Іспанські чи Італійські колекції плиток, що  є в наявності в нашій мережі магазинів. Іспанські фірми використовують глину з місцевих покладів. За невисокий вміст в ній органічних сполук цю глину вважають найбільш підходящою для виготовлення кераміки в усьому світі. Цей факт став основною причиною переваги іспанської плитки над іноземними аналогами по багатьом пунктам. Заводи-виробники випускають оздоблювальну плитку для ванних і туалетних кімнат трьох видів стійкості до різного впливу на них:                                                                                                             Перший вид характеризується завидною стійкістю до всіх побутових хімікатів. Цю плитку досить складно зруйнувати миючими засобами, порошками, лугами та кислотами;                                                                   Вироби цього різновиду відомі своєю «чистотою». На такій плитці вкрай несприятливі умови для розвитку бактерій, вірусних і грибкових захворювань. За таку характеристику її сміливо можна назвати самою гігієнічної та екологічної плиткою;                                                                         Вироби,що  входять в цю групу ідеальні для обробки підлог - високоміцна емаль не дасть випадково подряпати або розколоти її в побуті. Новітні технології зробили цю плитку проти ковзною навіть вологою.Величезна кількість першокласних колекцій дає  можливість підібрати необхідну керамічну плитку для стін і підлоги ванної кімнати в будь-якому стилі, що на цікавить. На додаток до всього тут можна  знайти  ексклюзивні керамічні деталі для оформлення: вставки - зроблять фон надзвичайно живим.                                                     Ми відправляємось в місцеві магазини – переглядаємо колекції, каталоги, слухаємо поради продавців –консультантів та презентуємо господарям.

Жіночій половині сім’ї найбільше сподобалась ексклюзивна колекція «ADEKХ ROMBOS». Саме на ній і зупинилась господиня.

Замовник. Я уважно прослухав ваші повідомлення, переглянув презентаціїї варіантів оздоблення. Я задоволений вашою роботою, погоджуюсь з загальними витратами на ремонт квартири. Договір на виконання ремонтних робіт буде укладено з директором ліцею, а після цього чекаємо вас на об’єкті.

Викладач. Заслухавши і обговоривши захист ваших групових

проектів, в залежності від ваших досягнень замовник, викладач та старший майстер заповнили таблицю «Критерій оцінювання знань»:

| Найменування груп | Підбір матеріалів | Презентація | Розрахунок витрат | Захист проекту | Оцінка замовника | Самооцінка | Середній бал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група по оздобленню вітальні |  |  |  |  |  |  |  |
| Група по оздобленню спальні |  |  |  |  |  |  |  |
| Група по оздобленню дитячої кімнати |  |  |  |  |  |  |  |
| Група по оздобленню ванної кімнати |  |  |  |  |  |  |  |

Підсумок і узагальнення уроку.

Слово викладача. Я вдячна вам за плідну творчу працю при підготовці та проведені сьогоднішнього уроку. Ви опрацювали великий об’єм цікавого матеріалу і досягли мети заняття. Впевнена, що знання, які ви здобули і так вміло застосували, стануть міцним фундаментом в вашому житті, в підвищенні вашого професійного рівня.