Новокаховське вище професійне училище

Методична розробка уроку виробничого навчання

на тему:

«Обклеювання поверхонь стін паперовими шпалерами»

Підготувала майстер в/н                              Семенова Я.І.

2020р.

Тема програми: Виконання основних операцій при обклеюванні поверхонь шпалерами

Тема уроку: Обклеювання поверхонь стін паперовими шпалерами

Мета уроку:

- Навчальна :  формувати початкові знання і вміння при обклеюванні стін шпалерами.

- Розвивальна : розвивати практичні вміння і навички учнів з теми, навички самоконтролю, раціональної організації робочого місця, увагу та спостережливість.

- Виховна : виховувати відповідальне ставлення до якості виконання робіт, вміння працювати в колективі, охайність, спостережливість.

Тип уроку: урок  формування первинних умінь та навичок.

Вид урок: урок - гра

Матеріально – технічне забезпечення : ноутбук, слайди, мультимедійний проектор, екран.

Дидактичний матеріал до уроку:  підручники, відеоролик, тести, технологічна карта, анаграма .

Інструменти: щітка , валик для шпалер, висок, олівець, шпалерний ніж, металева лінійка, шпатель для шпалер.

Інвентар: шпалери, відро, шпалерний клей, грунтівка.

Міжпредметні зв'язки: технологія малярних робіт, матеріалознавство, математика,  креслення, охорона праці.
Хід уроку

- Організаційний момент :

– привітання

– перевірка наявності учнів

– перевірка зовнішнього вигляду

- Вступний інструктаж :

2.1.Актуалізація опорних знань.

(Майстер проводить опитування серед учнів раніше пройденого матеріалу.)

- Як можна назвати людину, яка виконує роботу з підготовки і обклеювання поверхні шпалерами?( маляр)

- Які ще роботи виконує маляр? (фарбує поверхні водними і неводними сумішами, обклеює поверхні шпалерами, готує шпаклівки, виконує шпаклювання поверхні, доглядає за інструментами.)

- Які поверхні  підлягають підготовці під обклеювання шпалерами?

( цегляні, дерев'яні, оштукатурені, бетонні)

- Для чого потрібно підготувати поверхню під обклеювання шпалерами?

(Майстер пропонує учням пройти тест «Інструменти, матеріали для підготовки поверхні».)

1. Інструменти, призначені для очищення і шпаклювання поверхонь?

А) ножиці, ножі

Б) щітки

В) шпателя

( Правильна відповідь: В )

2. Інструменти, призначені для грунтування поверхонь?

А) щітки, валики

Б) наждачний папір, шліфувальна терка

В) рівень, висок, правило

( Правильна відповідь: А)

3. Інструменти призначені, для визначення горизонтальності і вертикальності поверхонь?

А) наждачний папір

Б) рівень, висок, правило

В) щітки, валики

( Правильна відповідь: Б)

4. Інструменти, призначені для шліфування поверхні?

А) наждачний папір, шліфувальна терка

Б) рівень, висок, правило

В) щітки, валики

( Правильна відповідь: А)

2.2 Викладання нового матеріалу

Вступне слово майстра

Сучасний ринок будівельних матеріалів представляє велику різноманітність оздоблювальних матеріалів. Одним з широко застосовуваних оздоблювальних матеріалів є шпалери. Шпалери – це найдоступніший, найдешевший і найлегший спосіб привнести в будинок затишок, новий декор і відповідно нові емоції. З усіх декоративних засобів інтер’єру вони безсумнівно попереду. Сьогодні, майже жоден ремонт не обходиться без використання цього популярного матеріалу.

Отже, сьогодні на уроці ми будемо вивчати порядок обклеювання поверхні паперовими шпалерами.

- Скажіть, будь – ласка, що таке шпалери?

- (це рулонний матеріал на паперовій основі)

- Які види шпалер ви ще знаєте окрім паперових?

(флізелінові, скло – шпалери, вінілові, коркові, фотошпалери, рідкі шпалери)

- В яких приміщеннях можна клеїти паперові шпалери?

(в приміщеннях там де нема вологості)

Практичний показ учням трудових прийомів майстром в/н.

-  Використовуючи малярний скотч, перевірте стан основи. Якщо штукатурка обсипається, то слід її скріпити шляхом нанесення грунтівки глибокого проникнення

- Перевірте поглинання основи, приклавши до неї вологу губку. Якщо на стіні залишається пляма, то це теж ознака того, що необхідно грунтувати стіни.

- Нанесіть спеціальну грунтівку на стіну або, у якості заміни, шпалерний клей, більш сильно розбавлений водою.

- Використовуючи висок, позначте на стіні вертикальну лінію, вздовж якої буде приклеюватися перша смуга шпалер.

- Визначте довжину листа шпалер – вона повинна бути приблизно на 10 сантиметрів більша, ніж довжина стінки. Розгорніть рулон шпалер, зігнувши його у певному місці, і розріжте ножем шпалери на смуги.

- Окремі лінії шпалер, які необхідно підігнати під особливі розміри, обріжте по наміченій лінії, використовуючи сталеву лінійку або правило і ніж.

- За допомогою широкої щітки нанесіть клей на шпалери. Клей наноситься від центру до країв.

- Складіть шпалери клеєм всередину і залиште на декілька хвилин для вбирання і рівномірного розподілу клею.

- Першу смугу шпалер починаєте  клеїти до стіни  від внутрішнього кута точно заздалегідь визначеною вами лінії. Шпалери повинні заходити (приблизно на 5 сантиметрів) на стелю та підлогу.

- Смуга шпалер приклеюється до стіни за допомогою валика,  або шпателя для шпалер. Розгладьте притискним роликом до шпалери від центру до країв, щоб видалити бульбашки повітря.

- Смуги шпалер, як правило, не повинні перетинатися, і не можуть бути віддалені один від одного. Спеціальний ролик притисне край до основи.

- У важкодоступних місцях, шпалери повинні бути притиснуті до стіни за допомогою пластмасового шпателя.

- Поки шпалери ще трохи вологі, відгорніть їх трохи в бік від стіни і відріжте надлишки над плінтусом.

Майстер в/н викликає 2  учнів і пропонує продемонструвати закріплення нової теми самостійним показом обклеювання поверхонь стін паперовими шпалерами.

- Закріплення нового матеріалу у вигляді анаграми та усного диктанту

(із набору літер учні мають вибрати та скласти правильну відповідь на запитання) :

- Як називається допоміжний матеріал яким можна перевірити стан поверхні, на якій будуть клеїти шпалери? ( малярний скотч)

М С А Л Т Я Р Ч О Н Й К И

- Як називається матеріал для обробки поверхні перед поклейкою шпалер? (грунтівка)

Р І К У Т Г А Н В

- Яким інструментом відміряють  вертикальність поверхні?  (висок)

К В И О С

- Якими інструментами частіше всього розрізають полотна шпалер?( ніж, ножиці)

Ж Н І      І Н О И Ж Ц

- За допомогою якого інструмента наноситься клей на полотна шпалер?( щітка)

А І К Т Щ

- Який інструмент використовується для розгладжування шпалер на поверхні?( валик)

А Л В К И

- Як перевірити стан поверхні?

( використовуючи малярний скотч, якщо штукатурка обсипається, то слід її скріпити шляхом нанесення грунтівки глибокого проникнення)

- Навіщо на стіні проводити пряму лінію?( вздовж неї буде приклеюватися перша смуга шпалер.

- Для чого потрібно складати шпалери клеєм всередину?( для вбирання і рівномірного розподілу клею)

- Як клеїти першу смугу шпалер?( від внутрішнього кута заздалегідь визначеною лінії)

- Що потрібно, щоб не було бульбашок на шпалерах?(потрібно розгладжувати шпалери валиком від центру до країв)

Охорона праці при виконанні робіт:

- роботи виконувати в спецодязі і справним інструментом

- робоче місце утримувати в чистоті, не допускати знаходження зайвих інструментів та інвентарю

- суворо дотримуватися трудової дисципліни

- гостроріжучі інструменти (ножиці або ножі) потрібно зберігати в футлярах; під час роботи їх треба складати в певне місце.

4.Поточний інструктаж

Обходи робочих місць учнів на протязі самостійної роботи з метою перевірки:

- перевірка організації робочих місць

- правильність виконання учнями трудових прийомів

- дотримання правил техніки безпеки

- Заключний інструктаж

Підведення підсумків уроку:

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку

- аналіз причин помилок учнів та пропозиція засобів їх усуненню

- повідомлення та обґрунтування оцінок

- прибирання робочих місць

- повідомлення домашнього завдання