ЗМІСТ

1. Анотація……………………………………………………….. 2
2. План уроку…………………………………………………….. 3- 9
3. Висновки……………………………………………………….. 10
4. Список використаних джерел………………………………… 11
5. Додатки………………………………………………………… 12 
                                         АНОТАЦІЯ

     Матеріалом методичної розробки є зміст уроку виробничого навчання «Обробка верхнього зрізу жіночих штанів»  професії 7344 кравець 2 - 3 розряду з теми програми «Виготовлення жіночих штанів», проведеного майстром виробничого навчання Гогусь Людмилою Володимирівною.
У методичній розробці показано як майстер виробничого навчання з метою формування уявлення учнів про способи обробки верхнього зрізу штанів; забезпечення засвоєння учнями обробки верхнього зрізу штанів; закріплення раніше отриманих знань та вмінь, а також удосконалення  навичок  із проведення самоконтролю виконаної роботи, виявлення і усунення дефектів активізує пізнавальну діяльність майбутніх кравців, використовуючи ІКТ,  репродуктивні та продуктивні методи пізнавальної діяльності, застосовуючи технологію колективно – групового навчання.  Вищезазначені методи і прийоми навчання допомагають  підвищувати  професійний рівень учнів, наближувати їх до виробничих ситуацій. 
      Методична мета уроку реалізується шляхом удосконалення його інформаційно – методичного супроводу уроку, організації самостійної роботи учнів, формування у них уваги, логічного активного мислення.

Дана методична розробка може бути корисною майстрам виробничого навчання закладів професійно – технічної освіти, що готують фахівців для швейної галузі.

План уроку

Тема програми. Виготовлення жіночих штанів.

Тема уроку. Обробка верхнього зрізу жіночих штанів.
Мета уроку:
навчальна  - сформувати уявлення учнів про способи обробки верхнього зрізу штанів; забезпечити засвоєння учнями обробки верхнього зрізу штанів. Закріпити раніше отримані знання та вміння;

виховна -  виховувати технологічне мислення, точність у роботі;
розвиваюча – розвивати в учнів естетичний смак та окомір.  

Матеріально-технічне забезпечення уроку: інструменти особистого користування, машини SHUNFA, краєобметувальна машина, праски. 

Дидактичне забезпечення: інструкційно-технологічні карти, взірець, спеціальна література, презентація до теми,  інструкції з охорони праці.
Тип уроку: урок формування нових знань, вмінь і навичок. 

Міжпредметні зв’язки:

1. Технологія виготовлення одягу – «Способи обробки верхнього зрізу жіночих штанів»;

2. Обладнання швейного виробництва – «Використання універсальних та спеціальних машин».

3. Охорона праці - «Вимоги  з охорони праці при виконанні  машинних та волого-теплових роботах».

4. Основи конструювання одягу – «Побудова креслення жіночих штанів»
                                            Хід уроку
І. Організаційна частина

1.1.  Перевірити готовність учнів і майстерні до уроку.
1.2. Перевірити присутність учнів на уроці. 

ІІ. Вступний інструктаж   
2.1. Актуалізація навчальної діяльності.

1) До яких виробів відносять штани? ( До поясних).

2) Яке призначення пояса? ( Пояс використовують для того, щоб зафіксувати положення виробу на лінії талії, стегон).
3) Яку мірку необхідно знати для викроювання пояса? Як вона знімається?
4) Які способи обробки верхнього зрізу штанів вам відомі із предмету «Технологія виготовлення одягу»?
5) Який спосіб обробки верхнього зрізу штанів є найбільш поширеним?
2.2. Мотивація уроку. Сьогодні на уроці продовжимо вивчення послідовності  пошиття штанів. Існує багато способів обробки верхнього зрізу штанів. Вибір цих способів залежить: від властивостей тканини, фасону виробу, призначення штанів (жіночі, чоловічі, спецодяг і т.д.)

ІІІ. Пояснення нового матеріалу

                                       Демонстрація презентації

Слайд 3
Тема сьогоднішнього уроку: «Обробка верхнього зрізу жіночих штанів».

На уроці ви закріпите раніше отримані знання та вміння, а також отримаєте уявлення учнів про способи обробки верхнього зрізу штанів; навчитеся  технологічно правильно обробляти верхній зріз штанів пришивним поясом.

Слайд 4.
Завдання уроку. На уроці закріпимо теоретичні знання, з’ясувавши такі питання:
1. Види поясів 
2. Деталі крою пояса 
3. Технологічна послідовність обробки верхнього зрізу штанів поясом
А також сьогодні на уроці ви повинні обробити верхній зріз жіночих штанів пришивним поясом.

    Для виконання даної теми уроку ми будемо використовувати інструменти особистого користування, машини SHUNFA, краєобметувальну машину, праски. Перед вами на робочих столах є напівфабрикати жіночих штанів, деталі крою пояса, клейової прокладки, інструкційно – технологічні карти «Обробка верхнього зрізу штанів». Допомогою у виконанні денного завдання буде взірець жіночих штанів. 
Слайд 5-9

Майстер виробничого навчання демонструє слайди із зображенням жіночих штанів різних фасонів. Зосереджує увагу учнів на види поясів та їх призначення. 
     Майстер виробничого навчання за допомогою запитань з’ясовує знання учнів, необхідні для виконання завдання на уроці. 

Слайд 10.

Запитання 1. Назвіть деталі крою пояса

Відповідь. Пояс може складатися з однієї деталі; двох деталей, зшитих по ширині (шов зшивання співпадає із  заднім середнім швом); двох деталей, зшитих по довжині; трьох деталей, зшитих над боковими швами; двох деталей, одна деталь із основної тканини, друга - корсажна тасьма. 
Запитаня 2. Які клейові матеріали застосовуються при обробці пояса?

Відповідь. Залежно від структури основного матеріалу можна використати для дублювання пояса флізелін і дублерин.
Запитання 3. Повідомте розміщення нитки основи в деталях крою.
Відповідь. Зазвичай нитка основи йде по довжині пояса, але допускається викроювання пояса із ниткою основи по ширині деталі.

Слайд 11-16
Майстер виробничого навчання пояснює технологічну послідовність обробки верхнього краю штанів пришивним поясом:
1. Виготовлення пояса.

1.1.  Дублюють пояс спеціальною клейовою прокладкою для поясів.  Вона зменшує товщину пояса по згину пояса, по швах. Також використовують звичайний клейовий флізелін.
Майстер демонструє трудовий прийом дублювання пояса спеціальною клейовою прокладкою, розпрасування косої бейки.

Запитання до учнів. На що звертають увагу при дублюванні деталей?

Відповідь. При дублюванні деталей враховують режими ВТО для даного виду тканини; слідкують, щоб не було перекосу клейового матеріалу по відношенню до основного; праску переставляють по поверхні клейового матеріалу; після дублювання деталь має бути сухою, а не вологою.

Запитання до учнів. Яких безпечних умов праці потрібно дотримуватись при виконані ВТО?
Учні повідомляють безпечні умови праці на прасувальному робочому місці.

1.2.   У всіх фірмових штанах внутрішній зріз пояса обробляють косою бейкою. 

· Розпрасовувати косу бейку і прикласти один її зріз до зрізу пояса.

Замість косої бейки можна використати смужку тканини, викроєну під кутом 45◦, ширина смужки 2 см. Також зріз пояса можна обметати на спеціальній машині.
· Пришити косу бейку шириною шва 5 мм.
· Припрасувати  строчку після пришивання косої бейки. 
· Огинають косою бейкою зріз пояса.
· Виметують кант шириною 5 мм.
·  Прокладають строчку в шов пришивання косої бейки (на малюнку червона лінія).
· ВТО пояса.

Запитання до учнів (можна використати метод «Мікрофон»: учневі пропонується дати відповідь у «мікрофон», будь – який предмет, що його імітує. Відповідає тільки той учень, у якого в руках мікрофон. Вислуховуються всі відповіді. Потім майстер та учні з’ясовують правильний варіант відповіді на питання). Яким чином проводять ВТО пояса? Чому саме так?

Відповідь учня. Спочатку пояс припрасовують, а потім надають форму дуги. Це для того, щоб пояс у готовому виробі гарно прилягав до фігури людини.
Майстер пропонує учневі продемонструвати прийом ВТО виготовленого пояса
2. З’єднання пояса з виробом ( слайд 17-23)

2.1. Приколоти пояс булавками, приметати пояс до верхнього зрізу штанів.
Запитання до учнів. Маючи теоретичні знання з технології виготовлення одягу, практичні навики з обробки верхнього зрізу спідниці, розкажіть, з якого боку приметують пояс і чому?

Відповідь. Пояс приметують із боку виробу, бо верхня деталь при приметування дає при посадку. А нам не потрібна припосадка пояса, бо це вплине на зовнішній вигляд виробу.
2.2. Якщо у виробі є хомутики, то саме зараз вони вставляються під пояс:
-  2  хомутики розташовують біля виточки або передньої складки;
-   2 - близько бічного шва з боку задніх половинок; 
-  2 - на відстані 50-60 мм від середнього зрізу. 
2.3. Прокласти строчку по лінії приметування пояса шириною шва 9 – 10 мм.
     Майстер виробничого навчання демонструє трудовий прийом пришивання пояса, повідомляючи елементи самоконтролю:

· починається і закінчується строчка закріпками; 
· якість строчки;

· ширина шва рівна на всьому протязі пояса. Якщо для дублювання пояса використовували спеціальну клейову тасьму для поясів, то проблем з  пришивання пояса не буде: орієнтиром для нас слугуватимуть перфоровані отвори на клейовій тасьмі.
Запитання до учнів. Як можна визначити, що строчка є неякісна? Як відрегулювати якість строчки?

Відповідь. Якість строчки визначають за зовнішнім виглядом, має бути правильне переплетення верхньої і нижньої ниток. Регулюють в основному за допомогою регулятора натягу верхньої нитки.
2.4. Видалити нитки приметування пояса (вийняти булавки), відгинаємо пояс. 
2.5. Припуски шва запрасовувати в бік пояса. 
     Майстер виробничого навчання демонструє трудовий прийом обшивання кутиків, повідомляючи технічні умови.
2.6. Обшити  кут на правій половинці штанів (гульфик) прямо.
2.7. Другий кут обшивають, залишаючи перехідний пояс для ґудзика. Ширина шва по ширині пояса 5-7 мм, у нижній частині кутика  - 9-10мм.
     Майстер виробничого навчання пропонує учениці підрізати припуски швів у кутах, вивернути кути.
2.8. Підрізати кути, щоб вивернути кінці пояса.
2.9. Вивернути кути пояса і припрасувати їх.
Запитання до учнів. Як перевірити якість обшивання кутів?

Відповідь.  На правій половинці лінія кута збігається з лінією гульфика;
кути не затягнуті, відсутній перекіс тканини; ширина кутів однакова при накладанні правого кута на перехідний пояс.
2.10. Перегинають пояс на виворотний бік.
2.11.  Виметують пояс (заколюють булавками). 
2.12.  Прокласти строчку  в шов пришивання пояса з лицьового боку, а з виворотного - в шов пришивання косої бейки(на малюнку червона лінія). Це в ідеалі, а можна і поруч із строчкою пришивання косої бейки.
3. Майстер повідомляє дефекти (слайд 24), що можуть виникнути в процесі обробки верхнього зрізу штанів пришивним поясом, причини виникнення  та способи усунення.

ІV. Закріплення нового матеріалу

1)  Із скількох деталей складається пояс?
2) Для чого використовувати для обробки зрізу підпояса (нижнього пояса) косу бейку?
3) Чому для дублювання пояса краще використовувати спеціальну клейову стрічку?
4) Чому кути пояса неоднаково оброблені, різні за формою? 
5)  Як пришивається пояс по відношенню до металевих   (пластмасових) закріпок на тасьмі – “ блискавці ”?
6) Як  перевірити якість  виконаної роботи?
7) Безпечні умови праці на ручному та машинному робочому місцях.
4.1. Перелік операцій, які підлягають самоконтролю:

Симетричність кінців пояса, застібки, якість та рівність строчок і пояса.
4.2. Запропонувати учням перейти до виконання денного завдання.
V.  Біжучий інструктаж. 

Майстер виробничого навчання під час самостійної роботи учнів перевіряє:
· правильність організації робочих місць; 

· дотримання учнями безпечних умов праці; 

· правильність виконання трудових прийомів; 

· дотримання учнями технічних умов, технологічної послідовності обробки вузла; 

· самостійність у роботі учнів; 

· якість  виконання операцій та завдання в цілому.
А також проводить індивідуальну роботу з  відстаючими учнями.  

VІ. Заключний інструктаж. 

1. Перевірити роботу кожного учня.

2. Аналіз роботи групи за день та ступінь досягнення поставленої мети. 

3. Аналіз типових помилок та визначення способів запобігання виникненню цих помилок. 

4. Відзначити кращі роботи  

5. Оголошення оцінок. 

6. Домашнє завдання: з технології виготовлення одягу повторити способи обробки низу штанів. 

7. Прибирання робочих місць і навчальної майстерні. 
ВИСНОВКИ
       У даній методичній розробці викладено методику проведення уроку виробничого навчання з використанням різноманітних методів навчання та мультимедійної презентації. Досвід показує, що при таких формах проведення занять, учні на уроці працюють активно, проявляють  самостійність у підготовці до заняття. Такі уроки є інформативними та пізнавальними. Хоча підготовка до проведення таких уроків потребує значних зусиль майстра виробничого навчання та учнів, проте вони досягають своєї мети, так як матеріал, використаний на уроці, має практичний зміст.
Використані джерела
1.  О. Пометун,  Запитання на уроці: Навіщо? До кого? Як і про що?Метод. посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл. – Київ, 2019. – 96 с
2. https://kipt.com.ua
3. http://katushenka.ru/
4. https://burdastyle.ua/encyclopedia/anatomiya-modeli/tehnologiya-shyttya/yak-pryshyty-homutyky
5. https://pandia.ru/text/80/090/36766-7.php. Технологія виготовлення поясних виробів.
                                                                             Додаток 1

                             Картка – завдання

               Поміркуй ! Які операції зображено на схемі?

[image: image1.png]



1 - 
2  - 

3  - 

4  - 
12

