ДПТНЗ «Новокаховське вище професійне училище»

Методична розробка
уроку з предмету
«Охорона праці»

Тема: Використання первинних засобів захисту

під час гасіння пожеж.

Розробив:

викладач вищої категорії
Семенов Б.М.

2020р.

Навчально-методична карта

Предмет: Охорона праці

Тема програми: Основи пожежної безпеки

Тема уроку: Використання первинних засобів захисту під час гасіння пожеж

Тип уроку: комбінований

Методи і прийоми навчання: лекція, показ відеороликів, демонстрація прийомів користування, вирішення проблемних ситуацій, фронтальне опитування.

Мета уроку:

Навчальна: навчити визначати первинні засоби гасіння пожеж в залежності від характеру пожежі; навчити користуватися вогнегасниками

Розвивальна: розвивати розумову діяльність учнів шляхом постановки проблемних питань

Виховна: виховувати уважність, послідовність, старанність

Міжпредметні зв’язки: хімія, тема «Реакції окислення», «Взаємодія лугів і кислот»

Забезпечення уроку: комп’ютер, стенд «Пожежна безпека», вогнегасники, пожежний рукав, пожежний інструмент, відеоролики «Правила користування вогнегасником» і «Сравнение огнетушителей».

Хід уроку

І. Організаційний момент (1-2хв.): перевірка готовності учнів та аудиторії до уроку.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів (3-5хв.):

##### Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Використання первинних засобів захисту під час гасіння пожеж».

##### Статистика пожеж (http://undicz.dsns.gov.ua/ua/STATISTIKA-POZHEZH.html):

##### за даними обліку пожеж, що надійшли від територіальних органів управління ДСНС України, протягом 2017 року в Україні зареєстровано 83116 пожеж. За період, що аналізується, спостерігається збільшення кількості пожеж на 12,0 %, прямих матеріальних збитків на 25,3 %, побічних – на 64,4 %.

##### Матеріальні втрати від пожеж склали 7 млрд 860 млн 225 тис. грн (з них прямі матеріальні збитки становлять 2 млрд 38 млн 653 тис. грн, а побічні – 5 млрд 821 млн 572 тис. грн). Унаслідок пожеж загинуло 1 819 людей, у тому числі 65 дітей; 1474 людини отримало травми, з них 144дитини. Упродовж 2017 року в Україні в середньому щодня виникало 228 пожеж (у 2016 році цей показник дорівнював 203), унаслідок яких гинули 5 і отримували травми 4 людини, вогнем знищувалося або пошкоджувалося 68 будівель та 12 одиниць техніки. Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили суму 21,5 млн грн (14,2 млн грн позаторік). Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 24,5 тис. грн. Кожною 20 пожежею знищувалась або пошкоджувалась одиниця техніки. У середньому по Україні кожна третя пожежа знищувала або пошкоджувала будівлю чи споруду.

##### Аналіз причин за якими сталися пожежі показує, що майже 30 % всіх пожеж можна було ліквідувати на початку поширення вогню. Розвитку пожеж сприяла відсутність вогнегасників або їх застарілість чи несертифікованість, в наслідок чого, вони не спрацьовували у найвідповідальніший момент.

##### Тому, мета сьогоднішнього уроку – навчитися користуватися первинними засобами гасіння пожеж щоб запобігти пожежам.

ІІІ. Сприйняття та первинне усвідомлення нового матеріалу (лекція, показ відеороликів, демонстрація прийомів користування, використання опорного конспекту 20-25хв.):

- Пожежа – неконтрольоване горіння позаспеціальним осередком.

Горіння – швидкодіюча окислювальна хімічна реакція, яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла.

Причини виникнення пожеж:

- недотримання правил пожежної безпеки;

- необережне поводження з вогнем;

- несправність електрообладнання;

- природні явища;

- аварії, катастрофи.

Щоб уникнути пожеж на підприємствах і в організаціях проводиться організаційні і технічні заходи.

До організаційних заходів належать

- Розробки правил, інструкцій, інструктажів с протипожежної безпеки.

- Організація навчання працівників. Здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму.

- Організація добровільних пожежних дружин.

- Розробка плану евакуації.

До технічних заходів належать:

- Підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, електрообладнання.

- Улаштування пожежної сигналізації (попереджувальної, автоматичної).

- Улаштування протипожежних постів (щитів) з первинними засобами гасіння.

- Обладнання внутрішніх водопостачальних кранів з пожежними рукавами і стовбурами.

Внутрішні пожежні крані влаштовуються у вестибюлях, коридорах, проходах у вбудованих або навісних шафах. Фарбуються в червоний колір з написом літер ПК білою фарбою. Кожен пожежний кран має бути укомплектований пожежним площиноскладальним рукавом та стовбуром. Пожежний рукав потрібно зберігати сухим складеним  «гармошкою» і обов'язково під'єднаним до крана і стовбура. Довжина рукава за стандартом – 15м, 20м. Пожежні стовбури з клапанними кранами вітчизняного виробництва РСПК-50, іноземного походження – PROTEK 360/366.

Щити (пости) комплектуються пожежним інструментом, вогнегасниками, запасом піску і води. Вогнегасники поділяються на 3 основних типи: водопінні (ВВП-5(з)), порошкові (ВП-5(з)) і вуглекислотні (ВВК-5). (показ відеороликів, коментар викладача і учнів).

- Правила користування первинними засобами гасіння і вогнегасниками (демонстрація викладачем прийомів користування засобами гасіння, коментар викладача).

ІІІ. Закріплення нового матеріалу:

- Відповіді учнів на питання (фронтально, 5-7хв.):

- Що таке пожежа?

- Які способи припинення горіння?

- Які речовини застосовуються в пожежогасінні?

- Які позитивні і негативні властивості має вода?

- Які речовини застосовуються при гасінні нафтопродуктів?

- Які ви знаєте типи вогнегасників?

- Які вогнегасники використовуються при гасінні електроустановок?

- Як повинні бути обладнані внутрішні пожежні крани?

- Вирішення проблемних ситуацій (5-7хв.):

- Під час фарбування дерев’яної підлоги сталася пожежа. Які ваші дії?

- На будівельному майданчику почала горіти ємність з бітумом. Чим ви будете гасити полум’я?

- Під час роботи електрозварювального  трансформатора  його ізоляція почала горіти. Які ваші дії щодо гасіння полум’я?

ІУ. Підведення підсумків уроку (3-5хв.):

- Аналіз роботи учнів.

- Виставлення оцінок з коментарем викладача.

У. Домашнє завдання: завдання на практику – проаналізувати склад пожежних постів на ваших робочих місцях, визначити тип вогнегасників і доповісти на наступному уроці.