ПЛАН УРОКУ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 2
	НАЗВА ТЕМИ:
	1.8. Ремонт простих столярних виробів.


	ТЕМА УРОКУ:
	Усунення нещільності з’єднань та їх збірка на клею


    МЕТА УРОКУ:
Навчальна:
ознайомити та навчити учнів роботі по усуненню нещільності з’єднань та збирання їх на клей.

Розвиваюча:
розвивати в учнів просторову уяву про з’єднання, усунення їх нещільностей та збирання їх на клей.
Виховна:
виховувати повагу та любов до професії, відповідальність, бережне ставлення до інструментів, робочого часу; виховувати в учнів точність, охайність.
ТИП УРОКУ:
Урок формування первинних знань, умінь та навичок.
ВИД УРОКУ: 
Інструктаж, вправи 
ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  Зразки готової продукції, плакати
МІЖПРЕДМЕТНІ      Технологія столярних робіт, матеріалознавство
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
 Олівці, рулетки, кутники, стамески, молотки, киянки, око захисні окуляри, клей, струбцини, вайми, цвяхи, викрутки, гвинтокрути , само нарізні винти, деревообробні верстати.
  ЗВ(ЯЗКИ:
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (2-3 хв.)
1. Привітання
2. Перевірка наявності учнів

3. Перевірка готовності групи до занять

II. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (45хв.)

1. Повідомлення теми та мети уроку
2. Мотивація

Дерев’яні вікна одержали найбільше поширення в житловому будівництві. Переваги дерев’яних вікон: гарні теплоізолюючі властивості, екологічна чистота і прекрасний зовнішній вигляд. Недоліком дерев’яних вікон є їх схильність до негативної дії атмосфери, що особливо актуально в містах, і як наслідок, необхідність досить часто проводити їх ремонт.

Шипові з'єднання – це основний вид з'єднання при виготовленні столярних виробів. Всі з'єднання виконують на клею. Найчастіше віконні стулки розхитуються в місцях шипового з'єднання, переважно в нижній частині.
Актуалізація опорних знань учнів (8-10 хв.)

Фронтальне опитування:
1. Для чого проводять свердлення деревини?

2. Назвіть свердла, які застосовують у столярній справі.

3. Як просвердлити отвір без сколів з оберненої сторони?

4. Як треба держати коловорот при свердлінні горизонтально та вертикально закріпленого матеріалу?

5. За допомогою якого інструмента та як робиться  розмітка під свердлення ?

6. Яка послідовність виконання з’єднань УК-1 і УК-2?

7. Для чого роблять запил в півриски і як його виконують при запилюванні шипа і провушини.

8. Який інструмент застосовують для розмітки шипів та провушин?

9. Як розрахувати товщину шипа?

3.  Викладання нового матеріалу з демонстрацією вправ (25-30 хв.)

3.1 Нова теоретична інформація
У тих випадках, коли шипові з'єднання ослаблені, але розбирання каркаса неможливе або небажане, клейові з'єднання зміцнюють шляхом уприскування свіжого клею й витримки конструкції в затиснутому стані до повного затвердіння клею. Якщо потрібно забезпечити високу міцність з'єднань, конструкцію зміцнюють додатковими деталями. Косинки - пластинки з фанери - встановлюють всередині каркаса так, щоб їх не було видно зовні. Дерев'яні бобишки поміщають всередині царгового пояса стільців, крісел. Дерев'яні цвяхи - нагелі вставляють в отвори, заздалегідь просвердлені в місцях шипових з'єднань.

Розібрані шипові з'єднання очищають від старого клею жорсткої волосяний щіткою всуху або шляхом змочування теплою водою. Після сушіння та усунення інших дефектів на деталях (тріщин, сколів і т. п.) шипові з'єднання знову склеюють. При цьому нещільні з'єднання зміцнюють, нарощуючи шип по ширині вставками зі шпону або клинцем з матеріалу деталі. Якщо шип має тріщини, їх пропилюють тонкої пилкою (лобзиком) і вставляють клини на клею. Якщо шип зруйнований, його спилюють, висвердлюють або видовбують гніздо і вставляють на клею новий шип-нагель.
[image: image1.jpg]



Способи зміцнення меблевих конструкцій:

а - за допомогою косинок; б - за допомогою бобишек
При заміні ящикового шипа на внутрішній стороні дошки роблять виїмку, рівну по ширині розміру шипа, а по глибині - половині товщини дошки. У неї підганяють наклеюють Г-подібний брусочок з тієї ж породи деревини з таким же напрямком волокон. При заміні рамного прямого шипа роблять прямий вставний шип. Бувають випадки, коли прямий рамний шип з тієї чи іншої причини має вириви деревини, що порушують тим самим його цілісність. Для відновлення роботи шипа і його цілісності місця вириваючи деревини зачищають, надавши їм прямокутну форму, і заготовляють дерев'яні вкладки, що збігаються за напрямком волокон і відповідні за розмірами відсутнім частинам шипа. Після з'єднання неповного, шипа з вушком (зрозуміло, на клею) заготовлені вкладки також на клею заганяють в призначені їм гнізда, утворені стінками вушка і збереглася робочою частиною шипа.

У табуреток та стільців іноді ламаються шипи передніх проніжок, розташованих дуже низько і через це доступних для вставання на них ногами, для чого вони, звичайно ж, не призначені. Якщо є підходящий матеріал, то найпростіше замінити зламану деталь нової. Але якщо така поломка сталася в меблях, виконаної з червоного, горіхового або іншого цінного або рідкісного дерева, то матеріал відразу можна і не знайти. У такому випадку потрібно робити новий вставний шип. Зазвичай проніжку вдається вийняти, розхитавши в своєму гнізді вцілілий шип і не руйнуючи інших з'єднань.

[image: image2.jpg]



Ремонт розібраних шипових сполук:

а, б - зміцнення шипових з'єднань клиновими і прямими вставками, в - заміна зламаного ящикового шила Г-подібної вставкою; г - заміна рамного кутового шипа на прямокутний шкант (нагель); д - з'єднання проніжки стільця на косу фугу, е - те ж на вставний шип; е - зміцнення шипа шляхом розширення дна гнізда й сгонки вузла з одночасним забиванням в пропили клинових вставок

Вставний шип можна виконати наступним чином. Проніжку запилюють ножівкою, а потім вибирають стамескою гніздо глибиною 50-60 мм. Ширина шипа буде на 5-8 мм менше ширини проніжки, це буде як би "полупотемок", так як його можна буде побачити в готовому відремонтованому стільці тільки знизу, якщо перевернути стілець вгору ніжками.

Потім випилюють вставку відповідного розміру (стругати її не треба). Для вставки придатна будь-яка деревина. Верхню частину вушка в ніжці стільця закладають на клею дерев'яним брусочком товщиною в шип і шириною 5-8 мм. Після цього роблять складання на клею: спочатку проніжку забивають в провушину уцілілим шипом, потім у другу провушину, очищену від старого клею, забивають вставку, а на неї зверху накладають проніжку з пазом. У цьому місці її стискають струбциною, щоб з'єднання на клею було максимально міцним. Врахуйте, що на цю проніжку вставати ногами вже не можна, роль її чисто конструктивна і частково - декоративна.

Якщо є в наявності матеріал тієї ж породи дерева, то проніжку краще замінити повністю, виконавши її з двох частин. Нову проніжку з шипами розпилюють під гострим кутом ножівкою з дрібними зубами, а після установки на місце склеюють і затискають в струбцині. При цьому довжина бруска для проніжки повинна бути більше на ширину пропилу. Місця з'єднання частин проніжки перед склеюванням зачищати не потрібно. Щоб косі зрізи під час запресовування не ковзали, стик можна тимчасово зафіксувати цвяхами, вбитими в проніжку з внутрішньої сторони. Решта після цвяхів отвори можна закрити пробочками з цього ж дерева або просто зашпаклювати тирсою з клеєм. Спосіб цей називається, як ви вже знаєте, з'єднанням у косу фугу.

Зміцнення сполук на гладку фугу:

- трапецієподібними і прямокутними шпонками, 
- ущільнення з'єднання пластинками струганого шпону; в - вставними шипами (метеликом)

Традиційним є метод зміцнення сполук на гладку фугу вставками у формі подвійного шипа

 "Ластівчин хвіст" (або, як його ще називають - "метелик") з перетяжкою по лінії сплотки дощок.

Показ майстром прийомів роботи з даної теми уроку

· Виконання в робочому темпі

· Демонстрація дій або операцій в повільному темпі з поясненням.

· Повторне виконання основних вправ в робочому темпі

3.2 Правила техніки безпеки перед виконанням нових прийомів  робіт

4. Закріплення матеріалу шляхом уточнення послідовності і технології виконання завдання. 

1. Послідовність виконання роботи.

2. Завдання учням відтворити елементи вправи.

3. Аналіз та попередження типових помилок

4. Оцінювання роботи учнів на вступному інструктажі

5. Видача денного завдання (5 хв.)

1. Завдання кожному учню для самостійного оволодіння прийомами роботи.

2. Повідомлення часу на виконання завдання та критеріїв оцінювання.
ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ, САМОСТІЙНІ ВПРАВИ УЧНІВ (5 год.): 

1. Розподіл учнів по робочим місцям

2. Видача інструкційних карт, зразків завдань

3. Цільові обходи робочих місць з метою контролю

4. Оцінювання учнів

IV.
ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ (20-30хв.):

1. Аналіз діяльності всієї групи.

2. Аналіз типових помилок.

3. Аналіз кращих та невдалих робіт.

4. Повідомлення оцінок.

5. Повідомлення домашнього завдання

6. Прибирання робочих місць та майстерень.

Майстер в/н






Білковський  А.І.
Картка № 1 з теми:

«Усунення нещільності з’єднань та їх збірка на клею»
Способи зміцнення і ремонту розібраних з'єднань:
[image: image5.jpg]PizHoBian wwnis Manioukn

s ——

OnuwapHwit | nogsiiinvi wnn

HackpiaHuii | rnyxuii winn

—
- . T
Liinicuuii i BCTaBHOIO Wi [ r

Toniai Ta kpyruii win

Tpsui, ckowenwit Ta nanaTwit wan

BIQKpUTUIH, MOTEMKIB | MOAYMOTeMOK





Способи зміцнення меблевих конструкцій:

а - за допомогою косинок; б - за допомогою бобишек

[image: image6.jpg]



Ремонт розібраних шипових сполук:

а, б - зміцнення шипових з'єднань клиновими і прямими вставками, в - заміна зламаного ящикового шила Г-подібної вставкою; г - заміна рамного кутового шипа на прямокутний шкант (нагель); д - з'єднання проніжки стільця на косу фугу, е - те ж на вставний шип; е - зміцнення шипа шляхом розширення дна гнізда й сгонки вузла з одночасним забиванням в пропили клинових вставок.

Картка № 2 з теми: 

«Усунення нещільності з’єднань та їх збірка на клею»
Розповсюдженні шипові з’єднання

[image: image7.jpg]



Тестові завдання до теми:

«Усунення нещільності з’єднань та їх збірка на клею»
1. На якому зображенні показано спосіб зрощування брусків у стик кромками?

[image: image8.png]



2. На якому зображенні  показано столярне з'єднання на  глухий прямокутний шип
[image: image9.png]




а 

б

 в
3. У залежності від товщини деталі та необхідної міцності виробу в столярній справі застосовують різні види кутових кінцевих з'єднань.  Встанови, який з них найбільш доцільно застосовувати для виготовлення віконних рам?
а)
на шип відкритий наскрізний одинарний
б)
на шип відкритий наскрізний подвійний;
в)
на шип круглий вставний;
г)
на шип потай глухий;
д) на шип пів потай наскрізний.
[image: image3.png]



 

            а                   б                     в                 г                      д
4. На якому зображенні показано кутове ящикове з'єднання наскрізним прямим шипом?
[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]



                             а
    б
  в
                   г
          д
5. На якому зображенні показано кутове з'єднання із встав​ним шипом?

[image: image14.png]


[image: image15.png]



     а

         б

   в

           г

6. Що необхідно використати для достатнього кріплення шипового з'єднання, виконаного з тонких брусків?
а)
шуруп;
б)
гвіздок;
в)
нагель;
г)
накладну пластину;
г) будь-що.

7. Що необхідно враховувати при виготовленні шипових з'єднань?
а)
вади деревини;
б)
призначення шипових з'єднань;
в)
напрям волокон деревини;
г)
товщину спряжуваних деталей;
ґ) умови використання.
8. Для кріплення яких з'єднань застосовують нагелі?
а)
кутових будь-яких;
б)
з'єднань на шип "ластівчин хвіст";
в)
для додаткового кріплення шипових з'єднань, які не вимагають
прозорого оздоблення;
г)
кутових ящикових;
ґ) кутових серединних.
9. На якому зображенні  показано контроль якості виготовле​ного шипа?
[image: image4.png]s MU F £




                        а

           б
       в                    г                          д

[image: image16.png]


