Управління освіти науки та молоді

Волинської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

«Ковельський центр професійно-технічної освіти»

Навчально-методичний посібник

« Сучасні верстати та робота на них».

Викладач предмету:

«Спеціальна технологія

слюсарів з ремонту автомобілів»

Цимбал О.С.

м. Ковель 2019р.

ЗМІСТ

| Від автора |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Розділ 1. | Опис та призначення новітнього обладнання | 6 |
| 1.1. | Bosch TCE 4475 S44 - шиномонтажний верстат | 6 |
| 1.2. | Балансувальний верстат Bosch WBE 4420 | 8 |
| 1.3. | Bosch VLC 3130 – ножичний підіймач | 10 |
| 1.4. | Bosch HTD 615- прилад для перевірки світла фар | 11 |
| 1.5. | Гідравлічна трансмісійна стійка OMA 606 | 14 |
| Розділ 2. | Технологія виконання робіт | 16 |
| 2.1. | Виконання робіт з шиномонтажу та ремонту пошкодженої покришки з використанням верстатів Bosch TCE 4475 S44 та Bosch WBE 4420 | 16 |
| 2.2. | Регулювання світла фар за допомогою прилада Bosch HTD 615 | 41 |
| 2.3. | Використання гідравлічної трансмісійної стійки OMA 606 | 46 |
| Розділ 3. | Охорона праці | 48 |
| 3.1. | Охорона праці під час виконання шиномонтажних робіт | 48 |
| 3.2. | Охорона праці при виконанні робіт на стенді для перевірки світла фар | 51 |
| 3.3. | Охорона праці під час експлуатації гідравлічної трансмісійної стійки | 53 |
| 3.4. | Охорона праці при виконанні робіт на ножичному мобільному підіймачі VLS 3130 | 54 |
| Висновки |  | 60 |
| Список використаної літератури |  | 61 |

Від автора

Від автора

Виробниче навчання слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів – це базова дисципліна під час  підготовки кваліфікованих робітників. При освоєнні  цього предмета учні повинні  набути навичок розбірно-складальних робіт, оволодіти технікою проведення технічного обслуговування та проведення робіт з ремонту транспортних засобів.

У професійно-технічних навчальних закладах виробниче навчання має чітко виражену професійну спрямованість. Курс виробничого навчання формує в учнів знання, уміння і навички, необхідні для практичної діяльності з обраної професії. Учні повинні знати, правильно розуміти і в повній мірі використовувати під час роботи знання з призначення, будови та роботи як окремих деталей, так і агрегатів в цілому .

Виробниче навчання передбачає оволодіння учнями практичних умінь і навичок, необхідних для роботи на виробництві. У процесі навчання  учні набувають навичок користування вимірювальним інструментом,інструментом для проведення розбірно-складальних, ремонтних робіт та для проведення технічного обслуговування, а також сучасними приладами та  верстатами, що широко впроваджуються на станціях технічного обслуговування та сервісних центрах.

Процес викладання курсу креслення забезпечує неперервний ланцюжок  між традиційними та інноваційними методами навчання з метою забезпечення наступності у навчанні. В міру просування засвоєння навчального матеріалу  акцент спрямовується у бік самостійної роботи із засвоєння деяких тем. Саме тут і починається процес самостійного мислення, пошуку розв'язання проблеми, формуються вміння глибше занурюватися в сутність досліджуваного предмета.

Зміст посібника спрямований на вирішення таких завдань:

1) формування в учнів системи знань та вмінь, необхідних для виконання робіт з ТО та ремонту колісних транспортних засобів;

2) забезпечення умов для вивчення учнями основ сучасного виробництва;

3) сприяння тому, щоб учні оволоділи обраною професією;

4) формування здатності до самостійної роботи із застосуванням новітнього обладнання;

5) формування в учнів якостей, необхідних для технічної творчості та участі в раціоналізаторській діяльності.

Даний навчально-методичний посібник  розрахований під навчальну програму виробничого навчання, який вивчається  під час професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» за рівнем кваліфікації – 3 розряд (СП(ПТ)О 7231.С.19.10–2018А).

Сподіваюсь, що пропоноване видання сприятиме більш глибокому осмисленню учнями навчального матеріалу з виробничого навчання.

Опис та призначення новітнього обладнання

Розділ 1

Опис та призначення новітнього обладнання

Розділ 1

1. Bosch TCE 4475 S44 - шиномонтажний верстат

Bosch TCE 4475 S44 - автоматичний шиномонтажний верстат (монтажна стійка відкидається назад) для збирання і розбирання коліс легкових автомобілів і легких вантажівок розміром до 32 дюймів, живлення 380 В. Комплектується "третьою рукою" TCE 330. Із вибуховим накачуванням. Даний верстат рекомендується для роботи в майстернях з великим обсягом робіт, що і спеціалізуються на особливо великих  колесах легкових автомобілів.

Технічні характеристики:

Напруга живлення 400 V; 50 Hz

Діаметр дисків (зовнішній зажим) 12 "- 28"

Діаметр дисків (внутрішній затиск) 13 "- 32"

Ширина дисків 3 "- 15"

Ширина дисків (при використанні системи TLL) 4 "- 15"

Максимальний діаметр колеса 1200 мм

Тиск повітря 8 - 10 bar

Швидкість обертання столу 7 об / хв (низька швидкість)

15 об / хв (висока швидкість)

TCE330: зусилля притиску 5500 Н (горизонтальний важіль)

2500 Н (штовхає важіль) торцем ролика

Діапазон ширини шини 70 - 397 мм

Зусилля віджиму борту 11500 Н

Особливості Bosch TCE 4475:

Верстат дозволяє обслуговувати колеса з легких сплавів розміром до 32 дюймів;

Конструкція верстата проста і надійна, має великий запас міцності, придатна для важких умов експлуатації;

Модель TCE 4475 S44 оснащена в стандартній комплектації блоком підготовки повітря, монтажкой, пензлем і пістолетом для накачування коліс;

Притиск монтажної головки до диска і її відведення від диска проводиться пневматичним циліндром (управляється однією рукою - кнопкою фіксації монтажної колони);

Має потужний чотирьохпозиційним віджимне пристрій борту покришки;

G-подібна посилена конструкція верстата забезпечує найвищий рівень жорсткості геометрії стенду при роботі зі складними покришками;

Пневматичний кероване кріплення колони посилено для підвищення міцності і стійкості найбільш навантажених компонентів;

Контроль стану монтажної стійки проводиться педаллю і кнопкою пневматичної блокування положення лапи;

Багатоелементний монтажний стіл збільшеної товщини;

Покращена якість виготовлення всіх механічних вузлів;

Підвищена зносостійкість пневмоциліндрів;

Затискні кулачки із загартованої сталі;

Роликовий майданчик для обертання колеса при роботі з боковим віджиманням йде в комплекті;

Для полегшення роботи з шинами низького профілю комплектується додатковим обладнанням - третьою рукою TCE 330;

Випускається в двох кольорах: зеленому і сірому (TCE 4475 S43).

1.2. Балансувальний верстат Bosch WBE 4420

WBE 4420 - балансувальний стенд Bosch з LCD монітором для балансування коліс легкових автомобілів, мотоциклів, мікроавтобусів і легких вантажівок. Верстат може працювати з колесами діаметром від 12 "до 30" і вагою до 80 кг. Максимальний діаметр колеса становить 1200 мм. Верстат має просту в користуванні механічну затискну гайку. Верстат WBE 4420 може балансувати колеса шириною від 1 "до 21". Верстат має електронні лінійки, позиції для установки вантажів, конуса, калібрувальний вантаж і кліщі для монтажу вантажів. WBE 4420 має програми самокалібрування, самодіагностики, програми статичної та динамічного балансування, програми для балансування легкосплавних дисків, програми для роботи з мотоциклетними колесами і багато іншого. Вага верстата - 177 кг.

Технічні характеристики:

Діаметр обода, "від 12" до 30 "

Ширина обода, "від 1" до 21 "

Макс. діаметр колеса, "до 47" (1200 мм)

Макс. маса колеса, кг до 80 кг

Швидкість обертання колеса, об / хв 210

Розміри, мм 1194x1686x1600

Балансувальне обладнання для автосервісу використовується при заміні коліс. Основне його призначення, це правка зсувів центру маси колеса. Балансування позбавляє від нерівномірного зносу протектора, значно продовжуючи термін служби підшипників коліс і деталей підвіски. Сучасне балансувальне обладнання майже повністю комп’ютеризовано, що дозволяє домогтися найбільшої точності всіх операцій. Це обладнання оснащується моторизованим приводом, що дозволяє робити детальні виміри більш точно, ніж при використанні ручного. Вибір, в балансувальному обладнанні, полягає в основному, в функціональних можливостях, які Ви бажаєте отримати. Якщо до вантажного балансувального стенду купити ще відповідні конуса і інші елементи кріплення колеса, стенд вийти універсальним.

1.3. Bosch VLC 3130 – ножичний підіймач

Bosch VLS 3130 - ножичний підйомник електрогідравлічний вантажопідйомністю до 3 тонн. Високоякісні компоненти і унікальні технології гарантують тривалу експлуатацію пристрою. Унікальна конструкція забезпечує мінімальну висоту в складеному стані в 100 мм (що дозволяє працювати з автомобілями з найнижчим кліренсом), а висота підйому становить 930 мм. Довжина платформи з рампою варіюється від 1400 до 1932 мм, а ширина постійна - 450 мм. У кожному ножичному механізмі встановлені подвійні гідравлічні циліндри, що гарантує швидкий підйом і повну безпеку.

Характеристики:

Виробник BOSCH

Вантажопідйомність 3 т

Тип Електрогідравлічний

Двигун 2,2 кВт

Обсяг оливи 10 л

Час підйому 30 сек.

Висота підйому 930 мм

Мінімальна товщина фундаменту 210 мм, клас бетону C20 / 25

Електроживлення 3 фази / 16А, 400/50 В / Гц

Вага нетто 450 кг

Мінімальна висота 100 мм

Довжина платформи 1400-1932 мм

Ширина платформи 450 мм

Максимальний тиск оливи 330 бар

Пересувний / стаціонарний

Подвійний циліндр з кожного боку

Еластомірні проставки входять в обсяг поставки

Bosch VLS 3130 може бути стаціонарним і мобільним. Мобільний комплект (спеціальні пристосування для транспортування в межах приміщення автосервісу) купується окремо.

Конструктивні особливості:

- Дві версії підйомника - стаціонарна і мобільна;-

При мобільному варіанті підйомник легко переміщується туди, де він потрібен прямо зараз;

- Компактна ножичний конструкція;

- Довжина платформи становить від 1400 до 1932 мм, ультраплоскій;

- Подвійні гідравлічні циліндри в кожному-ножиці механізмі;

- Час підйому становить всього 30 секунд;

- Унікальна конструкція забезпечує мінімальну висоту в 100 мм;

- Ідеальне рішення для операцій з колесами або гальмівною системою, для кузовного ремонту, пости  діагностування;

- Мобільна версія не потрібне кріплення до підлоги.

1.4  Bosch HTD 615- прилад для перевірки світла фар

HTD 615 - електронний прилад для перевірки і налаштування світла фар легкових автомобілів та комерційного транспорту. Оцінка правильності настройки проводиться в ручному або автоматичному режимі. Висока точність вимірювання досягається завдяки використанню лазерних систем позиціонування вимірювальної системи щодо кузова автомобіля і центру фари. Устаткування дозволяє правильно регулювати всі системи освітлення (галогенні, ксенонові і світлодіодні) на професійному рівні, що забезпечує безпеку на дорогах.

Bosch HTD 615 оснащений фотодіодних приймачем світла фар. Процедура перевірки управляється користувачем і супроводжується візуальними і аудіо сигналами.

Вимірювальний модуль приладу може використовуватися в діапазоні висот від 250 мм до 1450 мм. Завдяки цьому HTD 615 підходить для налаштування фар не тільки легкових і вантажних автомобілів, але і сільськогосподарської техніки. Переміщення блоку відбувається легко, безшумно і точно.По завершенню регулювання пристрій видає на друк протокол з інформацією про автомобілі та кінцевими даними, який є підтвердженням успішного виконання процедури.

Переваги використання HTD 615:

Для джерел світла всіх видів: лампи розжарювання, галогенові, ксенонові лампи і світлодіоди.

Всі види транспорту: легкові та комерційні автомобілі, а також мотоцикли.

Регулювання як фар головного світла, так і протитуманних фар.

Електронний аналіз точними світлочутливими фотодіодами.

За допомогою фотоелементів HTD 615 оцінює кордон світла і тіні в реальному часі. Результати і похибки представляються візуально за допомогою світлодіодного значка перехрестя, а також звуковими сигналами. Точність при вимірюванні відстані 10 метрів +/- 1 см.

Результати тесту з'являються відразу після вимірів.

Високоякісний об'єктив: захищений від подряпин, легко чиститься.

Висока механічна стійкість всіх елементів забезпечує постійну точність.

Рама з високоякісного алюмінію і нержавіючої сталі (низька вага і висока міцність) забезпечує просте і зручне переміщення між фарами.

Поглиблення для переднього колеса мотоцикла.

Ніяких паразитних нахилів (опора на 3 колесах).

Триколісний основа з регулюванням рівня.

Легка конструкція (всього 28 кг).

Прилад добре застосуємо в темному місці майстерні.

Для зручності в процесі роботи дисплей можна повертати на 180 градусів (до автомобіля або від автомобіля).

Зручна покрокова навігація по процесу настройки і зрозумілі позначення.

Робота від батареї.

Вбудований принтер для роздруківки результатів перевірки без необхідності підключати ПК.

Висока точність перевірки і регулювання фар HTD 615 досягається завдяки використанню високоякісних елементів системи:

фотодіоди: світлочутливі діоди дозволяють виконати точний аналіз завдяки вбудованому програмному забезпеченню;

скляні лінзи діаметром 230 мм;

козирок з лазером для точного позиціонування пристрою щодо кузова автомобіля допомагає при відсутності контрольних точок кузова і залишається помітним навіть в умовах поганого освітлення;

лазер для центрування пристрою щодо центру фари або лампи (особливо корисний для світлодіодних і ксенонових ламп).

C допомогою професійного приладу для перевірки світла фар Bosch HTD 615 освітлювальна система автомобіля завжди буде правильно відрегульована. Всі прилади перевірки світла фар виробництва Bosch сертифіковані і можуть застосовуватися при проведенні технічного контролю.

Характеристики:

Висота центра лінзи (мм)240 - 1450 мм

Напруга батареї12 В.

Робоча температура (° С)5 – 45

Маса 28 кг.

1.5.  Гідравлічна трансмісійна стійка OMA 606

Мобільна трансмісійна стійка одноступінчастого типу з телескопічним штоком на пересувному підставці. Використовується при монтажі і демонтажі вузлів трансмісій та інших агрегатів автомобіля, встановленого на оглядовій ямі, естакаді або підйомнику для ремонту або технічного обслуговування.

Конструкцією пристрою передбачено наявність: одноступінчастого ножного приводу, штока з хромованим покриттям, що забезпечує м'яке пропорційне опускання, системи автоматичного повернення в зворотне положення і системи  для захисту від перевантаження.

Характеристика:

Вантажопідйомність 1 т

Мін. висота підйому 1140 мм

Макс. висота підйому 1990 мм

Ширина підстави 950 мм

Тип Одноступінчата

Маса 37 кг

Габаритні розміри 1140х550х650 мм.

Технологія виконання робіт

Розділ 2

Технологія виконання робіт

Розділ 2

2.1 Виконання робіт з шиномонтажу та ремонту пошкодженої покришки з використанням верстатів Bosch TCE 4475 S44 та Bosch WBE 4420.

1. Оглянути та виявити пошкодження.

2. Позначити місце пошкодження.

3. Визначити місця встановлення балансувальних вантажів та зняти їх з обода колеса.

4. Зачистити колесо від бруду та викрутити  золотник.

5. Відокремити покришку від ободу колеса за допомогою відтискної лопатки.

6. Промазати обід колеса для кращого ковзання монтажної головки верстата.

7.Встановити колесо на затискний диск.

8.Демонтуватти покришку за допомогою монтажної головки із ковзаючим роликом скориставшись монтажною лопаткою

9. За допомогою спеціальної розвертки обробити краї пробоїни.

10. Для підвищення якості  виконання робіт встановити покришку у борторозширювач.

11. Позначити місце пошкодження з середини.

12. Знежити поверхню за допомогою розчинника.

13. Зачистити за допомогою скребка місце ремонту  від бруду.

14. Місце ремонту зачистити за допомогою гріндера.

15. Прибрати залишки гуми за допомогою порохотяга.

16. Обробити місце ремонту клеєм, попереднє знежирювання після обробки місця пошкодження гріндером не є обов’язковим.

17. Нанести клей на герметизуючий елемент ( в даному випадку «грибок»).

18. Встановити герметизуючий елемент .

19. Різким швидким рухом висмикнути герметизуючий елемент за допомогою губцевого інструменту.

20. Прокатати герметизуючий елемент роликом для кращого зчеплення із внутрішньою  поверхнею покришки.

21.Обробити пастою-герметиком  борти покришки.

22. Провести монтаж шини на шиномонтажному верстаті з урахуванням малюнка протектора.

23. Накачати шину із перевищенням необхідного тиску на 30%.

24. Швидко вставити та закрутити золотник.

25. Довести тиск до встановленої норми для даного колеса.

26. Встановити колесо на ведучий вал балансувального верстата використовуючи необхідний конус з набору.

27. Зафіксувати колесо швидкозатискною гайкою.

28. Увімкнувши відповідну програму балансування ввести до комп’ютера  розміри колеса за допомогою вимірювального важеля та електронного штангенциркуля.

29. Перевірити колесо на дисбаланс.

30. Згідно отриманих даних підібрати балансувальні тягарці.

31. Встановити тягарці відповідно до отриманих даних.

32. Перевірити колесо на дисбаланс вдруге.

33. Балансування завершено, зняти колесо, вимкнути балансувальний верстат.

34. Заблокувати колесо автомобіля яке знаходиться по діагоналі відносно того, що ремонтується противідкатними башмаками.

35. Підняти автомобіль за допомогою домкрата.

36.Зняти запасне колесо за допомогою пневматичного гайковерта.

37. Встановити колесо використовуючи необхідний інструмент.

38. Остаточну затяжку кріплень провести використовуючи динамометричний ключ із необхідним моментом затяжки для даного типу коліс та згідно вимог заводу-виготовлювача.

2.2  Регулювання світла фар за допомогою  прилада Bosch HTD 615.

1. Встановити автомобіль  на рівну поверхню, тиск повітря в шинах має бути доведено до норми.

2. Встановити  прилад для перевірки світла фар навпроти фар на відстані 300-500 мм.

3. Відкоректувати шкалу приладу згідно з кутом нахилу фар автомобіля, коректор світла фар автомобіля при цьому встановити в нульове положення.

4. Виставити прилад для перевірки світла фар чітко навпроти центра фари за допомогою лазерного рівня.

5. Скориставшись лазерним рівнем виставити прилад паралельно відносно  автомобіля.

6. Перевірити  світло фар за допомогою прилада.

7. Врахувати похибку світлової плями при корегуванні.

+

8.Провести корегування світла фар регулювальними гвинтами до необхідних значень.

2.3 Використання  гідравлічної трансмісійної стійки OMA 606.

1. Перевірити справність стійки  використавши педаль гідравлічного приводу.

2.Встановити стійку під елемент трансмісії.

3. Від’єднати кріплення  КПП та перевезти її до необхідного місця.

Охорона праці

Розділ 3

Охорона праці

Розділ 3

3.1  Охорона праці під час виконання шиномонтажних робіт.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Надіти спецодяг та інші ЗІЗ відповідно до професії монтувальника шин. Спецодяг повинен бути добре підігнаний та застібнутий.

2. Перед вивішуванням частини автомобіля (причепа, напівпричепа) піднімальними механізмами, крім стаціонарних, необхідно спочатку установити транспортний засіб на рівній поверхні, зупинити двигун, ввімкнути знижену передачу, загальмувати його стоянковим гальмом, підставити під колеса, що не піднімаються, упорні колодки, у автобуса - перевірити стан опорної площадки кузова.

3. Домкрат потрібно встановлювати на рівну і неслизьку поверхню. У випадку неміцного ґрунту під основу домкрата необхідно підкласти міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 м чи дошку, а під вивішені частини повинні бути встановлені підставки (козелки).

4. Перед демонтажем шини (з диска колеса) повітря з камери повинно бути повністю випущене. Демонтаж шини, що щільно прилягає до обода, повинен виконуватись на спеціальному стенді або за допомогою знімного пристосування.

5. Перед монтажем шини необхідно перевірити справність і чистоту обода, диска колеса, бортового і замкового кілець, а також шини.

Замкове кільце при монтажі шини на диск колеса повинне надійно входити у виїмку обода усією внутрішньою поверхнею.

6. Ободи і їх елементи не допускаються до монтажу у разі виявлення на них деформацій, тріщин, гострих крайок чи задирок, іржі в місцях контакту із шиною, розробки кріпильних отворів понад допустимі розміри.

7. Про всі помічені несправності або недоліки, які загрожують безпеці людей при проведенні робіт, повідомити керівника робіт і приступити до роботи після їх усунення.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

1. Під час шиномонтажних робіт необхідно дотримуватись наступних вимог безпеки:

- при демонтажі шини не вибивати диск кувалдою (молотком);

- знімати одне зі здвоєних коліс автомобіля тільки із застосуванням домкрата; не допускати зняття шляхом наїзду іншого здвоєного колеса на виступаючий предмет;

- при накачуванні шини повітрям не виправляти її положення на диску постукуванням;

- монтувати шини на диски коліс тільки такі, які відповідають розміру шин і не мають задирок та ушкоджень, що перешкоджають монтажу;

- під час накачування шини чи коли шина знаходиться під тиском не поправляти положення бортового і замкового кілець, не бити по замковому кільцю молотком, кувалдою або іншими предметами;

- накачувати шину тільки за нормами, установленими заводом-виготовлювачем;

- перекочувати вручну можна тільки ті колеса, диски і шини, маса яких не перевищує 20 кг; більш важкі колеса повинні перекочуватись механізованим методом;

- застосовувати при монтажі тільки ті шини замкові і бортові кільця, які відповідають даній моделі.

2. Накачування і підкачування знятих із вантажних автомобілів шин повинні виконуватися з використанням спеціальних стендів (запобіжні кліті), що перешкоджають вильоту кілець і травмуванню працюючих.

3. Перед відкручуванням гайок кріплення бездискових коліс із маточини, для знімання або переставляння їх, необхідно повністю випустити повітря із шини.

4. Для огляду внутрішньої поверхні шини необхідно застосовувати спредер.

5. Перед монтажем покришки (усередині) камеру і обідну стрічку необхідно припорошити тонким шаром тальку по всій поверхні, а надлишок тальку видалити.

6. Шини, які зберігались при температурі нижче 0°С, перед монтажем на ободи необхідно відігріти до плюсової температури.

7. Під час монтажу шини на обід колеса необхідно слідкувати за правильним положенням вентиля камери, не допускаючи його перекосів.

8. Ободи, бортові, посадкові, розпірні і замкові кільця повинні мати правильну форму, без деформації або пошкоджень, бути очищені від ржі і пофарбовані. Отвори для кріплення дисків не повинні бути розроблені.

9. При монтажі на ободи шин з направленим рисунком протектора необхідно ураховувати напрямок рисунку і місця встановлення коліс на автомобілі, щоб забезпечити збіг покажчиків напрямку обертання шин (стрілки на боковинах покришок) з напрямком обертання коліс під час руху автомобіля вперед.

10. Після проведення ремонту камери у дорожніх умовах накачування шини розміром до 14" для будівельних, дорожніх та підйомно-транспортних машин необхідно проводити, положивши її замковим кільцем униз або заложивши монтажну лопатку у вікно диску. Монтаж і демонтаж цих шин у дорозі необхідно виконувати з використанням монтажного інструменту. При порізах або розриві каркаса використання тимчасових манжет забороняється. У випадку ремонту у дорожніх умовах шин розміром понад 14" необхідно використовувати спеціальне устаткування, яке забезпечує безпеку монтажних і демонтажних робіт.

11. Кран на магістралі стиснутого повітря повинний закриватися (відкриватися) спеціальним «ключем-маркою».

12. Накачку шин слід вести у два етапи: спочатку - до тиску 0,05 МПа (0,5 кг/см2) з перевіркою положення замкового кільця, а потім, переконавшись, що крайка кільця знаходиться під бортом шини, - до максимального тиску, встановленого інструкцією.

У випадку виявлення неправильного положення замкового кільця необхідно випустити повітря із шини, що накачується, виправити положення кільця, а потім повторити раніше зазначені операції. При повторному неправильному положенні замкового кільця його необхідно замінити.

13. Підкачування шин без демонтажу слід робити, якщо тиск повітря у них знизився не більше ніж на 40 % від норми і є впевненість, що правильність монтажу не порушена.

14. Перед накачуванням шин на розбірних ободах з болтовим з'єднанням необхідно переконатися, що всі гайки затягнуті однаково, відповідно до керівництва по профілактичному обслуговуванню автомобілів. Не допускаються до експлуатації ободи, у яких немає хоча б однієї гайки.

15. Під час накачування шин не рекомендується викручувати золотники. Шланг, який подає стиснуте повітря при механічному підкачуванні, повинен бути обладнаний спеціальним наконечником, що забезпечує натискання на голку золотника для вільного надходження повітря у камеру, та запобіжним вентилем, відрегульованим на максимально допустимий тиск у шині.

16. Для запобігання забрудненню і пошкодженню золотників на всіх вентилях повинні бути металеві, гумові або інші надійні ковпачки. Забороняється заміна золотників заглушками, пробками та іншими пристосуваннями, які не дозволяють заміряти тиск повітря у шинах.

17. Здвоєні колеса слід встановлювати так, щоб «вікна» дисків були суміщені і вентиль виведений у «вікно». Це буде сприяти полегшенню доступу до вентиля при замірі тиску повітря у шинах. Забороняється встановлення і зняття одного із здвоєних коліс великогабаритних шин без повного випускання повітря х обох шин.

18. Монтаж зовнішніх шин необхідно здійснювати серійними номерами назовні (при ненаправленому рисунку протектора), а внутрішніх - у бік карданного вала.

19. Демонтовані покришки, камери, обідні стрічки і ободи сортирують на:

- годні для подальшої експлуатації без ремонту;

- такі, що потребують ремонту або відновлення; такі, що підлягають списанню.

20. При огляді шин необхідно працювати тільки в рукавицях.

3.2 Охорона праці при виконанні робіт на стенді для перевірки світла фар.

Вимоги охорони праці перед початком роботи

1. Перед початком роботи слід надіти спецодяг, спецвзуття та інші необхідні для роботи засоби індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистим і не ускладнювати рухів.

3. Підготувати робочу зону, прибрати інструмент, бруд, мастило з робочої зони.

4. Перед початком роботи на стенді для перевірки світла фар повинен пройти візуальний контроль і повну функціональну перевірку.

5. Перед початком роботи необхідно переконатися в наступному:

- автомобіль зафіксовано стоянковим гальмом;

- двигун автомобіля або вимкнено або вихлопна система з’єднана із витяжкою відпрацьованих газів;

- автомобіль і прилад для перевірки знаходиться на рівній чистій поверхні підлоги;

- перевірити тиск в шинах автомобіля, в разі потреби довести його до норми;

- у справності оптичного елементу та у тому,що оптичний елемент виставлено по рівню;

- у відсутності механічних пошкоджень та інших відхилень на несучих частинах;

- у відсутності люфтів чи зношених деталей.

- фари автомобіля чисті та сухі

7. Працівник повинен особисто переконатися в тому, що всі заходи, необхідні для забезпечення безпеки майбутньої роботи виконані.

8. Про всі виявлені недоліки повідомити керівника структурного підрозділу.

Вимоги охорони праці під час роботи

1. Працівник, що знаходиться у хворобливому або перевтомленому стані, а також під впливом алкоголю, наркотичних речовин або ліків, до роботи не допускається.

2. Під час роботи працівнику слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків.

4. Під час експлуатації стійки не допускати потрапляння лазенних променів на сітківку ока або на тіло людини через збільшуване скло.

5. Уникайте встановлення приладу під кутом більше 0,5 %.

6. Переміщення стенда для перевірки світла фар дозволяється здійснювати лише по твердій, рівній та пласкій поверхні.

7. Під час переміщення стенда для перевірки світла фар переконайтеся, що він не розгойдується. Розгойдування може спричинити падіння стенда.

3.3.Охорона праці під час експлуатації гідравлічної трансмісійної стійки.

Вимоги охорони праці перед початком роботи

1. Перед початком роботи слід надіти спецодяг, спецвзуття та інші необхідні для роботи засоби індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистим і не ускладнювати рухів.

3. Підготувати робочу зону, прибрати інструмент, бруд, мастило з робочої зони.

4. Перед початком роботи трансмісійна стійка повинна пройти візуальний контроль і повну функціональну перевірку.

5. Весь необхідний ремонт повинен бути проведений перед використанням стійки, проводити ремонтні роботи самостійно заборонено.

6. Перед початком роботи необхідно переконатися в наступному:

- у повній комплектності зібраної стійки;

- у відсутності механічних пошкоджень та інших відхилень на несучих частинах;

- у відсутності витоку оливи;

- у відсутності люфтів чи зношених деталей.

7. Працівник повинен особисто переконатися в тому, що всі заходи, необхідні для забезпечення безпеки майбутньої роботи виконані.

8. Працівник не повинен приступати до виконання роботи:

-в разі виявлення несправностей і дефектів за яких експлуатація стійки  не допускається;

-в разі відсутність технічного огляду підйомника;

- при недостатній освітленості робочої зони;

- в разі ненадійного закріплення та підтримки автомобіля, що обслуговується.

9. Про всі помічені несправності або недоліки, які загрожують безпеці людей при проведенні робіт, повідомити керівника робіт і приступити до роботи після їх усунення.

Вимоги охорони праці під час роботи

1. Працівник, що знаходиться у хворобливому або перевтомленому стані, а також під впливом алкоголю, наркотичних речовин або ліків, до роботи не допускається.

2. Під час роботи працівнику слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків.

4. Під час експлуатації стійки не перевищуйте допустиме навантаження (позначка про допустиме навантаження розміщена на корпусі стійки).

5. Уникайте встановлення на стійку вантажу зі зміщенням центру тяжіння.

6. Встановивши вантаж на трансмісійну стійку, повністю опустіть стержень в середину корпусу.

7. Переміщення трансмісійної стійки дозволяється здійснювати лише по твердій, рівній та пласкій поверхні, яка здатна витримати вагу встановленого на стійку вантажу.

8. Під час переміщення стійки, переконайтеся, що вона не розгойдується. Розгойдування може спричинити падіння трансмісійної стійки.

9. Під час експлуатації забороняється самовільно змінювати калібрування контрольного клапана для стравлювання тиску та стукати по ньому.

10. Використовуючи трансмісійну стійку для забезпечення підтримки вузлів та компонентів автомобіля, користуйтеся спеціально призначеними для цього адаптерами, дотримуючись вказівок з обмеження максимального навантаження.

3.4 Охорона праці при виконанні робіт на ножичному мобільному підіймачі VLS 3130.

Вимоги охорони праці перед початком роботи

1. Перед початком роботи слід надіти спецодяг, спецвзуття та інші необхідні для роботи засоби індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистим і не ускладнювати рухів.

3. Підготувати робочу зону, прибрати інструмент, бруд, мастило з підйомної платформи й навколо неї.

4. Перед початком роботи, а також при кожній зміні оператора, ножичний мобільний підйомник повинен пройти візуальний контроль і повну функціональну перевірку.

5. Весь необхідний ремонт повинен бути проведений перед використанням підйомника, проводити ремонтні роботи самостійно заборонено.

6. Візуальному контролю підлягають такі елементи підйомника:платформа, блок керування з гідравлічним блоком, кабель з’єднання.

7. Перед початком роботи необхідно переконатися в наступному:

- у справності платформи та рамп;

- у відсутності сторонніх об'єктів на поверхні підйомника;

- в наявності всіх елементів, пристроїв безпеки та у відсутності ослаблених частин (болтів, гайок, з'єднувачів, кабелів, фіксаторів і т.д.);

- у відсутності пошкоджень та інших відхилень на несучих частинах;

-  у відсутності тріщин, поламаних деталей, пошкоджень фарби;

- у справності поворотного вимикача, кнопки активації функції «Захист ніг», динаміка звукового сигналу, гідравлічного блоку, баку змащування, кабелю з’єднання на блоці керування.

8. Перед початком роботи слід підібрати, оглянути і підготувати до роботи технологічне оснащення, інструмент, інвентар, прилади, матеріали, які будуть використовуватися в роботі, і переконатися в їх повній справності.

9. Працівник повинен особисто переконатися в тому, що всі заходи, необхідні для забезпечення безпеки майбутньої роботи виконані.

10. Працівник не повинен приступати до виконання роботи:

- в разі виявлення несправностей і дефектів за яких експлуатація підйомника не допускається;

- в разі відсутність технічного огляду підйомника;

- при наявності сміття та бруду на платформі;

- при наявності неізольованих струмоведучих частин електроустаткування;

- якщо ухил опорної поверхні перевищує допустиму норму;

- якщо навантаження на платформі перевищує допустиму норму;

- при недостатній освітленості робочої зони.

11. Про всі виявлені недоліки повідомити керівника структурного підрозділу.

Вимоги охорони праці під час роботи

1. Працівник, що знаходиться у хворобливому або перевтомленому стані, а також під впливом алкоголю, наркотичних речовин або ліків, до роботи не допускається.

2. Під час роботи працівник повинен вести себе спокійно і врівноважено, уникати конфліктних ситуацій, які можуть викликати нервово-емоційне напруження і відбитися на безпеці праці.

3. Під час роботи працівнику слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків.

4. Максимальна вага піднімаючих пасажирських чи вантажних транспортних засобів не повинна перевищувати 3000 кг.

Під час максимального навантаження, розподіл навантаження має бути не більше 3 : 2.

Перед підйомом транспортного засобу слід переконатися, що транспортний засіб можна підіймати на даному типі підйомника.

Піднімайте транспортний засіб за чотири підйомні точки, вказані виробником.

5. Завжди керуйте підіймачем за допомогою блоку керування, що входить в комплект підставки.

6. Перед рухом підйомної платформи переконайтеся, що в зоні ризику нікого нема, а також відсутні інші об’єкти притулені чи розташовані на транспортному засобі, також на підйомній платформі.

7. Сторонньому персоналу допуск до підйомної платформи заборонений.

8. Не припустимо використовувати платформу в якості крана чи опори для інших підйомних механізмів.

9. Ходіння по платформі та перевезення на ній людей заборонено.

10. Електрозварювальні роботи на піднятому транспортному засобі чи підйомній платформі можна виконувати тільки коли головний вимикач знаходиться в положенні Вимкнено (0).

11. Ніколи не використовуйте підйомну платформу в разі неполадок чи пошкоджень.

12. Якщо платформа не експлуатується – блокуйте головний вимикач.

13. Підготуйте ножичний мобільний підйомник до встановлення транспортного засобу:

- переконайтеся, що підйомна платформа підключена до живлення;

- переконайтеся, що підйомна платформа повністю опущена;

- переконайтеся, що рампи повністю опущенні;

- приберіть інструменти, бруд, мастила з підйомної платформи та в зоні навколо неї.

14. Встановлюючи транспортний засіб, заводьте його на платформу по прямій лінії.

14.1. Переконайтеся, що транспортний засіб заходить на платформу з необхідної сторони: його передня частина повинна знаходитися над гідравлічними циліндрами!

14.2. Проводьте транспортний засіб вперед до тих пір, поки центр тяжіння не виявиться в визначеній області. Цент тяжіння в багатьох транспортних засобів знаходиться в районі петель передніх дверей.

14.3. Увімкніть ручні гальма транспортного засобу і вимкніть  двигун.

14.4.  Перевірте стан визначених виробником точок кріплення транспортного засобу на предмет пошкоджень та стабільності.

14.5. Встановіть еластичні фіксатори під точки кріплення на транспортному засобі, і якщо підйомна платформа занадто коротка для певних підйомних точок, підніміть рампи, щоб подовжити її.

15. Підйом транспортного засобу здійснюйте в такій послідовності:

15.1. Поверніть поворотний перемикач в положення «підйом» і утримуйте в цьому положенні. Підйомна платформа буде рухатися вверх доки кнопка утримується натиснутою.

15.2. Піднімайте транспортний засіб доти, доки колеса не відірвуться від землі.

3.15.3. Зупиніть підйомну платформу і перевірте чи еластомірні фіксатори щільно утримуються на точках кріплень. Якщо транспортний засіб знаходиться в нестабільному положенні, опустіть платформу і перевстановіть транспортний засіб.

15.4. Продовжуйте підйом транспортного засобу лише за умови забезпечення стабільного положення.

15.5. Підніміть підйомну платформу на необхідну висоту або до тих пір, поки не буде досягнуто крайнього верхнього положення. Після чого опустіть поворотний вимикач.

16. Проводячи ремонтні роботи на піднятому транспортному засобі уникайте вібрування транспорту чи важелів.

17. Встановлюючи чи знімаючи важкі деталі (наприклад, двигун, трансмісію і т. д.), користуйтеся спеціальним обладнанням, яке призначене для безпечного зняття та встановлення цих деталей.

18. Опускання транспортного засобу з здійснюйте  відповідно до таких правил:

18.1 Під час опускання транспортного засобу переконайтеся, що еластомірні фіксатори щільно утримуються точках кріплення.

18.2. Уникайте різких рухів транспортного засобу та підйомної платформи.

18.3. Переконайтеся у відсутності людей в зоні транспортного засобу чи підйомної платформи. Відійдіть на безпечну відстань.

18.4. Приберіть інструменти та інші предмети з транспортного засобу і підйомної платформи.

18.5. Поворотний перемикач поверніть в положення «спуск» і утримуйте в цьому положенні. Підйомна платформа буде рухатися до того часу, поки кнопка утримується натиснутою. Опускання припиниться автоматично на висоті 300 мм (рівень «захисту ніг»).

18.6. Перевірте область під рейками, якщо все в порядку, натисніть та утримуйте кнопку «захист ніг».

18.7. Поверніть поворотний перемикач в положення «спуск» і утримуйте в цьому положенні. Платформа почне рухатися вниз в супроводженні звукового сигналу та повністю опуститься.

19. З’їзд  транспортного засобу здійснюйте в такій послідовності:

19.1. Переконайтеся, що підйомна платформа повністю опущена.

19.2. Приберіть еластомірні фіксатори.

19.3. Опустіть рампи.

19.4. Переконайтеся, що не з’їзді нема перешкод.

19.5. Виведіть транспортний засіб з підйомної платформи по прямій лінії.

20. За допомогою навісного замка зафіксуйте поворотний перемикач в положення Вимк., таким чином вимкнувши та заблокувавши підйомну платформу.

21. Для переміщення ножичного мобільного підіймачаVLS 3130 на невеликі відстані в майстерні, використовуйте спеціальний мобільний комплект, що складається зі зчіпного брусу та обвідного ролика.

21.1. Переміщувати підіймач дозволяється лише на рівній, гладкій і твердій поверхні, підйомна платформа при цьому має бути не зафіксованою.

21.2. Переконайтеся, що навколо підйомної платформи не має людей чи будь-яких предметів.

21.3. Не приближуйтеся до нижньої основи підйомної платформи.

21.4. Уникайте різких рухів під час транспортування підйомної платформи за допомогою обвідних роликів.

21.5. Встановлюючи обвідні ролики:

- підніміть порожню підйомну платформу приблизно на 50 см.;

- прикріпіть обвідні ролики до передньої поперечини (фіксованої) і закріпіть болтами;

- повністю опустіть підйомну платформу;

- поверніть передню поперечину, встановивши обвідні ролики на поверхню – передня частина підйомної платформи має знаходитись на обвідних роликах.

21.6. Транспортуючи підйомну платформу:

- від’єднайте живлення від блока керування;

- встановіть блок керування на підйомну платформу, переконайтеся що від не впаде під час транспортування;

- встановіть болт зчіпного бруса на місце кріплення передньої поперечини

- щоб підняти підйомну платформу - натисніть на руків’я зчіпного бруса;

- за допомогою зчіпного бруса перемістіть підйомник в потрібне місце;

- опустіть підйомну платформу, приберіть зчіпний брус.

21.7. Знімаючи обвідні ролики:

- встановіть блок керування на новому місці, підключіть живлення блока;

-  підніміть порожню підйомну платформу приблизно на 50 см.;

- приберіть болти і зніміть обвідні ролики;

- повністю опустіть підйомну платформу;

- поверніть передню поперечину, встановивши обвідні ролики на поверхню - передня частина підйомної платформи має знаходитись на обвідних роликах.

Висновок

Висновок

Основним завданням посібника є сформувати в учнів знання і вміння виконувати роботи на шино монтажному, балансувальному верстатах, приладі для регулювання світла фар, ножичному підйомнику, трансмісійній стійці.

Окремі теми посібника передбачає ознайомлення учнів з технічними характеристиками обладнання та верстатів.

Розкриті питання з охорони праці є основою та запорукою безпечної подальшої виробничої діяльності учнів як дипломованих фахівців.

Зміст посібника передбачає формування в учнів уміння самостійно користуватися новим обладнанням.

Список використаної літератури

Список використаної літератури

- http://carsys.net.ua/files/upload/TSE_Short_overview_v_8.17_ru.pdf

- http://bosch-service.kiev.ua/news/6

- https://ru-ww.bosch-automotive.com/ru/products_workshopworld/workshop_equipment/electro_mechanic_lifts/scissor_lifts/vls_3130/vls_3130_1

- https://ua-ww.bosch-automotive.com/uk/products_workshopworld/testing_equipment_products/htd/htd_615/htd_2

- https://metalbox.com.ua/shop/product/transmissionnaia-stoika-oma-1000-kg-606

- Бедрій Я.І., Джигерей В.С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона  праці:  Навч. по сібник.  -  Львів: Афіша, 1997

- Ярошевська  В.М.,  Чабан  В.Й.  Охорона  праці  в  галузі.  - Навчальний  посібник.  -  К.:  Професіонал,  2004