Міністерство освіти і науки України

Департамент науки  і освіти

Чернігівської обласної держадміністрації

ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування»

План-конспект уроку виробничого навчання

Засвоєння прийомів тримання ножиць та гребінця.

Засвоєння прийомів використання філірувальних ножиць.

Розробила

майстер виробничого навчання

Купа І.М.

2022р.

Загальнопрофесійний  блок.

Засвоєння прийомів володіння інструментом.

Тема уроку: Засвоєння прийомів тримання ножиць та гребінця. Засвоєння прийомів використання філірувальних ножиць.

Тип уроку: урок формування початкових знань та навичок.

Навчальна мета: формування початкових знань, умінь та навичок по виконанню

трудових прийомів  тримання прямих ножиць, ножиць і гребінця, філірувальних ножиць.

Розвиваюча мета: розвивати увагу, чіткість рухів рук та пальців при виконанні прийомів тримання ножиць.

Виховна мета: виховувати увагу.

Матеріально-технічне оснащення: ножиці прямі та філірувальні, гребінці, інструкційні картки з охорони праці, дезінфікуючі засоби, мило.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

- Перевірка присутності учнів.

- Перевірка готовності до уроку.

- Рапорт чергового.

- Інструктаж з охорони праці.

ІІ. Вступний інструктаж.

1. Повідомлення теми та мети уроку (3-5 хв.)

2. Повторення та закріпленні раніше вивченого матеріалу  (5-10 хв.)
- Розтошування перукарень.

- Робоче місце майстра перукаря.

- Санітарно-гігієнічні заходи в перукарні.

3. Формування нових професійних знань, навичок та вмінь (25-30 хв.)
	Ножиці та гребінці – це знаряддя праці перукаря.

Перукарські ножиці бувають прямі (з гладкою поверхнею робочого полотна) і зубчасті (з рельєфною поверхнею полотна) — філірувальні та прапорні.

Ножиці виготовляють з високоякісної легованої сталі з антикорозійним покриттям із хрому, титану тощо. Сучасні зразки ножиць мають антиалергійне покриття, бувають з мікронасічкою, алмазним напиленням.

Прямі ножиці призначені для стрижки, окантування, тушування, філірування волосся, стрижки вусів і борід, філірувальні – для проріджування волосся, прапорні – для фігурного оформлення кінців пасма.

Складові частини ножиць

Обидва полотна ножиць прямі та різальні. Ножиці можуть мати полотна завдовжки 4,5-6,5 см , гостру або тупу форму кінців, обмежувач, упор-підсилювач для мізинця на кільці.

Розмір полотен перукарських ножиць можна визначити за шаблоном.

Прийоми тримання ножиць.

Перший прийом — основний робочий: ножиці тримають у правій руці, великий палець фіксує нижнє кільце, підмізинний — верхнє, указівний та середній пальці охоплюють верхній важіль ножиць. Якщо є підсилювач, на ньому знаходиться мізинець. Працює тільки великий палець. Положення ножиць горизонтальне.

Другий прийом — положення пальців аналогічне, але долоня повернута вгору, кінці ножиць спрямовані донизу. Положення ножиць під кутом.

Третій прийом — неробочий: ножиці знімають із великого пальця, утримують у долоні іншими пальцями.

Для виконання стрижки важливо засвоїти прийоми тримання ножиць і гребінця. Лівою рукою здебільшого утримують пасма волосся, правою — ножиці.

Прийоми тримання гребінця.

Залежно від операцій користуються п'ятьма основними та трьома допоміжними прийомами тримання гребінця.

Прийоми тримання гребінця:

Основні прийоми:

1-й - гребінець тримають за обушок зубцями вниз, великий палець і мізинець із внутрішнього боку, вказівний, середній, підмізинний - із зовнішнього боку гребінця. Для холодного укладання гребінець у правій, для гарячого - у лівій руці

2-й - гребінець у лівій руці, зубцями вгору, великий палець на обушку, вказівний — на зубцях, інші пальці підтримують гребінець зовні (тушування волосся)

3-й - гребінець у лівій руці, зубцями вниз, великий палець із внутрішнього, вказівний - із зовнішнього боку гребінця (тушування, вичісування волосся)

4-й - неробоче положення. Гребінець тримають у лівій руці, зубцями в долоню, великий палець притискає його до долоні.

5-й - взаємодія гребінця та ножиць під час стрижки. Гребінець і ножиці у правій руці, кільце ножиць на підмізинному пальці, великий палець притискає гребінець до ножиць, зубці гребінця спрямовані до пальців.

Допоміжні прийоми:

1-й - гребінець у правій руці зубцями вниз, великий палець із внутрішнього боку гребінця, всі інші зовні (розчісування волосся)

2-й - гребінець зубцями в долоню у лівій руці, мізинець прити­скає гребінець до долоні (накручування волосся)

3-й - гребінець у правій руці зубцями від себе, великий палець притискає гребінець до кулака.

4. Закріплення нового матеріалу шляхом демонстраційних вправ (3-5 хв.)

5. Інструктування про безпечні умови праці та розподіл учнів по робочих місцях (3-5 хв.)

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійні вправи учнів

1. Обхід   Цільовий практичний (вид обходу)

Задачі обходу:

 Організація робочих місць

 Правильна технологічна послідовність виконання роботи на першопочатковому етапі

 Здійснення самоконтролю

 Безпечні прийоми праці

2. Обхід   Цільовий, індивідуальний

Задачі обходу:

 Правильність організації роботи учнями (прізвища учнів)

 Самоконтроль якості роботи (прізвища учнів)

 Безпечні умови праці (прізвища учнів)

3. Обхід   Комплексний обхід

Задачі обходу:

 Організація роботи в групі учнів (прізвища)

 Самоконтроль якості роботи в групі і у учнів (прізвища)

 Безпечні прийоми праці в групі та у учнів (прізвища)

 Збір інформації для заключного інструктажу

ІУ. Заключний інструктаж (15 хвилин)

 Підведення загальних підсумків заняття

 Аналіз та обговорення типових помилок

 Якість виконаних робіт та виконання норм часу

 Домашнє завдання