Завдання для тематичної атестації НДУ

з теми :
" Цегляна кладка за однорядною системою перев'язування швів"

Завдання для тематичної атестації НДУ

з теми

“Однорядна система перев’язування швів”.

1. Дайте відповідь на теоретичні запитання Вашої картки (картки додаються ).

2. Виконайте мурування простінку завтовшки у 1,5 цеглини згідно технічним вимогам  за однорядною системою перев’язування швів (5 рядів по висоті ).


                        1-й ряд





   2-й ряд
Можливі відхилення у розмірах і положеннях конструкції стін.

	Показники 
	Стіни, мм

	Відхилення від проектних розмірів :

Товщина

Позначка опорних поверхонь

Ширина простінків

Відхилення поверхонь мурування від вертикалей :

   - на один поверх 

   - на висоту простінку

Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м

довжини стіни

Нерівності  на вертикальній поверхні мурування , які знайдені при накладанні рейки завтовшки 2 м

Товщина швів :

  - горизонтальних 

  - вертикальних
	15

-10

-15

10 
3
15

10

10 ... 15

8 ...15




Критерії оцінювання завдання тематичної   атестації НДУ.

	№ з\п
	Об’єкти оцінювання (показники )
	Бали

	1.
	Організація робочого місця 
	±  0,6

	2.
	Дотримання техніки безпеки 
	± 0,6

	3.
	Дотримання технічних вимог :
	

	
	- відхилення від опорної   поверхні        
	± 0,6

	
	- відхилення від товщини 
	± 0,6

	
	- відхилення від ширини 
	± 0,6

	
	- відхилення від вертикалі 
	± 4,8

	
	- відхилення від горизонталі 
	± 1,2

	
	- нерівності на вертикальній поверхні 
	± 0,6

	
	- розшивання швів 
	± 0,6

	
	- чистота мурування 
	± 0,6

	4.
	Теоретичне завдання 
	± 1,2

	Разом 
	± 12


