Будова та принцип роботи автоматичної пральної машини.

Maл. 1. Будова пральної машина-автомат

Будова  пральної машини включає в себе такі основні вузли:

- • Бак і барабан ;

- • Підшипниковий вузол;

- • Корпус з кришкою люком і задньою стінкою ;

- • Зливний насос ;

- • Клапан набору води ;

- • Пружини та амортизатори ;

- • Електричне обладнання і ТЕН ;

- • Панель управління з електронним модулем ;

- • Електродвигун .

Принцип роботи пральної машини заснований на чіткій взаємодії всіх вузлів і механізмів.

Принцип дії пральної машини автомат:

- 1 . Оцінка ваги завантаженої білизни .

- 2 . Набір води для попереднього прання (замочування) .

- 3 . Злив після попереднього прання .

- 4 . Набір води для основного прання.

- 5 . Нагрівання води до встановленого рівня.

- 6 . Злив після основного прання .

- 7 . Набір води і полоскання, після кожного - коротке віджимання.

- 8 . Остаточне віджимання.

Фактори які впливають на якість прання

Що потрібно, щоб випрати білизну? Вода, хімія, температура, механіка і час - ось основні чинники прання, які безперервно взаємодіють між собою, змінюючи один одного в замкнутому колі.

Вода: 

- Зволожує тканину;
- Розчиняє пральний порошок;
- Розмиває і видаляє бруд;
- Проводить тепло.

Хімія (пральний порошок): 

- Зменшує поверхневий натяг води;
- Служить сполучною агентом для компонентів жорсткості при пом'якшення води;- Є розчинником забруднень;
- Надає вибілюючі вплив на тканину.

Механічне вплив: 

- Забезпечує взаємодію білизни, прального порошку і води;
- Служить для видалення води з білизни після прання (отжима).

Температура: 

- Підсилює ефект окремих компонентів прального порошку;
- Скорочує час хімічних реакцій.

Час: 

- Необхідно для достатньої взаємодії між водою, пральним порошком і білизною.

Класифікація пральних машин за обертовим робочим органом:

- активаторного типу («Малятко» і інші машини, що одержали широке поширення в середині минулого століття),

- барабанного типу (майже всі сучасні пральні машини).

Класифікація пральних машин барабанного типу:

- За способом встановлення (стаціонарні, переносні, вбудовані);

- За способом завантаження білизни (фронтальна, вертикальна);

- За габаритами  (класичні, повно розмірні, вузькі та ін);

- За  максимальною вагою завантаження білизни(від 3,5 до 14,0 кг);

- За розмірами завантажувального люку;

- За ступенем механізації і автоматизації процесів обробки білизни (напівавтоматичні, автоматичні);

- За способом керування (механічна, електронно-механічна, електронна);

- За наявністю додаткових функцій(опцій);

- За класом прання (діапазон від А до G);

- За класом  енергоспоживання (діапазон від А до G);

- За класом  віджимання (діапазон від А до G).

Основні показники, за якими класифікуються всі сучасні пральні машини:

- Клас прання;

- Клас енергоспоживання;

- Клас віджимання.

Для уніфікації маркування у 1992 р. Європейське Співтовариство прийняло Директиву 92/75/ЕЕС, яка зобов'язувала європейських виробників ряду видів побутової техніки забезпечувати їх наклейкою єдиного зразка, де різними кольорами і буквами позначені класи.

Класи виставляються в діапазоні від А до G.

- клас А - «відмінно»,

- клас В - «дуже добре»,

- клас С - «добре»,

- клас D ​​ «задовільно»,

- Класи Е, F і G зустрічаються рідко і позначають гірші показники.

Клас ефективності прання

| Клас прання | Значення коефіцієнта «P» |
| --- | --- |
| A | більше 1,03 |
| B | від 1,00 до 1,03 |
| C | від 0,90 до 1,00 |
| D | від 0,94 до 0,97 |
| E | від 0,91 до 0,94 |
| E | від 0,91 до 0,94 |
| F | від 0,88 до 0,91 |
| G | менше 0,88 |

Клас ефективності енергоспоживання

| Клас енергоспоживання | Характеристика економічності | енергоспоживання КВт/год на кг |
| --- | --- | --- |
| A | дуже висока економічність | от 0.17 до 0.19 |
| B | висока економічність | от 0.19 до 0.23 |
| C | економічність вище середнього | от 0.23 до 0.27 |
| D | середня економічність | от 0.27 до 0.31 |
| Е | економічність нижче середнього | от 0.31 до 0.35 |
| F | низька економічність | от 0.35 до 0.39 |
| G | дуже низька економічність | все що вище 0.39 |

Клас ефективності віджиму

| Клас віджиму | Якість віджиму | Процентне співвідношення, обороти в хв. |
| --- | --- | --- |
| A | дуже високе | Менше 45% - більше 1500 об.хв. |
| B | високе | от 45% до 54% - от 1200 до 1500 об.хв. |
| C | вище середнього | от 54% до 63% - от 1000 до 1200 об.хв. |
| D | середнє | от 63% до 72% - от 800 до 1000 об.хв. |
| Е | нижче середнього | от 72% до 81% - от 600 до 800 об.хв. |
| F | низьке | от 81% до 90% - от 400 до 600 об.хв. |
| G | дуже низьке | більше 90% - менше 400 об.хв. |

Маркування пральної машини:

1 - тип виробу (пральна машина);
2 - виробник або торгова марка;
3 - модель;
4 - клас енергоспоживання;
5 - витрата електроенергії;
6 - клас ефективності прання від;
7 - клас ефективності віджимання;
8 - максимальна швидкість обертів (об. / хв);
9 - завантаження барабана білизною (кг);
10 - споживання води за цикл прання, (л);
11 - рівень шуму при пранні, дБ (А);
12 - рівень шуму при віджиму, дБ (А).

Останні два рядки є факультативними, і їх заповнення потрібно тільки для дуже гучних виробів, що в наш час рідкість.