Департамент освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної aадміністрації
Тернівській професійний гірничий ліцей

Методична розробка

з предмету «Рудникова автоматика»

Тема:

«Автоматичний запуск конвеєрної лінії»

Виконав спеціаліст вищої категорії,

викладач - методист

Орлова З.В.

м. Тернівка

2022р.

Предмет «Рудникова автоматика»

Тема «Автоматизація конвеєрного транспорту»

Тема уроку «Автоматичний пуск конвеєрної лінії»

Мета уроку:

Навчальна: вивчити роботу апаратури АУК1М при запуску конвеєрної лінії

Розвивальна: розвивати вміння встановлювати взаємозв’язки між дією та  роботою елементів апаратури, уміння логічно мислити

Виховна: виховувати почуття відповідальності за вибрану професію

Тип уроку: комбінований

Форма уроку: урок – гра «Хто Я?».

Міжпредметні зв’язки: фізика, електротехніка, гірнича електротехніка, гірничошахтне обладнання.

Обладнання: електрифікований стенд пускача типу ПВІ – 125БТ та стрічкового конвеєра, дзвоник, датчик контролю сходу стрічки КСЛ – 2, датчик швидкості УПДС, кабель тросовий вимикач КТВ -2 , опорний конспект, презентація, комп’ютер, мультимедійний проектор, презентація, фото предметів.

Хід уроку

І Організаційний момент

Перевірка наявності учнів,учбових приладів

Працьовитість - душа будь-якої справи і запорука добробуту.

Чарлз Діккенс

Привітання, оголошення мети уроку.(слайд 2,3)

ІІ Актуалізація знань (фронтальне опитування)

- Призначення конвеєра (слайд4)

Конвеєр призначений для безперервного транспортування відбитої гірської маси з виїмкової ділянки та вибою підготовчих виробок

- На шахті є рейковий та конвеєрний транспорт.

Чи має переваги конвеєрний транспорт ? (слайд 5)

Стрічкові конвеєри ефективно замінюють локомотивну та канатну відкатку, що зумовлено такими їх перевагами;

можливість транспортування вантажів у похилих виробках, простота нарощування та розгалуження лінії, широкі можливості для автоматизації, безперервність, відносна безпека.

3 У зв'язку з важкими умовами виробництва до гірничого обладнання  пред'являються вимоги, які? (слайд 6)

Підвищенна надійність, захищеность в умовах вологості, запиленості, вібрацій та, головним чином, іскро- та вибухобезпека.

- Поясніть, що значить автоматизація виробництва? (слайд 7)

Автоматиза́ція виробни́цтва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й керування виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем

- Які ви знаєте види  конвеєрних ліній? (слайд 8)

Під нерозгалуженою конвеєрною лінією розуміють однопоточну лінію, в якій вантаж на кожен конвеєр надходить тільки з одного попереднього конвеєра, а під розгалуженою – багатопоточну лінію, що складається з відгалужень та збірної частини.

- Дільнична стрічкова конвеєрна лінія забезпечує транспортування вугілля від очисного вибою до місця навантаження на магістральну конвеєрну лінію. Як правило, перевантаження здійснюється через накопичувальний бункер. (слайд 9)

В даний час майже всі стрічкові конвеєрні лінії на шахтах автоматизовані. Основним видом управління є автоматизоване управління, технічна сутність якого полягає в централізації управління процесами пуску - зупинка конвеєрів у лінії, при забезпеченні автоматичного захисту від розвитку аварії у разі виникнення аварійних ситуацій.(слайд11)

ІІІ Повторення

Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. – Вільям Шекспір (слайд  4)

Щоб ми розуміли один одного, давайте пограємо в гру «Хто Я?»

Правила гри (слайд 12)

Виходить учень до дошки, одягаємо йому корону на якій знаходиться малюнок з елементом апаратури АУК – 1М. Інші учні відповідають на питання учня, щоб дізнатися про елемент. Потім розповідають про призначення, устрій, принцип роботи апаратури АУК – 1М.

Наприклад:

До дошки визиваємо учня вдягаємо йому корону з фото фіксика і він повинен задавати питання учням,а вони відповідати – підказувати хто він.

Елементи апаратури АУК – 1М  (слайд 14)

Конвеєр (слайд15 )

Конвеєрна стрічка (слайд 16)

Двигун (слайд17 )

Пускач (слайд18 )

Датчик сходу стрічки КСЛ -1 (слайд19 )

Датчик швидкості типу УПДС- 2 (слайд20 )

Датчик заштибування ДЗШ (слайд21 )

Кабель тросовий вимикач КТВ -2 (слайд22 )

Сигналізатор – дзвоник (слайд 23)

Пульт керування ПУ АУК -1М (слайд 24-25 )

Виносний прибор покажчик (слайд 26)

Блок керування БУ АУК -1М (слайд27 -28)

Шахтар (слайд 30)

Людина серйозно робить що-небудь тільки тоді, коли вона робить для себе.

Олександр Іванович Герцен

Фізкультхвилинка (слайд 31)  відео

ІV Вивчення нового матеріалу (слайд 32)

Коли неможливо вже працювати напруженіше, почни працювати розумніше.                       Автор не відомий

А зараз  розглянемо порядок вмикання конвеєрної лінії за допомогою апаратури АУК -1М.  Та спочатку ознайомимось з технікою безпеки  (слайд 33)

Конвеєрна лінія забезпечується набором апаратів які ми бачимо на структурній схемі  (слайд 34)

Порядок запуску конвеєрної лінії (слайд35)

Машиніст підземних установок виконує запуск конвеєрної лінії:

натискає тричі короткочасно кнопку «Сигнал» пульта керування апаратури АУК -1М: звуковий сигнал по всій лінії.

Короткочасно натискає кнопку ПУСК пульта керування:

1) по лінії подається попереджувальний звуковий сигнал;

2) не менше ніж через 6 секунд з пульта на перший блок  управління  надійде

пускова полярність;

3) з першого блоку управління надійде команда включення пускача першого

конвеєра, запуститься конвеєр та від  сигналу датчика швидкості включиться

реле швидкості;

4) пускова полярність надійде на другий, потім третій і т.д. блоки керування;

5) при включенні реле швидкості в останньому блоці  управління пускова

полярність надійде до блоку  кінцевого реле БКР;

6) включиться БКР та по лінії сигналізації (2, "земля") на пульт управління

надійде команда припинення  пуску;

7) у пульті сформується сигнал перемикання пускової полярності на робочу,

блок БКР відключиться;

8) всі конвеєри працюватимуть у режимі контролю заданих  параметрів

(швидкості, пробуксовки, заштибування)

V Рефлексія (слайд 37)

Кожен з вас повинен  оцінити свою роботу на уроці, а саме:

Я пишаюсь своєю  роботою на уроці.

Я на уроці  працював непогано.

На уроці мені було важко.

VI Оцінювання учнів за роботу на уроці з коментарем відповіді (Слайд 38)

Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах, ви не зможете бути успішними чи щасливими. – Норман Вінсент Піл

VIІ Видача домашнього завдання (слайд 39)

Праця – найкращий шлях до того, щоб любити життя.            Е.Ронан

Вивчити призначення, устрій, робота структурної схеми

апаратури АУК -1М.

https://www.youtube.com/watch?v=GyriHhIQ7PU

https://www.youtube.com/watch?v=fgUTN1IiMvw