                          Кононенко Ірина Іванівна   м.Оріхів Запорізька область

Трудове навчання 

 (обслуговуюча праця  9 клас)
ТЕМА УРОКУ:  моделювання літнього халату на основі викройки жіночого плаття.
МЕТА: удосконалити навички побудови креслення плечового виробу.

Навчити: способи моделювання за готовим алгоритмом або корегувати журнальні викройки.

Розвивати: зорову пам'ять, довільну увагу учнів.

Виховувати: взаємоповагу під час проведення практичної роботи.
Обладнання, матеріали, наочність:
манекен, технологічні картки, ножиці, олівець, лінійка, викройки журналів мод, папір. 
ХІД  УРОКУ 
І.Організаційні моменти.
ІІ. Повторення і закріплення матеріалу.

1.Загадайте які мірки нам потрібні для побудови плечового виробу
2.Які мірки є контрольними для плечових виробів
3.Що таке базисна сітка її призначення?

4.Які види плечових виробів ви можете назвати?
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

На уроці ми будемо працювати над плечовим виробом

- робота за готовою викройкою:

[image: image1.jpg]


Враховуючи кількість годин програмового матеріалу –пошиття літнього халату з запахом.
ІV. Повідомлення теми
«Моделювання літнього халату на основі викройки жіночого плаття»
V. Вивчення нового матеріалу.

             Для літнього відпочинку на уроках трудового навчання я вам хочу запропонувати пошити халат з запахом, для цього я пропоную вам розбити свою роботу на декілька кроків.
1 крок

Перед початком моделювання халату з запахом необхідно підклеїти до креслення викройки основи (з правого боку) рівний лист паперу.

2 крок

  А на кресленні  робимо слідуючи побудови:
Права пілочка
· Збільшуємо лінію плеча для цього продовжуємо її вліво на 7-8 сантиметрів і ставимо точку Р1
· [image: image2.jpg]ogadeu ongadRy




З точки Р1 опускаємо перпендикуляр і відкладаємо на ньому 1-1,5см. ставимо т.Р2 та з’єднуємо її плавною лінією з точкою Р ми отримали нову лінію плеча.

· Переносимо  виточку ближче до пройми. Для цього треба перемістити точку А вліво на відстань ½ розхилу виточки (точкиА1) відкладаємо від неї вправо всю величину виточки, ставимо точку В1 і з’єднуємо точки В1О та А1О прямими лініями.
· Лінію талії продовжимо вправо на відстань, рівну ширині пілочки, ставимо точку Т2.
· Точки В та Т2 з’єднуємо прямою лінією, знаходимо її середину 
(точку Д), опускаємо з неї перпендикуляр та відкладаємо на ньому
 2 сантиметри, ставимо точку Д.

· Точки В, Д1 з’єднуємо плавною лінією.

· З точки Т2 проводимо пряму лінію до перетину з лінією низу виробу.

· Обводимо контур правої пілочки. Він проходить через точки Н, Т, К1, Р2, Р, А1, О, В1, В, Д1 Т2, Н2, Н1.
[image: image3.jpg]


Хочу звернути вашу увагу на те, що моделювання лівої пілочки халату трішечки відрізняється від моделювання правої пілочки і тому нам треба:

Ліва пілочка

· .З точки О на правій пілочці провести пряму до лінії талії  і поставити точку О1, тепер продовжуємо її до перетину її з лінією низу і позначаємо точкою Н3
· Точку О1 з’єднуємо з точкою В2 Розділяємо отриману лінію навпіл, з точки поділу опускаємо перпендикуляр й відкладаємо на ньому  2 сантиметри. Точки В2, Д2, О1  з’єднуємо плавною лінією.
Моделювання спинки: 
· Подовжуємо лінію плеча на   ту ж величину, що і  праву пілочки 7-8 сантиметрів.

· З точки Р1 опускаємо перпендикуляр, відкладаємо на ньому 1-1,5 сантиметрів і ставимо точку Р2 та з’єднуємо її плавною лінією з точкою Р.
· З точки К вниз по лінії боку відкладаємо 3 сантиметри і ставимо точку К1 і проводимо нову лінію пройми  К1, Р2.

·  Наступним кроком у нас буде розширення горловини: з точки Р 3 по лінії плеча відкладаємо вправо відрізок рівний відрізку СВ (з креслення пілочок), ставимо точку Р4
· по лінії середини спинки відкладаємо вниз 1 сантиметр і з’єднуємо отримані точки з точкою Р4 плавною лінією.

Інструкційна картка 

Технологія обробки халата з запахом

1. зметати виточки, плечові та бокові шви, провести примірку при цьому звернути увагу на ощу посадку виробу на фігурі.

2. зшити виточки від основи до вершини, зводимо їх на нуль. Видаляємо намітку, пропрасовуємо.
3. зшиваємо плечові шви по переду, видаляємо намітки, припрасовуємо по спині.

4. зшиваємо бокові шви, видаляємо намітки, розпрасовуємо оброблені зрізи.

5. обробляємо пройму, горловину, косі та прямі зрізи пілочок підкроєною обточкою або косою  декоративною тасьмою.

6. для оздоблення виробу ми можемо прикрасити косий зріз горловини рюшами. 

7. на лівій пілочці до точки Т2, а на провій до такої ж точки пришиваємо дві частини тонкого пояску для зав’язок.
VІ  Домашнє завдання:

     1. Закінчити розпочату роботу на уроці додержуючись інструкційної картки..
