Тема. Обпилювання металу. Прийоми роботи напилками різного профілю і різною насічкою. Контроль за обробкою. Види браку під час обпилювання й заходи для його запобігання.

Мета: навчити учнів обпилювати площини і вести контроль за обробкою контрольно – вимірювальними інструментами; розвивати технічні знання та вміння учнів; виховувати любов до професії слюсаря. Тренувати  пам’ять, увагу, зорову пам’ять.

Обладнання і матеріали: зразок виробу, напилки різного профілю і різною насічкою, контрольно - вимірювальні інструменти (лінійки, кутники, штангенциркулі), заготовки з сортового прокату, операційні картки виробу, мультимедійні засоби навчання.

Тип уроку: комбінований з використанням мультимедійних засобів навчання.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевірка присутності учнів, їх готовності до уроку.

ІІ. Повторення пройденого матеріалу

Робота учнів із робочим зошитом, розв’язування кросвордів, виконання тестових завдань. Показ слайда.

По горизонталі: 1.Метал білого кольору дуже легкий. 2. Сплав міді з цинком. 3. Метал червонуватого кольору. 4. Сплав міді з оловом.

По вертикалі: сплав алюмінію з міддю, марганцем, магнієм. За міцністю перевищує алюміній.

Відповіді: алюміній, латунь, мідь, бронза, дюралюміній.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Якими інструментами можна надати заготовці певну форму?

Якими напилками вам доводилось працювати і чим вони відрізняються один від одного?

Як називають слюсарну операцію, у процесі якої напилком знімають шар металу з поверхні заготовки?

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми, ознайомлення учнів із метою та завданням уроку. Показ слайда

На цьому уроці ми будемо виконувати слюсарну операцію, яка називається обпилюванням, а також закріпите знання і навички, прийоми роботи напилками набуті на попередніх уроках. А ще ваше завдання на цьому і майбутніх уроках полягає у тому, щоб із даної заготовки з сортового прокату виготовити надзвичайно важливий виріб – молоток. Вчитель демонструє готовий виріб.

Перед тим, як приступити до виконання практичної роботи давайте пригадаємо будову напилка. Розв’яжіть кросворд. Показ слайдів

Давайте пригадаємо, як поділяють напилки за формою  поперечного перерізу та насічкою.

Демонстрація слайда

Напилки за формою поперечного перерізу поділяють на: плоскі, півкруглі, круглі, квадратні, трикутні, ромбічні, ножівкові. За розмірами зубців насічки напилки поділяють на  драчові, личкувальні і бархатні (демонстрація напилків).

Драчові напилки мають великі зубці насічки. За один рух цей напилок зрізає значний шар металу, і тому ним можна досить швидко обпилювати деталі. Обробку драчовим напилком називають чорновою обробкою.

Личкувальні напилки мають дрібнішу насічку. Оброблена личкувальним напилком поверхня металу не має таких глибоких борозенок, як після драпового напилка. Це чистова обробка.

Бархатні напилки  мають найдрібніші зубці насічки, тому ними користуються для остаточної обробки деталей після личкувального напилка.

Надфілями називають маленькі напилки. Які використовують для обпилювання невеличких поверхонь (демонстрація надфілів).

Для закріплення даного матеріалу пропоную розгадати кросворд. Демонстрація слайда.

Перед обпилюванням деталь міцно закріплюють у лещатах так, щоби вона виступала над губками лещат на 5-8 мм.

Положення корпусу людини при обпилюванні вважається правильним, якщо права рука з напилком, розміщена на губках лещат. Зігнута в лікті. Утворює кут 90 градусів між плечовою та ліктьовою частинами руки. При цьому корпус працюючого має бути прямим і повернутим під кутом 45 градусів до лінії, що проходить через вісь лещат. Демонстрація  слайда.

Важливе значення під час обпилювання має положення рук ( хватка напилка). Напилок потрібно тримати так, щоб його ручка впиралася в долоню правої руки, чотири пальці охоплювали ручку знизу, великий палець – зверху. Долоню лівої руки розміщують трохи впоперек напилка на відстані 20 – 30 мм від носка напилка.

При обпилюванні необхідно вести контроль за якістю обпилювання. Перевіряють обпилювані поверхні лінійкою, кутником, штангенциркулем. Демонстрація слайда.

Дуже важливо навчитися розподіляти розподіл зусиль рук під час обпилювання. На початку руху вперед ( від себе) натискають сильніше на кінець напилка, ніж на ручку. Закінчуючи рух, ручку притискають сильніше, ніж кінець напилка. Під час зворотнього руху ( до себе) на напилок не натискають зовсім. Демонстрація слайда.

При обпилюванні необхідно вести контроль за якістю обпилювання. Перевіряють обпилювані поверхні лінійкою, кутником, штангенциркулем. Демонстрація слайда.

V.Практична робота

Аналіз практичної роботи.

Учні ознайомлюються з операційними картами виготовлення виробу молотка з квадратним бойком, а потім учитель проводить інструктаж. Демонстрація слайда.

Правила безпечної праці під час обпилювання

Під час обпилювання необхідно дотримувати таких правил безпеки праці. Демонстрація слайда.

Самостійна робота

Учні виготовляють молоток з квадратним бойком за ромірами, вказаними на операційній карті. Учитель обходить робочі місця, перевіряє, чи відповідає висота лещат зросту учня. Чи правильно закріплені заготовки, спостерігає, як виконуються прийоми обпилювання. При виявленні помилок при виконанні роботи, учитель робить поточний інструктаж.

VІ.Підбиття підсумків практичної роботи

Заключний інструктаж

1.Аналіз практичної роботи ( обговорення типових помилок).

2.Демонстрація найкращих робіт.

Обговорення випадків порушень правил безпечної праці.

VІІ.Підбиття підсумків уроку

У чому полягає практична цінність знань і вмінь, засвоєних на уроці? Як їх можна практично використати  у побуті?

Що ви сьогодні вивчили:

- Яким видом обробки металу ми сьогодні займались на уроці?

- Якими інструментами виконують дану операцію?

- Назвіть основні прийоми, які слід виконувати при обпилюванні?

- Яких правил безпечної праці слід дотримуватись при обпилюванні?

VІІІ. Виставлення оцінок за практичну роботу (з мотивацією оцінок). Прибирання майстерні.