Тема. Поняття про ткацькі переплетення. Вибір тканини для виготовлення. Властивості ниток основи й піткання. (5 клас)

Мета: ознайомити учнів із найпростішим переплетенням ниток у тканинах, властивостями ниток основи й піткання; навчити визначити полотняне переплетення ниток у тканині, напрямок ниток основи й піткання, вибрати тканину для пошиття білизни, формувати навички підбору тканини для виготовлення швейних виробів; виховувати охайність під час виконання практичних робіт.

Обладнання: колекція «Ткацькі переплетення», таблиці «Види тканини», «Текстильні волока», зразки тканини (із різним видом ткацького переплетення), схеми ткацьких переплетень.

Інструменти і матеріали: зразки тканини, лупа, олівець, лінійка.

Основні поняття: полотняне переплетення, ознаки визначення нитки основи: на розтяг, за звуком, пругом, виглядом ниток.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

- Організаційний момент.

- Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

III. Вивчення нового матеріалу.

- Поняття про ткацькі переплетення.

- Вибір тканини для виготовлення проектованого виробу.

- Способи визначення ниток основи й піткання в тканині.

IV.Лабораторно-практична робота. Визначення ниток основи й піткання в тканині.

V.Закріплення нових знань та вмінь учнів.

VI.Підсумки уроку.

VII.Домашнє завдання.

Хід уроку

- Організаційний момент.

- Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

Цей етап уроку проводиться у формі роботи в групах з використанням дидактичних карток.

Зразок карток

Картка 1

Дайте відповідь на запитання таблиці, проставивши відповідні букви (Н - натуральні волокна, X - хімічні волокна).

| № | Запитання | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| 1. | Із яких волокон виготовляють лляні тканини? |  |
| 2. | Для яких волокон сировиною є шерсть тварин? |  |
| 3. | Із яких волокон виготовляють лавсан? |  |
| 4. | Які волокна існують у природі в готовому вигляді? |  |

Картка 2

Дайте відповідь на запитання таблиці, проставивши відповідні букви (О - нитки основи, П - нитки піткання, П - пруг).

| № | Запитання | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| 1. | Як називаються нитки, що йдуть уздовж тканини? |  |
| 2. | Що утворюється по краях тканини під час ткацтва? |  |
| 3. | Як називаються нитки, що йдуть поперек тканини? |  |
| 4. | Які нитки йдуть уздовж пруга? |  |

Картка З

Дайте відповідь на запитання таблиці, проставивши відповідні букви (Р - тканина з рисунком, Б - тканина з блиском, В - тканина з ворсом, Г гладко фарбована тканина).

| № | Запитання | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| 1. | У якої тканини на виворітному боці рисунок не чіткий, розмитий? |  |
| 2. | Яка тканина має на лицьовому боці різкий блиск? |  |
| 3. | У якої тканини лицьовий бік покритий ворсом? |  |
| 4. | У якої тканини лицьовий бік визначають за чистотою обробки? |  |

Підводимо підсумки роботи в групах, виставляємо оцінки.

III. Вивчення нового матеріалу.

1.Поняття про ткацькі переплетення.

Розповідь учителя

Тканини виготовляють шляхом переплетення ниток основи й піткання. У результаті отримують ткацький рисунок, який зветься ткацьким переплетенням. Існує безліч видів ткацьких переплетень, найпростішим із яких є полотняне. У ньому нитки основи й піткання переплітаються через одну. Учитель демонструє схему полотняного переплетення.

Тканини з полотняним переплетенням ниток мають однаковий ткацький рисунок і з лицьового, із виворітного боків. Таке переплетення надає тканині міцності, зносостійкості. (Учитель демонструє зразки відповідних тканин.) Більшість бавовняних тканин (ситець, бавовняне полотно), а також лляне і шовкове полотно виготовляють саме полотняним переплетенням.

Робота в групах

Із запропонованих зразків тканини виберіть тканини, вироблені полотняним переплетенням. Свій вибір обґрунтуйте.

- Вибір тканини для виготовлення проектованого виробу.

Бесіда.

- Які тканини ви запропонували б для пошиття наволочки? Відповідь обґрунтуйте.

Узагальнюючи відповідь учнів, учитель робить висновок, що наволочка належить до білизняних виробів, які необхідно часто прати й прасувати, піддаючи впливові хімічних речовин і високих температур. Такі умови експлуатації передбачають певні вимоги до тканини, із яких виготовляють білизняні вироби.: тканини повинні бути міцними, зносостійкими. Ці властивості притаманні бавовняним і лляним тканинам, виготовленим полотняним переплетенням.

Учитель демонструє колекцію білизняних тканин, звертаючи увагу учнів на зовнішній вигляд (рисунки, колірне рішення), відповідність сучасним напрямкам моди.

- Способи визначення ниток основи й піткання в тканині.

Розповідь учителя

Під час пошиття виробу необхідно визначити напрямок нитки основи, оскільки це враховується під час розкладання викрійок на тканині та розкроювання виробу. Існує кілька способів визначення нитки основи. (Учитель формулює ознаки, демонструючи їх на зразку тканини і залучаючи до роботи учнів.)

- За кромкою: нитки основи йдуть уздовж пруга тканини.

- За розтягом: тканина розтягується сильніше в напрямку нитки піткання.

- Звуком: у разі різкого розтягування тканини в напрямку нитки основи звук більш дзвінкий.

-  За зовнішнім виглядом ниток: нитки основи більш рівні й тонкі, а нитки піткання більш товсті й пухнасті (цей спосіб застосовується нечасто).

IV. Лабораторно-практична робота. Визначення ниток основи й піткання в тканині.

Інструменти і матеріали: зразки тканини, лупа, олівець, лінійка.

Послідовність виконання.

- Узяти кусок тканини з пругом.

- Розтягти тканину уздовж і поперек пруга. Визначити, у якому напрямку тканина розтягується сильніше.

- Різко розтягнувши тканину, уздовж і поперек пруга. Визначити, у якому напрямку ниток звук дзвінкий, а в якому - глухий.

4. Висмикнути основи й піткання та порівняти їх за товщиною, скрученістю.

5. Результати роботи оформити у вигляді таблиці.

| Найменування ниток тканини | Способи визначення ниток |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за пругом | за розтяжністю | за звуком | за товщиною | за скрученістю ниток |
| Нитка основи |  |  |  |  |  |
| Нитка піткання |  |  |  |  |  |

6. Узяти зразок тканини без пруга (з указівкою напрямків ниток А         і Б             7.За відомими ознаками визначити напрямок ниток основи (наприклад, А - нитка основи, В - нитка піткання).

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

Гра «Блеф-клуб».

Методичні рекомендації.

Учні мають визначити правильні й неправильні твердження, позначивши їх знаками «+»і«-».

- Пруг спрямований уздовж ниток основи.

- Тканина розтягується сильніше уздовж ниток основи.

- У разі різкого розтягання тканини за напрямком ниток, піткання звук більш дзвінкий.

- Полотняне переплетення ниток отримують шляхом переплетення нитки основи й піткання через одну.

- Нитки основи йдуть поперек тканини.

- Тканина має три групи.

- Нитки основи товсті, а нитки піткання - тонкі.

- Нитки основи більш скручені, а нитки піткання - менш скручені.

- Нитки піткання йдуть уздовж тканини.

- У разі різкого розтягання тканини за ниткою основи звук виходить більш дзвінкий.

- Тканини полотняного переплетення мають різний ткацький рисунок із двох боків.

12.Тканини полотняного переплетення неміцні. Швидко зношуються.

- Підсумки уроку.

Учитель оцінює результати лабораторно-практичної роботи.

Заключне слово вчителя

Тканини, вироблені сучасною текстильною промисловістю, розрізняються за зовнішнім виглядом, властивостями та призначенням.

У той же час вони мають і загальні ознаки: їх виготовляють із текстильних волокон, вони мають лицьовий і виворітний боки, у них можна визначити напрямок ниток основи й піткання, що необхідно для розкроювання та пошиття виробу. Уміння визначати ці властивості тканини є важливими для закрійників, швачок.

VII.Домашнє завдання.

Взяти тканину з полотняним переплетенням.