Гешев С.Є.

e-mail: ser7ej@gmail.com

План-конспект

Урок трудового обучения (2 часа) – мальчики 5 класс.

Тема: Выпиливание изделия лобзиком.

Цель урока

Учебная   совершенствование умений и навыков владения ручным 
                                  лобзиком

Развивающая   развивать представление о художественной обработке 
                                  древесины; внимательность, умения сравнивать, обобщать, 
                                  делать выводы; навыки самостоятельной работы

Воспитательная   воспитывать трудолюбие,  аккуратность, бережное отношение 
                                  к инструменту и экономному расходованию материала

Тип урока                комбинированый

Методы обучения  словесный, наглядный, практический

Оснащение урока проектор, компьютер, мультимедийная презентация, образцы
                                  выпиленных изделий;  рабочее место ученика: технологи -
                                  ческая карта, лобзик, выпиловочный столик, пилки, заготовка
                                  из фанеры, наждачная бумага, тетрадь, рисунок изделия, 
                                  копирка, сверло, шило, карандаш

Литература:          1. Б.Н. Терещук  и др. Трудовое обучение (для мальчиков)

Учебник для 5 кл. общеобразовательных уч. заведений.

К. «Генеза», 2013

2. В.К. Сидоренко та ін. Трудове навчання (для хлопців)
                                    Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.
                                    Х. «Сиция», 2013

ХОД УРОКА

1. Организационный момент

Приветствие, проверка готовности к уроку

2. Проверка домашнего задания

Фронтальная беседа по вопросам:

- Что называется шпоном?

- Как изготавливают фанеру?

- Каким инструментом вырезают из фанеры фигуры?

- Строение лобзика?

- Как правильно закрепить пилочку в рамке лобзика?

- Как правильно закрепить столик для выпиливания лобзиком на рабочем верстаке?

- Каким инструментом пользуются для изготовления отверстий в изделии?

- Как лобзиком выпилить внутренний и внешний контуры  изготавливаемого изделия?

- Как сделать разметку изделия на заготовке? Что следует помнить?

3. Мотивация

Много красивых изделий можно изготовить из фанеры с помощью лобзика (на экране демонстрируются фотографии изделий (слайды № 19 -22).

Многие посетители антикварных магазинов, музеев с интересом и удовольствием рассматривают предметы убранства, старинную мебель. Людям нравятся изделия, удобные для повседневной  жизни и радующие своим внешним видом. Все чаще в отделке современной мебели встречаются элементы ручной работы. Очень многие желают иметь мебель, предметы домашнего обихода, существующие в единственном экземпляре.

Предлагаю рассмотреть изделия, выполненные вашими ровесниками.

Участниками изготовления эксклюзивных изделий можете стать и вы. Вот этому посвятим сегодняшний и последующие уроки.

4. Вводный инструктаж

  - 4.1 Сообщение темы(записана на доске,) цели урока

Тема урока    Выпиливание изделия лобзиком

Цель урока    Совершенствование умений и навыков владения ручным  лобзиком

В результате проведенного урока ученик 
должен знать:   технологию выпиливания лобзиком, 
                             правила безопасного труда 
уметь:                 размечать изделия на заготовке и выпиливать их лобзиком

4.2 Инструктаж о последовательности выполнения работы

Ребята, сегодня на уроке мы с вами будем выполнять практическую работу «Выпиливание изделия лобзиком».

- Учитель показывает образец.

На столе у вас лежит технологическая карта, по которой вы будете работать и рисунок изделия. Вам необходимо:

- Перенести на фанеру с помощью копировальной бумаги рисунок изделия.

- Подготовить выпиловочный столик и закрепить пилку в лобзике.

- Выпилить контур изделия.

- Зачистить заготовки изделия шлифовальной шкуркой.

  - Инструктаж по правилам техники безопасности

- Надежно закрепить выпиловочный столик в зажимах верстака.

- Правильно и надежно закрепить пилку в лобзике.

- Во время работы не наклоняться низко над изделием.

- Во время выпиливания нельзя держать левую руку близко к полотну пилки.

- При выпиливании не делать рывков лобзиком и не допускать изгибов пилки.

5.  Физминутка

6. Текущий инструктаж

Изучив технологическую карту,  вам необходимо приступить к выполнению практической части задания.

Практическая работа

Фронтальная  работа

- Ученики последовательно выполняют пункты технологической карты

- Целевые обходы учителем рабочих мест с целью проверки:

- Организации рабочего места учащихся.

- Соответствия рабочей позы учащихся требованиям охраны труда.

- Контролировать соблюдение учащимися правил техники безопасности.

- Следить за правильностью выполнения работы.

- Обращать внимание учащихся  на места резкого поворота линий, чтобы
    делали плавные повороты, не прекращая движения лобзика.

- Соблюдение темпа работы.

- Выполнение только своей работы (не отвлекаемся сами и не отвлекаем 
               других).

7.  Физминутка (в промежутке практической работы)

8. Заключительный инструктаж

Подведение итогов урока.

- Какая тема урока у нас сегодня была?

- Какую цель мы ставили на урок? Достигли мы с вами этой цели?

- Какие ошибки были допущены?

- Выбираем лучшие, обсуждаем и выставляем оценки.

- Домашнее задание:  Принести: спецодежду, лобзик, наждачную бумагу размером 30х30, клей ПВА, кисточка для клея, 3 прищепки, акварельные краски и приборы для раскрашивания. Повторить правила ТБ при работе лобзиком.

-Уборка учащимися рабочих мест.