Тема.
Подготовка плечевого изделия к первой примерке. 
Цель.
Расширение знаний о подготовке изделия к примерке; формирование умений подготовки и проведения примерки, устранения выявленных дефектов; развитие внимания, зрительной памяти; формирование компетентности личности в сфере экономической деятельности и повседневной жизни: позитивного отношения к трудовой деятельности,  воспитание основ культуры труда, политехнического мышления.

Оборудование. Таблицы «Дефекты плечевых изделий и способы их устранения», страницы «журнала», образцы изделий, инструкционные карты, тестовые задания с матрицей ответов, плакат с рисунками образцов швов, оценочный лист, мяч, бумага, маркеры

Инструменты и материалы. Нитки, иголки, ножницы, детали кроя, портновские булавки, портновский мел.
Тип занятия.  Комбинированное.
Ход занятия
І. Организационный момент 
Проверка готовности рабочих мест к уроку.

ІІ. Оглашение темы, постановка учебных задач, мотивация.
Предлагаю сегодняшнее занятие провести в форме устного журнала, каждая страничка которого обозначает определенный этап урока. Итак, тема – «Подготовка плечевого изделия к 1 примерке».  На уроке у вас будет возможность проявить и расширить свои знания об обработке плечевого изделия, усовершенствовать навыки обработки отдельных деталей, работы с технической документацией.
1-я страничка нашего журнала «Этнографическая»

Мы занимаемся изготовлением плечевого изделия, и поэтому нельзя не вспомнить о самом популярном, традиционном для нашей страны виде одежды – сорочке. В Украине, по обычаю, девушка должна была собственноручно сшить и вышить 35 сорочек. Считалось, что не каждая способна изготовить хорошую сорочку. Тогда и появились такие поговорки: 

«Таке уродиться, що подивитись, мов людина, а пошити сорочку не вміє»,

«Є така, що заміж іде, а ума у неї пошити сорочку нема»,


«Нечисто пошиє, мов килим, а на споді хоч смали»,

«Мережка – там сук, а там болячка».
Как видим, издавна девушек  ценили за их трудолюбие, аккуратность, художественный вкус, за их золотые руки.
Одна из главных черт ментальности украинки – это опрятность. В народной песне в обработке М. Лысенко говорится:


А у них, багачок,



А досвіту вберусь,


Та по сім сорочок, 



Ще й до хлопців сміюсь
А у мене одна,




Щоб у них, багачок,


Та й та біла щодня.



Не брехав язичок.


А я з вечора намочу,



Я у них залюбки

Опівночі полощу,



Відіб’ю парубків.
Я думаю, что мы, люди, живущие в XXI веке, не должны забывать о своих корнях, и уж, конечно, в умениях не уступать своим пра-, прабабкам.
ІІ. Актуализация опорных знаний и умений учащихся

2-я страничка – «Терминологическая» 

Сейчас необходимо проявить знания терминологии ручных и машинных работ. Перед вами на столах лежат бланки тестовых заданий ( Приложение 1). Выберите правильный вариант ответа, и зарисуйте кружочком буквы а, б или в. На эту работу отводится 2 мин. 
А теперь проведем взаимопроверку в парах. Обменяйтесь тестами  с соседом и возьмите в руки матрицу правильных ответов. Ее нужно наложить на бланк тестов так, чтобы верхний сигнальный квадратик совпал с отверстием в матрице. Теперь правильные ответы окажутся отмеченными красными кружочками. Подсчитайте количество ошибок. На проверку отводится 1 мин. 

Поднимите руку, кто допустил 3, 2, 1 ошибку. Приятно, что вы разбираетесь в терминологии, эти знания пригодятся сегодня на уроке.

Страница 3-я – «Блиц-опрос»
Давайте немного поиграем: у кого в руках окажется мяч, должен ответить на вопрос.

Вопросы: 

1. В чем состоит подготовка деталей кроя плечевого изделия?

2. По каким линиям прокладывают копировальные стежки?
3. С какой целью выполняют подготовку деталей кроя?

4. Как следует сметывать вытачки?

5. Каких правил безопасности следует придерживаться во время работы с иглами и булавками? С ножницами?

III. Изучение нового материала.

Следующая страница – «Теоретическая»


1.
Подготовка изделия к первой примерке.
Подготовка изделия к первой примерке во многом аналогична той, которая проводилась при пошиве изделия в 8 классе. Добавляются такие операции, как заметывание застежки и сметывание срезов рукава.

Последовательность подготовки изделия к примерке:
1. Сколоть и сметать изделие в следующем порядке:

а) сколоть и сметать вытачки (плечевые и нагрудные – от вершины к срезам, талиевые – от вершины до вершины);


б) сколоть и сметать плечевые срезы спинки и переда;


в) сколоть и сметать боковые срезы, совмещая линии талии.

2. В изделиях, отрезных по линии талии или бедер, приметать верх изделия к юбке по копировальным стежкам, совмещая средние линии на спинке и полочках, а также боковые швы.

3. Заметать застежку, перегнув подборт по линии борта в сторону изнанки.

4. Сметать шов правого рукава.

Инструкции по проведению практической работы  есть у вас на столах.

2. Проведение первой примерки, устранение дефектов.

Вопрос: С какой целью проводится примерка?

После уточнения посадки изделия на фигуре, проверки расположения вытачек, боковых, плечевых швов, глубины выреза горловины и  пройм, выполняется примерка рукава. Рукав прикрепляют к пройме, совмещая высшую точку оката с плечевым швом (для сутулой фигуры центр оката перемещают на 1 – 1,5 см к переду, а для перегибистой – к спинке), контрольные точки оката совмещают с контрольными точками пройм.

При правильной посадке одежда не должна иметь заломов, морщин и перекосов. Давайте ознакомимся с возможными дефектами изделия, используя таблицу.

( работа с таблицей «Дефекты плечевого изделия и способы их устранения»)

Мы с вами переворачиваем следующую страницу – она называется «Профориентационная»
Какие профессии, связанные с обработкой ткани, вам известны?

( Художник-модельер, закройщик, швея-мотористка, портной, гладильщик)

Остановимся более подробно на работе швеи-мотористки, поскольку это самая массовая профессия швейного производства.
(Сообщение ученицы)


Место работы – швейные фабрики, ателье индивидуального пошива одежды, швейные производственные объединения. От грамотности и умений швеи зависит качество готового изделия.


В процессе работы швее-мотористке приходится подбирать номера игл и ниток, заправлять и регулировать их натяжение; устанавливать иглы и лапки; регулировать длину и частоту машинных стежков для различных тканей; читать техническую документацию по обработке изделия; выполнять строчки различной конфигурации.


Она должна уметь обращаться и работать со специальными машинами: для стегальных операций, обметывания петель, подшивочных работ, обметывания деталей. Кроме того, швея-мотористка чистит и смазывает машину, а при необходимости устраняет неполадки. Чтобы правильно обработать изделие, нужно разбираться и в волокнистом составе тканей, выполнять математические расчеты, знать законы симметрии и зрительной иллюзии.


Всему этому можно научиться в средних профессионально-технических училищах, куда можно поступить после окончания девятого или одиннадцатого класса.


К профессии швеи-мотористки предъявляется ряд существенных требований. Они обусловлены тем, что во время трудового процесса швея должна постоянно находиться в определенной зоне производственной среды, рабочая поза ее фиксирована, общение с другими работниками исключено, работа требует постоянного внимания, сосредоточенности и аккуратности.


Труд швеи-мотористки однообразен, если она не владеет несколькими смежными технологическими операциями. Носит он исполнительский характер и не предусматривает непосредственного творчества, за исключением совершенствования приемов работы.


Не следует отождествлять профессии швеи-мотористки и портного, который осуществляет сам все функции вспомогательной и основной деятельности.


Прошу вас ответить на вопрос: какие требования предъявляет профессия швеи-мотористки к личности? (ответы учащихся)

 Хорошо, двигаемся дальше. Хочу добавить, что кроме всего названного, у швеи должна быть хорошо развита зрительная память. А как у вас с этим процессом?
 Сейчас вы сможете ее проверить, поскольку следующая страничка нашего журнала – «Психологическая».
Упражнение на тренировку зрительной памяти.

Я покажу вам плакат, на котором изображены 5 образцов швов. Все они пронумерованы. Вам необходимо в течение 6 сек. внимательно рассмотреть их и запомнить то, что увидите. После этого я показываю один из образцов, а вам нужно вспомнить, под каким номером он был изображен на плакате. 

У того, кто правильно ответил, хорошая зрительная память.

Второй вопрос: какой шов был изображен на этом рисунке? Для чего он применяется? (ответы учащихся)
IV. Первичное закрепление новых знаний и умений учащихся


Мы открываем страницу – « Контрольная»
Пусть не пугает вас название, мы просто повторим и закрепим все то, о чем шла речь на сегодняшнем уроке. 
(Работа в малых группах)
Для этого разделимся на небольшие группы, каждая из которых получит задание. В группе вам необходимо обсудить проблему, найти решение и представить результаты своей работы. 5 мин. на обсуждение.

Задания:

1. Выработать критерии оценивания изделия, подготовленного к первой примерке.

2. Как изменится последовательность подготовки изделия к примерке, если изменяется фасон (например, имеется кокетка, рельефные линии)?

3. Расположите в правильной последовательности  этапы проведения первой примерки. 

( обсуждение и презентация ответов)

V. Практическая работа
Следующая страница – «Практическая»
Вам необходимо подготовить изделие к первой примерке, провести ее, если это возможно, выявить и устранить дефекты. Инструкции по проведению практической работы вы найдете на рабочем столе. Не забывайте о соблюдении правил безопасности при работе с булавками, иглами и ножницами.
VI. Подведение итогов

Страничка «Итоговая»
Переходим к подведению итогов( Работа в парах). Вам необходимо провести взаимооценивание, используя критерии, выработанные ранее. Результаты записать в оценочный лист. 


Наиболее успешно справились с заданием…(демонстрация лучших работ). Типичные ошибки обусловлены, чаще всего, нарушением технологии, невнимательностью, поспешностью (демонстрация типичных ошибок – если имеются)

Мы хорошо поработали, я надеюсь, вы узнали что-то новое, для вас интересное; подготовили изделие к дальнейшей обработке. Оценка за урок будет представлять собой средний балл за теоретическую и практическую часть урока. Заполните, пожалуйста, оценочный лист до конца.
VII. Домашнее задание

Последняя страничка – «Прощальная»
К следующему занятию вам необходимо подготовить инструменты и материалы для пошива изделия.

Урок окончен.











Приложение 1

«ТЕРМИНОЛОГИЯ  РУЧНЫХ  И  МАШИННЫХ  РАБОТ»

1. Временное соединение двух деталей, приблизительно одинаковых по размеру, называется:


А)
смётывание;


Б)
намётывание;


В)
стачивание.

2.  Временное прикрепление меньшей детали к большей – это:


А)
притачивание;


Б)
примётывание;


В)
обмётывание.

3.  Соединение двух деталей наложением называется:


А)
намётывание;


Б)
замётывание;


В)
настрачивание.

4.  Соединение двух или нескольких деталей, приблизительно одинаковых  по размеру:


А) 
стачивание;


Б)
настрачивание;


В)
застрачивание.

5.  Соединение различных по размеру деталей:


А)
смётывание;


Б)
притачивание;


В)
обтачивание.

6.  Соединение двух деталей, при котором одна изнаночной стороной накладывается на лицевую сторону другой:


А)
застрачивание;


Б)
намётывание;


В)
настрачивание.

