| Затримки | Причини затримки | Способи усунення затримок |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрону. Затвор у передньому положенні, але постріл не відбувся – у патроннику немає патрону | Забруднення або несправність магазину Несправність засувки магазину | Перезарядіть автомат та продовжуйте стрільбу Замініть магазин Відправте автомат у ремонтну майстерню |
| Утикання набою. Набій кулею утикнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини зупинилися у середньому положенні. | Погнутість загинів бічних стінок магазину | Утримуючи рукоятку затворної рами, видаліть несправний набій і продовжіть стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин. |
| Осічка. Затвор у передньому положенні, набій у набійнику, курок спущений, але постріл не відбувся. | Несправність набою Несправність ударника чи ударно-спускового механізму; забруднення або застигле мастило. | Перезарядити автомат та продовжити стрільбу. При повторній затримці оглянути та прочистити ударник та ударно-спусковий механізм; при їх поломці або зношенні автомат відправити у ремонтну майстерню. |
| Невитягнення гільзи. Гільза у набійнику, черговий патрон утикнувся в неї кулею, рухомі частини зупинилися у середньому положенні. | Брудний набій або забруднений набійник Забруднення або несправність викидувача (ослаблення його пружини) | Відвести рукоятку затворної рами назад і утримуючи її у задньому положенні, відокремте магазин і видалити утикнувшийся патрон. Витягнути затвором або шомполом гільзу з набійника, продовжувати стрільбу. При повторенні затримки прочистити набійник та набої. Оглянути та очистити від бруду викидач і продовжувати стрільбу. При несправності викидувача автомат відправити у ремонтну майстерню. |
| Прихоплення або невідбиття гільзи. Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася у ній спереду затвору або діслана затвором назад у набійник. | Забруднення тертьових частин, газових шляхів або набійника. Забруднення або несправність викидача | Відвести рукоятку затворної рами назад, викинути гільзу та продовжити стрільбу. При повторенні затримки прочистити газові шляхи, тертьові частини і патронник, тертьові частини змазати. При несправності викидача автомат відправити у ремонтну майстерню. |

Затримка при стрільбі із автомата та способи її усунення