МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА БІНАРНОГО УРОКУ З ПРОФЕСІЇ:ЕЛЕКТРОЗВАРНИК НА АВТОМАТИЧНИХ І НАПІВАТОМАТИЧНИХ МАШИНАХ.

Тема програми: «Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів із порошковим та захисним дротом».

Тема уроку: «Ознайомлення з обладнанням для напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів».

Тип уроку: урок формування нових знань та умінь.

Мета:

- Вивчити будову зварювального напівавтомату;

- Розвивати вміння вирішення проблем,критично оцінювати і приймати рішення в нестандартних ситуаціях;

- Виховувати ініціативність, вміння працювати в співробітництві.

Форма організації навчальної діяльності: робота в малих групах.

Методи та прийоми навчання: навчання в малих групах, презентація, де брифінг.

Дидактичне забезпечення: міні-конспекти, електронні носії, завдання для груп,елементи для презентації.

«Джерело вашої мудрості-наш досвід»

Саша Гітрі

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Вивчення нового матеріалу.

Викладач пояснює новий матеріал:

Напівавтомат для зварювання в середовищі вуглекислого газу.

Напівавтомати зварювальні призначені для напівавтоматичного зварювання на постійному струмі плавким електродним дротом в середовищі захисних газів виробів з мало вуглецевої і низьколегованої сталі. Балон розташовується за апаратом і кріпиться до нього ланцюжком (не входить в комплект поставки). Апарат може поставлятися в комплекті з манометром,захисною маскою і котушкою дроту діаметром 0,6 мм вагою 5 кг.

Технічні характеристики

| Живлення | 380В, 1 фаза, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Максимальна потужність | 6 КВт |
| Струм при зварюванні | 20 – 200А(регулювання автоматичне) |
| Струм 60% роб. дії | 140 А |
| Обмотка трансформатора | 100% мідь,ізоляція клас Н |
| Діаметр дроту: |  |
| сталь і нержавіюча сталь | 0,6 -0,8 – 1,0 |
| легкі і мідні сплави | 0,8 - 1,0 |
| Дріт з серцевиною | 1 мм |
| Швидкість подачі дроту | Від 2,5 до12 м в хвилину |

Комплектація:

- зварювальний напівавтомат;

- джерело живлення;

- зварювальний пальник;

- механізм подачі дроту;

- газова апаратура;

- гнучкий шланг.

Випрямляч

Випрямляч зварювальний, призначений для живлення електричної зварювальної дуги постійним струмом під час ручного і напівавтоматичного дугового зварювання, різання та наплавлення металу від мережі змінного струму.

Технічна характеристика

зварювального випрямляча ВД-301

| Номінальна напруга живильної мережі, В | 3?380 |
| --- | --- |
| Кількість фаз | 3 |
| Частота мережі, Гц | 50 |
| Номінальний зварювальний струм, В | 315 |
| Номінальна робоча напруга, В | 32 |
| Номінальний режим роботи ПН, % | 60 |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А | 30-315 |
| Напруга холостого ходу, В | 80 |
| Спосіб регулювання зварювального струму | механічний, плавний |
| Потужність споживання, кВА | 11,4 |

Пальники

Призначені для підведення до місця зварювання електродного дроту, зварювального струму,захисного газу, а іноді і охолоджуючої води. Існує два типи пальників: з природним та водяним охолодженням. Водяне охолодження застосовують для зварювання на великих токах (500 і більше А).Частіше за все використовують пальники типу ГДПГ.

Гнучкий шланг

Призначений для подачі електродного дроту, зварювального струму і охолоджуючої води до пальника.

Зварювальний дріт

Легований зварювальний дріт СВ08Г2С обміднений застосовується для електродугового зварювання низьколегованих і низько вуглецевих сталей в середовищі захисних газів.

Своє застосування цей дріт знайшов в машинобудівництві, суднобудівництві, будівництві.

Механізм подачі електродного дроту

Складається з електродвигуна, редуктора і системи подаючи і притискних роликів. Є три типи механізмів подачі дроту:

а) закритого типу, вагою 5 кг дроту;

б) відкритого типу, вагою 12 і 20 кг дроту;

в) відкритого типу, вагою 50 кг дроту.

Газова апаратура

Балон для вуглекислоти

Балони служать для транспортування та зберігання захисного газу під високим тиском. Їх виготовляють зі сталі високої міцності, що витримує тиск до 15 МПа. Найбільш частіше застосовуються балони ємністю 40 дм3.

Всі гази, окрім вуглекислого зберігаються в стисненому стані, а СО2 – у рідинному

Редуктор

Редуктор – витратомір закріплюється на балоні з вуглекислим газом і служить для зниження тиску газу,що потрапляє з балону, і  регулювання його витрати.

Підігрівач

Призначений для підігріву вуглекислого газу,що надходить в редуктор, з метою попередження замерзання клапанів при перепаді тиску.

Осушувач

Призначений для виділення зайвої вологи  із вуглекислого газу. Можуть бути високого і низького тиску.

Майстер одночасно з розповіддю викладача показує основні частини напівавтомату на діючому напівавтоматі.

Щодня перед початком роботи слід:

- перевірити стан наконечника мундштука (при зносі, який визиває порушення контакту електрода з струмопроводів, наконечник слід замінити);

- перевірити місце кріплення мундштука до шлангового кабелю (мундштук повинен бути щільно нагвинчений на наконечник кабелю і мати добрий електричний контакт);

- оглянути змінне сопло зварювального пальника (при забрудненні сопла бризками його слід очистити);

- перевірити кріплення зварювання пальника до шлангового кабелю (пальник повинен бути щільно затиснений і не провертатися);

- перевірити стан контактів реле і контактів в місцях підключення проводів (у разі підгоряння – зачистити їх);

- оглянути ізоляцію сполучених проводів (за наявності пошкоджень відновити ізоляцію);

- випробувати роботу напівавтомату пробними включеннями пускової кнопки; в напівавтоматах для зварювання в захисному газі перевірити всі з’єднання газопровідної мережі, які повинні бути щільними і не пропускати газ.

3.Закріплення отриманих знань

При закріпленні нового матеріалу учні розподіляються на рівнозначні малі групи по 4-5 осіб відповідно до методичних рекомендацій з організації роботи в малих групах. Групам необхідно протягом 5 хвилин відповісти на тести.

Тести №1

1. Який струм дає випрямляч ?

- постійний;

- змінний.

2. Для чого потрібен гнучкий шланг ?

- для подачі електродного дроту;

- для подачі зварювального струму;

- для подачі електродного дроту і зварювального струму.

3. Яким кольором пофарбовані балони з вуглекислим газом ?

- червоним;

- білим;

- чорним.

4. Де закріплюється редуктор – витратомір ?

- на випрямлячі;

- на балоні.

Тести №2

- З чого складається механізм подачі електродного дроту?

-    дріт та двигун;

-   дріт, двигун та ролики.

- Які за типом бувають пальники ?

-  з природним охолодженням;

-  з водяним охолодженням;

-  з водяним і природним охолодженням.

3. Якою масою випускають котушки із зварювальним дротом ?

-  5, 10, 15 кг;

-  5, 10,20 кг;

-  5, 15 кг.

4. Зварювальний випрямляч можливо використовувати для:

- ручного зварювання;

- напівавтоматичного зварювання;

- напівавтоматичного і ручного зварювання.

Тести №3

- Яке охолодження використовується у пальника при зварюванні на великих струмах?

- з природним охолодженням;

- з водяним охолодженням.

- Навіщо на редукторі два манометри?

- для зниження тиску газу і регулювання його витрати;

- для показу тиску у балоні та на шлангу.

- Підігрівач призначений для:

- підігрівання вуглекислого газу;

- слідкування за тиском газу у балоні.

- Які пальники застосовують частіше за все?

- ГДПГ;

- ГМГ;

- РГМГ.

Поради для малих груп.

Коментарі для учнів.

Ви повинні представити один проект від усієї групи, з яким усі згодні. Кожен з членів групи виконує особливе завдання, яке має велике значення для успіху роботи всієї групи. Тому кожен учень повинен відчувати свою відповідальність. Насамперед визначтесь із розподілом зон відповідальності кожного члена групи під час виконання проекту.

Критерії успіху.

Ваша група успішно виконає завдання, якщо Ви розробите проект, з яким усі будуть згодні, якщо Ваша презентація буде чітко зформульована і викладена, якщо Ваші аргументи та обґрунтування будуть переконливими.

Очікувана поведінка.

Ми очікуємо побачити, що Ви працюєте разом, допомагаючи один одному, відповідально виконуючи завдання. Проблеми, які виникають у дії виконання проекту, намагайтеся вирішити самостійно у групі.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ НАРОДНУ МУДРІСТЬ:

При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається.

Малим групам пропонується завдання.

1 група. Перед вами виникла проблема: при включенні вимикач , розташований на зварювальному пальнику, не запалюється дуга, що робити?

Підготувати презентацію джерел живлення для напівавтомату; зварювальний напівавтомат.

2 група. Перед вами виникла проблема: при нормальній роботі двигуна подачі електродного дроту періодично обривається дуга, що робити?

Підготувати презентацію зварювального пальника і механізмів подачі зварювального дроту.

3 група. Перед вами виникла проблема: немає витікання газу з сопла пальника при відкритому редукторі і наявності тиску в балоні.

Підготувати презентацію газової апаратури і гнучкого шланга.

Мета презентації – продемонструвати роль обраного елемента в проведенні механізованого зварювання, допускається проводити презентацію з використанням слайдів без надписів. Обов’язковою умовою є простота і стислість. На підготовку кожній групі виділяється 5 хвилин. Презентувати необхідно технічні характеристики елементів, їхнє призначення.

Час для презентації виборного елементу для малої групи 10 хвилин.

БАЖАЄМО   УСПІХУ!!!

Кожна група оцінює іншу ( лист взаємооцінки )

Лист взаємооцінки малої групи №______

| № групи | Помилки | Оцінка |
| --- | --- | --- |

Кожна група отримує оцінку – середнє арифметичне від оцінки двох інших груп.

Викладач і майстер слідкують за правильністю оцінювання.

4.Підсумки уроку проходять з використанням інтерактивних методів навчання (дебрифінгу ).

Вчитель обговорює з учнями такі питання:

- Який досвід, які знання ви набули на уроці ?

- Що сподобалось вам на уроці ?

- Що б ви хотіли змінити в ході уроку ?

- Що було найскладнішим ?

- Чи досяг урок мети ?

Оголошення кращої групи.

- Домашнє завдання.

§ 9.7 ( Гуменюк І. В.  Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах)